1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

15-05-2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του  Έργου

Στόχοι

Στόχος του Έργου είναι η αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής της ΥΠΕ Κρήτης που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη του ΟΠΣΥ Κρήτης, μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης νέου εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος (σε αντικατάσταση του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου), τόσο στο Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων (ΠΚΔ) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, όσο και στα 8 Computer Room (CR) των νοσοκομείων ευθύνης της.

Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες σχεδιασμού, προμήθειας/εγκατάστασης εξοπλισμού και συστημάτων, τροποποιήσεις, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών ώστε να είναι συμβατές με τη νέα υποδομή και αρχιτεκτονική), μετάπτωσης Δεδομένων των εφαρμογών από την υφιστάμενη υποδομής, στη νέα υποδομή που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια της Υλοποίησης του Έργου.

Υφιστάμενη Κατάσταση

Το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το 2007, στα πλαίσια του έργου ΟΠΣΥ Κρήτης και βρίσκεται εγκατεστημένο σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στα Νοσοκομεία:

1.   Πα.Γ.Ν.Η.

2.   Γ.Ν. «Βενιζέλειο – Πανάνειο»

3.   Γ.Ν.  Χανίων «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

4.   Γ.Ν.  Ρεθύµνου

5.   Γ.Ν. Λασιθίου (Οργανική Μονάδα της έδρας Άγιος Νικόλαος)

6.   Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρα)

7.   ΓΝ Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητεία)

8.   Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεαπόλεως  «∆ιαλυνάκειο»

και στο Περιφερειακό Κέντρο ∆εδοµένων και στην Κεντρική Υπηρεσία της 7ης  Υγειονοµικής Περιφέρειας, λειτουργεί παραγωγικά το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστηµα Υγείας (ΟΠΣΥ) Κρήτης και   αποτελείται από τα κάτωθι υποσυστήματα:

1.   ∆ιοικητικοοικονοµικό υποσύστηµα

• 	Λογιστήριο

• 	Μητρώο παγίων

• 	Αποθήκες

• 	Παραγγελίες

• 	Φαρμακείο – Συνταγολόγια

• 	Προμήθειες

• 	∆ιαιτολογικό

• 	Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

• 	Γραφείο Προσωπικού

• 	Μισθοδοσία

2.   ∆ιαχείρισης Ασθενών

• 	Γραφείο Κίνησης,

• 	∆ιαχείριση Ραντεβού,

• 	Λογιστήριο Ασθενών

• 	Υποστήριξη ΚΕΝ

• 	Υποστήριξη ηλεκτρονικών υποβολών κλειστής νοσηλείας προς ΕΟΠΥΥ

3.   Ιατρικό Υποσύστημα

• 	Ιατρικός φάκελος

• 	Παραγγελία εξετάσεων

• 	Εξωτερικά - Απογευματινά ιατρεία

• 	Ιατρικά Πρωτόκολλα

• 	Ιατρικά Πορίσµατα

• 	Ιατρικό Ιστορικό

• 	∆ιαγνώσεις

• 	Ιατρικές Πράξεις

• 	Επείγοντα

4.   Υποσύστηµα εργαστηρίων

5.   Υποσύστηµα διαλειτουργικότητας µε χρήση HL7 και views

Περιγραφή Υφιστάμενης κατάστασης

Επιχειρησιακές εφαρμογές και υφιστάμενα προϊόντα λογισμικού

Στα πλαίσια του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης»,  στην ΥΠΕ Κρήτης, εγκαταστάθηκε Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  Υγείας (ΟΠΣΥ), το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο εφαρμογών για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών των μονάδων υγείας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα υποσυστήματα λογισμικού που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου σε σχέση με τα προϊόντα λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή της συγκεκριμένης λειτουργικότητας καθώς και τις μονάδες υγείας που αυτά υποστηρίζουν.

| Υποσύστημα Λογισμικού | Εφαρμογή | ΠΚΔ | Νοσ | ΚΥ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Διοικητικό – Οικονομικό υποσύστημα (ΔΟ) | Hospital_ES |  |  |  |
|  | Oracle e-Business Suite |  |  |  |
| Υποσύστημα Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΒΙΤ) | INBIT Praxis |  |  |  |
| Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών (ΔΑ) | aMedLine |  |  |  |
| Ιατρικό Υποσύστημα (IY) | aMedLine |  |  |  |
| Υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (business intelligence – BI) | Oracle Discoverer Oracle Reports |  |  |  |
| Διαδικτυακή πύλη (Portal) | Oracle Portal |  |  |  |
| Σύστημα επικοινωνίας – διασύνδεσης εφαρμογών | aMedLine HL7 |  |  |  |
| Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (ΠΣΕ) για τα μη απεικονιστικά εργαστήρια | Doctron |  |  |  |

Από τα παραπάνω υποσυστήματα, το Υποσύστημα Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΒΙΤ) δεν χρησιμοποιείται πλέον, ενώ το υποσύστημα  Διαδικτυακής Πύλης έχει αντικατασταθεί από νεότερη πλατφόρμα, η οποία πλέον διαχειρίζεται από το φορέα. Επιπλέον, όσον αφορά το Διοικητικό-Οικονομικό Υποσύστημα, το λογισμικό Oracle eBusiness Suite δεν χρησιμοποιείται πλέον και η σχετική λειτουργικότητα παρέχεται μέσω του Hospital ES.

Υποδομές εξοπλισμού και λογισμικού

Για τη λειτουργία και υποστήριξη του ΟΠΣΥ, στις μονάδες υγείας εγκαταστάθηκαν οι απαραίτητες  υποδομές σε εξοπλισμό και λογισμικό.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά ο υφιστάμενος εξοπλισμός και λογισμικό

| Λογισμικού | Εφαρμογή | ΠΚΔ | Νοσ | ΚΥ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Στοιχεία Εξοπλισμού |  |  |  |  |
| Εξυπηρετητές | Υπολογιστικός εξοπλισμός τεχνολογίας x86 |  |  |  |
| Εξυπηρετητές LIS | Υπολογιστικός εξοπλισμός τεχνολογίας x86 |  |  |  |
| Σύστημα Αποθήκευσης | Υπολογιστικός εξοπλισμός τεχνολογίας SCSI |  |  |  |
| Δικτυακός Εξοπλισμός | Δικτυακός Εξοπλισμός τεχνολογίας Ethernet 1Gbps backbone 10/100Mbps access |  |  |  |
| Στοιχεία Λογισμικού |  |  |  |  |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows Server 2003 32bit |  |  |  |
| Database Server | Oracle Database EE |  |  |  |
| Application Server | Oracle Internet Application Server EE |  |  |  |
| Backup | CA BrightStor ARCserve Backup |  |  |  |
| Management | CA Unicenter NSM & SLM |  |  |  |

Όσον αφορά τα συστήματα αποθηκευτικού χώρου, η αρχική προμήθεια περιελάμβανε συστήματα τεχνολογίας SCSI το οποία συνδέονταν απευθείας με τους εξυπηρετητές βάσης δεδομένων. Μέχρι σήμερα η ΥΠΕ Κρήτης έχει προβεί στην αναβάθμιση του συστήματος αποθηκευτικού χώρου σε πέντε μονάδες υγείας, μέσω της προμήθειας αντίστοιχου εξοπλισμού τεχνολογίας fiber channel, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων καρτών HBA FC για τη διασύνδεση με τους αντίστοιχους εξυπηρετητές. Στο πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται τα υφιστάμενα συστήματα αποθηκευτικού χώρου ανά μονάδα υγείας.

| Μονάδα Υγείας | Υφιστάμενο |
| --- | --- |
| ΠΚΔ | DELL EMC Unity 300 |
| ΠαΓΝ Ηρακλείου | EMC AX-4 |
| ΓΝ Βενιζέλειο | EMC AX-4 |
| ΓΝ Χανίων | EMC AX-4 |
| ΓΝ Ρεθύμνου | EMC VNXe1600 |
| ΓΝ Αγ. Νικολάου | EMC VNX5100 |
| ΓΝ-ΚΥ Ιεράπετρας | Dell PV220S (scsi) |
| ΓΝ-ΚΥ Σητείας | Dell PV220S (scsi) |
| ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως | Dell PV220S (scsi) |

Προβλήματα υφιστάμενης υποδομής

To ΟΠΣΥ τέθηκε σε εφαρμογή το 2007 και λειτουργεί για δώδεκα χρόνια.  Ενώ δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την επιχειρησιακή λειτουργικότητα που αυτό παρέχει στους χρήστες των Μονάδων Υγείας, στο επίπεδο των στοιχείων εξοπλισμού και λογισμικού που το συγκροτούν,  μεγάλο μέρος αυτών βασίζεται σε προϊόντα και τεχνολογίες που πλέον δεν χρησιμοποιούνται ή/και δεν υποστηρίζονται από τους κατασκευαστές τους.

Στο επίπεδο των υποδομών, ο εγκατεστημένος υπολογιστικός εξοπλισμός (servers) είναι ήδη εκτός υποστήριξης από τον κατασκευαστή τους. Επίσης η διαμόρφωση τους όσον αφορά επεξεργαστική ισχύ και τις τεχνολογίες που ενσωματώνει δεν επιτρέπουν την αναβάθμιση αυτών για την υποστήριξη προϊόντων (λογισμικού κυρίως) νεότερης τεχνολογίας καθώς και την υποστήριξη του επιπλέον φόρτου εργασίας που προστίθεται από τις αυξανόμενες συνεχώς ανάγκες των Μονάδων Υγείας.

Στο επίπεδο των συστημάτων αποθηκευτικού χώρου (storages), ο εξοπλισμός που είχε εγκατασταθεί στα πλαίσια του έργου είναι ήδη εκτός υποστήριξης από τον κατασκευαστή τους. Επιπλέον, όπως έχει αναφερθεί, είναι παλαιάς τεχνολογίας (SCSI interfaces) και το κυριότερο με μικρή χωρητικότητα, η οποία είναι δύσκολο να επεκταθεί λόγω της μη ύπαρξης πλέον συμβατών δίσκων στην αγορά. Παράλληλα, η ΥΠΕ Κρήτης έχει ήδη προχωρήσει σε αντικατάσταση μέρους του σχετικού εξοπλισμού (σε πέντε Νοσοκομεία) με νεότερο εξοπλισμό τεχνολογίας fiber channel.

Όσον αφορά το λειτουργικό σύστημα, στο σύνολο των εξυπηρετητών είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Microsoft Windows Server 2003 32bit. Το συγκεκριμένο λογισμικό δεν υποστηρίζεται πλέον από τον κατασκευαστή του, καθώς επίσης (και ίσως το σημαντικότερο) από τρίτους κατασκευαστές εξοπλισμού και λογισμικού, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη έως αδύνατη η όποια ανάπτυξη ή προσθήκη νέας λειτουργικότητας στο ΟΠΣΥ συνολικά. Επίσης δεν παρέχονται νέα patches από το κατασκευαστή για το συγκεκριμένο λογισμικό και ιδιαίτερα security patches.

Στο επίπεδο του λογισμικού βάσης δεδομένων είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Oracle Database Enterprise edition. Η εγκατεστημένη έκδοση είναι η 10g η οποία είναι πλέον εκτός υποστήριξης από το κατασκευαστή της, με αποτέλεσμα να μην διατίθενται πλέον τα απαραίτητα patches ώστε να επιλύονται προβλήματα απόδοσης, ευστάθειας, ασφάλειας κλπ που παρουσιάζονται.

Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου

Στη παρούσα παράγραφο περιγράφονται οι προτεινόμενες αλλαγές σε επίπεδο ΟΠΣΥ.

Χωρίζεται σε τρία μέρη, ανάλογα με το επίπεδο της αρχιτεκτονικής του υφιστάμενου ΟΠΣΥ, τα οποία είναι:

- Επίπεδο εφαρμογών

- Επίπεδο υποδομών λογισμικού εφαρμογών

- Επίπεδο συστημικού εξοπλισμού και λογισμικού

Η συγκεκριμένη διακήρυξη περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που προβλέπεται να γίνουν στο Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων (ΠΚΔ) καθώς και τα οκτώ (8) Νοσοκομεία της ΥΠΕ Κρήτης. Το αντικείμενο του έργου δεν περιλαμβάνει τα Κέντρα Υγείας.

Επίπεδο εφαρμογών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στη παράγραφο «1.2.1.1 Επιχειρησιακές εφαρμογές και υφιστάμενα προϊόντα λογισμικού», ένα μέρος της αρχικής λειτουργικότητας δεν χρησιμοποιείται πλέον ή έχει αντικατασταθεί από άλλα υποσυστήματα.

Στα πλαίσια του έργου δεν προβλέπονται αλλαγές στην λειτουργικότητα (business logic) που οι υφιστάμενες εφαρμογές παρέχουν, αλλά η συστημική αναβάθμιση των υποδομών των εφαρμογών, όσον αφορά τις υποδομές λογισμικού συστήματος και λογισμικού υποδομής εφαρμογών και η αναβάθμιση των εφαρμογών αυτών ώστε να είναι συμβατές με τις νέες υποδομές λειτουργικού συστήματος (porting). Κατά συνέπεια, ο υποψήφιος ανάδοχος του έργου θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις, μεταπτώσεις, ρυθμίσεις / αλλαγές που θα απαιτηθούν για την εύρυθμη λειτουργία αυτών στο νέο περιβάλλον εξοπλισμού και λειτουργικού συστήματος.

Επίπεδο υποδομών λογισμικού εφαρμογών

Για τη διαχείριση των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος χρησιμοποιείται το σχεσιακό σύστημα βάσης δεδομένων Oracle Database Server 10g Enterprise edition 32bit.

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η αναβάθμιση της Oracle σε νεότερη έκδοση (11g 64bit),  η οποία είναι συμβατή με όλες τις υφιστάμενες εφαρμογές. Οι σχετικές άδειες θα παρασχεθούν από την ΥΠΕ Κρήτης.

Επίπεδο συστημικού εξοπλισμού και λογισμικού

Στο επίπεδο του συστημικού εξοπλισμού και λογισμικού εστιάζονται τα περισσότερα προβλήματα του υφιστάμενου ΟΠΣΥ, γεγονός το οποίο προέρχεται κυρίως λόγω της τεχνολογικής παλαιότητας των υφιστάμενων  σχετικών υποδομών.

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων εξυπηρετητών με νέους, σύγχρονης τεχνολογίας x64, με διαμόρφωση (επεξεργαστές, μνήμη κτλ) σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα λειτουργίας ενός πληροφοριακού συστήματος. Το στοιχείο αυτό θα επιφέρει άμεση θετική επίδραση στην απόδοση των εφαρμογών και παράλληλα θα εξαλείψει τα προβλήματα συντήρησης του υφιστάμενου εξοπλισμού λόγω της παλαιότητας αυτού. Παράλληλα απαιτείται και η αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος των εξυπηρετητών σε σύγχρονη πλατφόρμα λειτουργικού συστήματος τεχνολογίας Oracle Linux 64bit, η οποία θα είναι πλήρως συμβατή με τις νεότερες εκδόσεις λογισμικού Oracle που θα παρασχεθούν από την ΥΠΕ στα πλαίσια της αναβάθμισης.

Παράλληλα προβλέπεται η χρήση και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών εικονικοποίησης (virtualization) η οποία θα προσφέρει τη βέλτιστη αξιοποίηση του νέου υπολογιστικού εξοπλισμού ενώ παράλληλα θα παρέχει και την απαραίτητη υποδομή για τη μελλοντική αναβάθμιση του συστήματος σε τυχόν αυξημένη ζήτηση υπολογιστικών πόρων από πλευράς χρηστών ή/και εφαρμογών

Στο επίπεδο συστημάτων αποθήκευσης απαιτείται η αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων με νέα σύγχρονης τεχνολογίας fiber channel. Τα νέα συστήματα καταρχάς θα μπορέσουν να καλύψουν τις αυξημένες απαιτήσεις των εφαρμογών σε αποθηκευτικό χώρο και παράλληλα θα μπορούν να υποστηρίξουν τη μελλοντική επέκταση/αναβάθμιση του ΟΠΣΥ.

Παράλληλα με την αναβάθμιση των συστημάτων αποθήκευσης κρίνεται αναγκαία και η αναβάθμιση των συστημάτων λήψης αντιγράφων ασφαλείας ώστε αυτά να μπορούν να υποστηρίξουν τόσο τα νέα συστήματα αποθηκευτικού χώρου, όσο και τις νέες υποδομές λογισμικού. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια νέων tape drives, τα οποία θα διαθέτουν την απαραίτητη χωρητικότητα και ταχύτητα ώστε να καλύψουν πλήρως την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των σχετικών διεργασιών. Επιπλέον προβλέπεται η εγκατάσταση νέου λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας, πλήρως συμβατό με τα νέα προϊόντα λογισμικού υποδομών που θα εγκατασταθούν στα πλαίσια του έργου.

Για τη διασύνδεση των εξυπηρετητών θα αξιοποιηθεί ο υφιστάμενος δικτυακός εξοπλισμός του ΠΚΔ και των Μονάδων υγείας. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες υποδομές διασύνδεσης και ονοματοδοσίας (Active Directory / DNS / DHCP)

Τέλος, όσον αφορά το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης Unicenter NSM και SLM της κατασκευάστριας εταιρείας Computer Associates, με δεδομένο ότι

- δεν χρησιμοποιείται στη παρούσα κατάσταση του ΟΠΣΥ και

- δεν υποστηρίζει τα νέα λογισμικά που προτείνονται στα πλαίσια της αναβάθμισης,

δεν απαιτείται η διασύνδεση αυτού με τις νέες υποδομές που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου

Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική

Για την υποστήριξη και λειτουργία των εφαρμογών του ΟΠΣΥ , όπως περιγράφηκε στη προηγούμενη παράγραφο,  προβλέπεται η εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού και λογισμικού το οποίο θα υποστηρίζει σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την πλήρη και αποδοτική λειτουργία του συστήματος και  παράλληλα θα παρέχουν και δυνατότητες επέκτασης για τη κάλυψη μελλοντικών αναβαθμίσεων / επεκτάσεων αυτού.

Σε συστημικό επίπεδο οι βασικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν:

- Εξυπηρετητές 2 επεξεργαστών πολλαπλών πυρήνων, τεχνολογίας Intel x86-64

- Λογισμικό εικονικοποίησης. Το σύνολο των εφαρμογών που περιλαμβάνονται στα πλαίσια του έργου θα εγκατασταθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένες εικονικές μηχανές

- Λειτουργικό σύστημα τεχνολογίας Oracle Linux 64bit

- Συστήματα αποθήκευσης τεχνολογίας fiber channel

- Λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας

Στο επίπεδο του λογισμικού διαχείρισης Βάσης Δεδομένων  προβλέπεται η αναβάθμιση αυτής (με άδειες χρήσης που θα παρασχεθούν από την ΥΠΕ) στην έκδοση Oracle 11g 64bit η οποία θα είναι συμβατή με τις υφιστάμενες εφαρμογές που θα μεταπτωθούν.

Οι εξυπηρετητές που θα φιλοξενούν τους Database/Application Servers θα πρέπει να λειτουργούν σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας Active/Passive που να επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία των εικονικών μηχανών τους και την εναλλαγή τους μεταξύ τουλάχιστον δύο Hypervisors.  Τα filesystems των εικονικών μηχανών θα πρέπει να φιλοξενούνται σε κεντρικά κοινόχρηστα storages τεχνολογίας fiber Scsi 16GBps.  Ο Hypervisor και η διάταξη cluster των εικονικών μηχανών  θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα  ότι είναι συμβατά με Oracle 11g 64bit. Το συστημικό λογισμικό θα πρέπει να είναι συμβατό με το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Στη συνέχεια του κειμένου, περιγράφεται η απαιτούμενη φυσική αρχιτεκτονική τόσο για το Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων, όσο και για τα Νοσοκομεία. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά στη τεχνική τους προσφορά τη προτεινόμενη αρχιτεκτονική του νέου συστήματος σε κάθε Μονάδα  Υγείας.

Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων

Απαιτείται η εγκατάσταση τριών (3) συνολικά εξυπηρετητών, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:

- Δύο (2) εξυπηρετητές (Virtual hosts) σε διάταξη φάρμας.

Στους προτεινόμενους εξυπηρετητές θα εγκατασταθεί το προσφερόμενο λογισμικό εικονικοποίησης. Σε αυτούς θα υλοποιηθούν κατάλληλα διαμορφωμένες εικονικές μηχανές για την φιλοξενία των λογισμικών εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να υλοποιηθούν:

  - δύο (2) εικονικές μηχανές για την εγκατάσταση του λογισμικού εφαρμογών, σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας

  - δύο (2) εικονικές μηχανές για την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος, σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας

- Ένας (1) εξυπηρετητής (support host) για την υποστήριξη των προαναφερόμενων υποδομών

Στον εν λόγω εξυπηρετητή θα εγκατασταθούν το προσφερόμενο λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) και το λογισμικό για τη διαχείριση των εικονικού περιβάλλοντος που θα υλοποιηθεί. Επίσης σε αυτόν θα διασυνδεθεί κατάλληλη συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας (tape library).

Για τη διαχείριση των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος θα αξιοποιηθεί το υφιστάμενο σύστημα αποθηκευτικού χώρου (storage) το οποίο είναι εγκατεστημένο στο ΠΚΔ (μοντέλο DELL EMC Unity 300) και το οποίο πρέπει να πιστοποιείται ότι είναι συμβατό με τους υπό προμήθεια εξυπηρετητές.

Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος  θα πρέπει να προσφέρει και εγκαταστήσει κατάλληλο ικρίωμα για τη φιλοξενία του προσφερόμενου εξοπλισμού, καθώς και κατάλληλο κατανεμητή (Ethernet switch) για τη διασύνδεση του εξοπλισμού τεχνολογίας 1Gbps.

Για το Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων (ΠΚΔ) έχει γίνει η πρόβλεψη για εφεδρικό εξοπλισμό (spare) που αποτελείται από 3  εξυπηρετητές (Virtual Hosts) , 2 εξυπηρετητές (Support Hosts) και 2 Συστήματα Αποθήκευσης (Storages) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι τεχνικές προδιαγραφές του εφεδρικού εξοπλισμού αποτυπώνονται στο Παράρτημα.

Νοσοκομεία

Για τα νοσοκομεία προτείνονται δύο διαφορετικές λύσεις, παρόμοιας αρχιτεκτονικής όσον αφορά τα δομικά στοιχεία αυτών, οι οποίες διαφοροποιούνται στη βάση του φόρτου εργασίας που καλούνται να υποστηρίξουν.

Νοσοκομεία Τύπου Α

Στα νοσοκομεία τύπου Α περιλαμβάνονται οι τρεις μονάδες υγείας οι οποίες υποστηρίζουν  το μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, και οι συγκεκριμένα τα ΠαΓΝ Ηρακλείου, ΓΝ Χανίων και Γ.Ν. Βενιζέλειο Πανάνειο.  Στα νοσοκομεία αυτά απαιτείται υπολογιστικός εξοπλισμός μεγαλύτερης υπολογιστικής ισχύς και επιπλέον σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων αποκλειστικά για τη χρήση της εφαρμογής LIS.

Απαιτείται η εγκατάσταση τριών (3) συνολικά εξυπηρετητών, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:

- Δύο (2) εξυπηρετητές (virtual hosts) σε διάταξη φάρμας.

Στους εξυπηρετητές θα εγκατασταθεί το προσφερόμενο λογισμικό εικονικοποίησης. Σε αυτούς θα υλοποιηθούν κατάλληλα διαμορφωμένες εικονικές μηχανές για την φιλοξενία των εφαρμογών. Ποιο συγκεκριμένα απαιτείται να εγκατασταθούν

  - δύο (2) εικονικές μηχανές για την εγκατάσταση του λογισμικού εφαρμογών, σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας

  - δύο (2) εικονικές μηχανές για την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος, σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας

  - δύο (2) εικονικές μηχανές για την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων του υποσυστήματος εργαστηρίων, σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας

  - μία (1) εικονική μηχανή για τη φιλοξενία του HL7 connector

- Ένας (1) εξυπηρετητής (support host) για την υποστήριξη των προαναφερόμενων υποδομών

Στον εν λόγω εξυπηρετητή θα εγκατασταθούν το προσφερόμενο λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) και το λογισμικό για τη διαχείριση των εικονικού περιβάλλοντος που θα υλοποιηθεί. Επίσης σε αυτόν θα διασυνδεθεί κατάλληλη συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας (tape library)

Για τη φυσική διαχείριση των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος, στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η προμήθεια κατάλληλου συστήματος αποθηκευτικού χώρου (storage).Το προσφερόμενο σύστημα θα διασυνδέεται με τους προτεινόμενους virtual hosts μέσω κατάλληλων host bus adapters τεχνολογίας fiber channel, εύρους ζώνης τουλάχιστον 16 Gbps.

Πέραν του προαναφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν στην πρόταση τους, για κάθε νοσοκομείο, μία άδεια χρήσης λειτουργικού συστήματος Windows 10 professional για την εγκατάσταση της εφαρμογής του HL7 connector καθώς και ένα KVM switch (με τα απαραίτητα καλώδια) για τη διασύνδεση με τους προσφερόμενους εξυπηρετητές.

Το σύνολο του εξοπλισμού θα εγκατασταθεί εντός των υφισταμένων ικριωμάτων στο χώρο των Νοσοκομείων. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει στη πρόταση τους να αναφέρουν το χώρο που απαιτείται (σε rack U) για τη φιλοξενία του προσφερόμενου εξοπλισμού, καθώς και τις απαιτήσεις σε κατανάλωση ρεύματος και ψύξης.

Νοσοκομεία Τύπου Β

Στα νοσοκομεία τύπου B περιλαμβάνονται πέντε (5) μονάδες υγείας και συγκεκριμένα τα : Γ.Ν. Ρεθύμνου, Γ.Ν. Λασιθίου Ο.Μ.Ε. Αγίου Νικολάου, Γ.Ν. Λασιθίου Α.Ο.Μ. Σητείας, Γ.Ν. Λασιθίου Α.Ο.Μ. Ιεράπετρας,  Γ.Ν. ΚΥ Νεαπόλεως.

Απαιτείται η εγκατάσταση τριών (3) συνολικά εξυπηρετητών, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:

- Δύο (2) εξυπηρετητές (virtual hosts) σε διάταξη φάρμας.

Στους εξυπηρετητές θα εγκατασταθεί το προσφερόμενο λογισμικό εικονικοποίησης. Σε αυτούς θα υλοποιηθούν κατάλληλα διαμορφωμένες εικονικές μηχανές για την φιλοξενία των εφαρμογών. Ποιο συγκεκριμένα απαιτείται να εγκατασταθούν

  - δύο (2) εικονικές μηχανές για την εγκατάσταση του λογισμικού εφαρμογών, σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας

  - δύο (2) εικονικές μηχανές για την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος, σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας

  - μία (1) εικονική μηχανή για τη φιλοξενία του HL7 connector

Για τα νοσοκομεία τύπου Β η βάση του LIS θα φιλοξενείται στον ίδιο εξυπηρετητή βάσης δεδομένων με τις εφαρμογές, όπως και σήμερα.

- Ένας (1) εξυπηρετητής (support host) για την υποστήριξη των προαναφερόμενων υποδομών

Στον εν λόγω εξυπηρετητή θα εγκατασταθούν το προσφερόμενο λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) και το λογισμικό για τη διαχείριση των εικονικού περιβάλλοντος που θα υλοποιηθεί. Επίσης σε αυτόν θα διασυνδεθεί κατάλληλη συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας (tape library)

Για τη φυσική διαχείριση των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος, στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η προμήθεια κατάλληλου συστήματος αποθηκευτικού χώρου (storage).Το προσφερόμενο σύστημα θα διασυνδέεται με τους προτεινόμενους virtual hosts μέσω κατάλληλων host bus adapters τεχνολογίας fiber channel, εύρους ζώνης τουλάχιστον 16 Gbps.

Πέραν του προαναφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν στην πρόταση τους, για κάθε νοσοκομείο, μία άδεια χρήσης λειτουργικού συστήματος Windows 10 professional για την εγκατάσταση της εφαρμογής του HL7 connector καθώς και ένα KVM switch (με τα απαραίτητα καλώδια) για τη διασύνδεση με τους προσφερόμενους εξυπηρετητές.

Το σύνολο του εξοπλισμού θα εγκατασταθεί εντός των υφισταμένων ικριωμάτων στο χώρο των Νοσοκομείων. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει στη πρόταση τους να αναφέρουν το χώρο που απαιτείται (σε rack U) για τη φιλοξενία του προσφερόμενου εξοπλισμού, καθώς και τις απαιτήσεις σε κατανάλωση ρεύματος και ψύξης.

Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών - Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου

Εργασίες Υλοποίησης

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται μία ενδεικτική εικόνα των βασικών πακέτων εργασίας που απαιτούνται για τη μετάπτωση του υφιστάμενου συστήματος στη προτεινόμενη αρχιτεκτονική

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει το δικό του σχέδιο υλοποίησης.

Μελέτη Εφαρμογής

Κατά τη διάρκεια της Μελέτης εφαρμογής θα γίνει καταγραφή της ακριβής κατάστασης των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος σε επίπεδο Περιφερειακού Κέντρου Δεδομένων και Νοσοκομείων.

Θα γίνει πλήρης καταγραφή του συστημικού εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και των ειδικών ρυθμίσεων του Πληροφοριακού Συστήματος (πχ σχήμα ονοματοδοσίας, δικτυακή διαμόρφωσης κτλ), καθώς και τυχόν επεμβάσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από το φορέα, σε τεχνικό ή/και επιχειρησιακό επίπεδο, ώστε να υποστηριχθούν οι εργασίες μετάπτωσης και λειτουργίας του νέου συστήματος.

Επίσης θα πρέπει να συνταχτεί και το αναλυτικό  χρονοδιάγραμμα των εργασιών μετάπτωσης.

Παραμετροποίηση - Porting Εφαρμογών

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η μετάπτωση των υφιστάμενων εφαρμογών του ΟΠΣΥ σε περιβάλλον Oracle Linux 64bit. Στα πλαίσια των σχετικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν οι τυχόν παραμετροποιήσεις των εφαρμογών που απαιτούνται για τη φιλοξενία του στο νέο περιβάλλον λειτουργίας, ο δοκιμαστικός έλεγχος για τη πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας των νέων εκδόσεων λογισμικού, καθώς και η προετοιμασία των ειδικών παραμετροποιήσεων που απαιτούνται σε κάθε μονάδα υγείας ξεχωριστά.

Μετάπτωση Μονάδων Υγείας

Εγκατάσταση Υποδομών

Θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση και ρύθμιση του προτεινόμενου συστημικού εξοπλισμού και λογισμικού σε κάθε μονάδα υγείας (ΠΚΔ και Νοσοκομεία). Οι νέες υποδομές που θα εγκατασταθούν θα λειτουργήσουν αρχικά ως περιβάλλον ελέγχου / δοκιμών τόσο της λειτουργικότητας αυτών, όσο και για τον έλεγχο των κατά τόπους εργασιών μετάπτωσης λειτουργίας στο νέο περιβάλλον.

Η εγκατάσταση και αρχική διαμόρφωση του συστημικού εξοπλισμού και λογισμικού σε κάθε μονάδα υγείας, αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την έναρξη των εργασιών μετάπτωσης της εκάστοτε μονάδας υγείας στο νέο σύστημα λειτουργίας.

Μετάπτωση ΠΚΔ

Αρχικά, στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα θα μεταπέσει το Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων της ΥΠΕ Κρήτης.

Καταρχάς θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του νέου προτεινόμενου εξοπλισμού και λογισμικού, και στη συνέχεια θα εγκατασταθούν οι μεταπτωθείσες εφαρμογές. Αφού γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι λειτουργικότητας της νέας υποδομής, θα πραγματοποιηθεί πιλοτική μετάπτωση δεδομένων στη νέα υποδομή και στη συνέχεια θα γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι ώστε να διαπιστωθεί η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια των παραπάνω εργασιών, οι χρήστες του ΠΚΔ θα εξυπηρετούνται από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα.

Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων  εργασιών και σε ημερομηνία που θα καθοριστεί σε συνεργασία με το φορέα, θα πραγματοποιηθεί και η τελική μετάπτωση των δεδομένων και της συνολικής λειτουργίας του συστήματος στη νέα υποδομή.

Προς ενημέρωση των υποψηφίων αναδόχων για το περιβάλλον του έργου, όσον αφορά το υφιστάμενο σύστημα ERP το οποίο βασίζεται στο προϊόν λογισμικού Oracle eBusiness Suite, δεδομένου ότι θα πρέπει  να παραμείνει σε λειτουργία για την αναφορά σε αυτό σε στοιχεία παλαιότερων χρήσεων, ο σχετικός εξοπλισμός που το υποστηρίζει (servers, storages, κτλ) θα παραμείνει σε λειτουργία αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση αυτού. Σημειώνεται πως η λειτουργία του εν λόγω υποσυστήματος δεν περιλαμβάνεται στα πλαίσια του παρόντος έργου.

Μετάπτωση Νοσοκομείων

Η διαδικασία μετάπτωση των Νοσοκομείων θα είναι παρόμοια με αυτή που αναφέρθηκε και για το ΠΚΔ.

Σε κάθε Νοσοκομείο αρχικά θα εγκατασταθεί ο καινούργιος εξοπλισμός και λογισμικό συστήματος το οποίο θα παραμετροποιηθεί κατάλληλα, και στη συνέχεια θα εγκατασταθούν οι εφαρμογές. Στα πλαίσια της εγκατάστασης των εφαρμογών περιλαμβάνονται και οι τοπικές παραμετροποιήσεις και ρυθμίσεις του λογισμικού με βάση της απαιτήσεις που υπάρχουν ανά Νοσοκομείο. Στην αρχική φάση το νέο σύστημα θα λειτουργεί ως περιβάλλον ελέγχου για τη διαδικασία μετάπτωσης. Θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική μετάπτωση δεδομένων από το υφιστάμενο σύστημα Νοσοκομείου στη νέα υποδομή ώστε να ανιχνευτούν τυχόν προβλήματα που άπτονται τοπικών ρυθμίσεων. Μετά την επίλυση των τυχόν προβλημάτων, η διαδικασία θα επαναληφθεί μέχρι να πραγματοποιηθεί με πλήρης επιτυχία η όλη διαδικασία. Σε όλο αυτό το διάστημα οι χρήστες του Νοσοκομείου θα εξυπηρετούνται από την υφιστάμενη υποδομή.

Η τελική μετάπτωση λειτουργίας θα υλοποιηθεί σε χρόνο που θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους υπευθύνους του κατά τόπους Νοσοκομείου και της ΥΠΕ Κρήτης.

Επίσης προβλέπεται στην αρχή των διαδικασιών να επιλεγεί ένα Νοσοκομείο ως πιλοτικό, ώστε αυτό να λειτουργήσει έως πρότυπο για τις εργασίες που θα υλοποιηθούν και στα υπόλοιπα Νοσοκομεία της ΥΠΕ Κρήτης. Στα πλαίσια του πιλοτικού θα ανιχνευτούν οι τεχνικές λεπτομέρειες της μετάπτωσης και θα επιλυθούν τυχόν προβλήματα.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Η συνολική διάρκεια του έργου δεν  θα πρέπει να ξεπεράσει τις τριάντα μία (31) εβδομάδες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Προσφορά τους ολοκληρωμένη πρόταση για το χρονοδιάγραμμα του έργου. Στο λεπτομερές χρονοδιάγραμμα ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει κατ’ ελάχιστον:

  - τις δραστηριότητες που παράγουν τα κύρια προϊόντα και υπηρεσίες του έργου, τηρώντας τις χρονικές απαιτήσεις των φάσεων υλοποίησης (βλέπε παράγραφο 3.2.1), καθώς και

  - τα κύρια ορόσημα του Έργου, με τα οποία θα ελέγχονται οι φάσεις.

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονικού ορίου προβλέπονται ρήτρες όπως αυτές αναφέρονται στην ενότητα 5.

Φάσεις και Παραδοτέα Έργου

Στη συνέχεια του κειμένου περιγράφονται οι προτεινόμενες φάσεις του έργου και τα αναμενόμενα παραδοτέα σε κάθε μια εξ αυτών.

Στα πλαίσια της πρότασης του ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τις ενέργειες που θα εκτελέσει σε κάθε φάση του έργου καθώς και τα περιεχόμενα των σχετικών παραδοτέων.

| Φάση | 1 | Τίτλος | Μελέτη Εφαρμογής |
| --- | --- | --- | --- |
| Στόχοι - Ενέργειες Ο σκοπός της Μελέτης Εφαρμογής, είναι ο πλήρης τεχνικός σχεδιασμός του έργου. |  |  |  |
| Παραδοτέα Π.1.1 Μελέτη Εφαρμογής η οποία θα περιλαμβάνει - Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ) - Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής λύσης - Μεθοδολογία και Σενάρια Ελέγχου |  |  |  |

| Φάση | 2 | Τίτλος | Προσαρμογή εφαρμογών στο νέο λειτουργικό σύστημα, Παραμετροποίηση και έλεγχος Εφαρμογών |
| --- | --- | --- | --- |
| Στόχοι - Ενέργειες Περιλαμβάνει τις ενέργειες προσαρμογής των εφαρμογών στο νέο λειτουργικό σύστημα την αντίστοιχη παραμετροποίηση και τον έλεγχο των νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών του ΟΠΣΥ. Προαπαιτούμενα έναρξης φάσης: - Ολοκλήρωση Φάσης 1 του έργου |  |  |  |
| Παραδοτέα Π.2.1 Νέα έκδοση των εφαρμογών του ΟΠΣΥ |  |  |  |

| Φάση | 3 | Τίτλος | Μετάπτωση ΠΚΔ |
| --- | --- | --- | --- |
| Στόχοι - Ενέργειες Στόχος της παρούσας φάσης είναι η μετάπτωση της λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου Δεδομένων στη νέα υποδομή. Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθεί η προμήθεια και η εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών του ΠΚΔ, η εγκατάσταση της νέας έκδοσης των εφαρμογών, η μετάπτωση των υφιστάμενων δεδομένων και θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας αυτού. Βασικό στοιχείο των εργασιών, πέραν της αυτόνομης λειτουργίας του ΠΚΔ, αποτελεί και η εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης επικοινωνίας του ΠΚΔ με τα Νοσοκομεία της ΥΠΕ σε όλη τη διάρκεια των εργασιών μετάπτωσης του ΟΠΣΥ. Η νέα έκδοση των εφαρμογών που θα εγκατασταθεί στο ΠΚΔ θα πρέπει να μπορεί να διαλειτουργήσει αρχικά με τα Νοσοκομεία στα οποία θα είναι εγκατεστημένη η παλαιότερη έκδοση εφαρμογών και σταδιακά να επιδέχεται τη προσθήκη των Νοσοκομείων μετά την αναβάθμισή τους στη νεότερη έκδοση εφαρμογών, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διεργασιών. Προαπαιτούμενα έναρξης φάσης: - Ολοκλήρωση Φάσης 2 του έργου |  |  |  |
| Παραδοτέα Π.3.1 Προσωρινή παραλαβή Περιφερειακού Κέντρου Δεδομένων |  |  |  |

| Φάση | 4 | Τίτλος | Μετάπτωση Πιλοτικού Νοσοκομείου |
| --- | --- | --- | --- |
| Στόχοι - Ενέργειες Στόχος της παρούσας φάσης είναι η μετάπτωση της λειτουργίας ενός Νοσοκομείου, το οποίο θα καθοριστεί κατά τη φάση της Μελέτης Εφαρμογής του Έργου. Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθεί η προμήθεια και η εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών του Νοσοκομείου, η εγκατάσταση της νέας έκδοσης των εφαρμογών, η μετάπτωση των υφιστάμενων δεδομένων και θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας αυτού. Η τελική μετάπτωση της λειτουργίας του Νοσοκομείου θα καθοριστεί σε συνεργασία με το Νοσοκομείο και την ΥΠΕ Κρήτης. Ο χρόνος μετάπτωσης λειτουργίας από την υφιστάμενη στη νέα υποδομή θα είναι η ελάχιστη δυνατή. Οι υποψήφιοί ανάδοχοι στη πρόταση τους θα πρέπει να περιγράψουν τη προτεινόμενη μεθοδολογία μετάπτωσης λειτουργίας ανά Νοσοκομείο. Προαπαιτούμενα έναρξης φάσης: - Ολοκλήρωση Φάσης 3 του έργου |  |  |  |
| Παραδοτέα Π.4.1 παραλαβή Πιλοτικού Νοσοκομείου |  |  |  |

| Φάση | 5 | Τίτλος | Μετάπτωση Νοσοκομείων |
| --- | --- | --- | --- |
| Στόχοι - Ενέργειες Οι στόχοι και οι ενέργειες είναι αντίστοιχοι με αυτούς της Μετάπτωσης του Πιλοτικού Νοσοκομείο (Φάση 4). Για λόγους επιχειρησιακής συνέχεια της ΥΠΕ Κρήτης απαιτείται η τελική διαδικασία μετάπτωσης να μην πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε περισσότερα των δύο Νοσοκομείων της ΥΠΕ Κρήτης, καθώς και οι διαδοχικές εργασίες μετάπτωσης να μην εκτελούνται νωρίτερα της μίας εβδομάδας, ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την εύρυθμη ενσωμάτωση των Νοσοκομείων στο νέο ΟΠΣΥ, καθώς και το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την για την διαχείριση τυχόν προβλημάτων στην όλη διαδικασία μετάπτωσης. Προαπαιτούμενα έναρξης φάσης: - Ολοκλήρωση Φάσης 4 του έργου - Εγκατεστημένος εξοπλισμός στο Νοσοκομείο από Φάση 3 του έργου |  |  |  |
| Παραδοτέα Π.5.1 παραλαβή υπολοίπων Νοσοκομείων |  |  |  |

Η ολοκλήρωση των εργασιών της Φάσης 5 σηματοδοτεί και την παραλαβή του έργου η οποία θα γίνει μετά από πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από ειδική προς τούτο συσταθείσα Επιτροπή Παραλαβής.

Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου

Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δώσουν ένα γενικό περίγραμμα των μεθόδων και τεχνικών που σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν στα πλαίσια υλοποίησης του συστήματος του έργου, στην Τεχνική Προσφορά τους. Σε κάθε περίπτωση, οι μέθοδοι και οι τεχνικές αυτές, θα οριστικοποιηθούν με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης εφαρμογής που θα συντάξει ο Ανάδοχος. Ειδικότερα ισχύουν τα παρακάτω:

Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου.

Όσον αφορά στη μεθοδολογία για την υλοποίηση του έργου από το προτεινόμενο σχήμα Διοίκησης, αυτή αποτελεί αντικείμενο της Τεχνικής Αξιολόγησης και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τεκμηριώνουν στο σχετικό εδάφιο της τεχνικής τους προσφοράς τη συγκεκριμένη μεθοδολογία και την καταλληλόλητά της για το έργο.

Παρακολούθηση του Έργου

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει αναφορές προόδου (progress reports) σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται:

- Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης,

- Η ορθή και συμβατή σύμφωνα με τις προδιαγραφές εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου,

- Η πιστοποίηση του «καλώς έχειν» του Έργου.

Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται ανά μήνα κατά τη διάρκεια υλοποίησης. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει μια αναφορά για την πρόοδο υλοποίησης σε κάθε συνάντηση, μαζί με τις ενημερωμένες εκδόσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της φάσης. Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα τα αποστέλλει στην Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής προς έγκριση.

Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει σχέδιο της προτεινόμενης Μεθοδολογίας διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου που θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που να τεκμηριώνουν την κατανόηση του Έργου και του προτεινόμενου μοντέλου λειτουργίας και ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν:

- Κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του Έργου.

- Καταγραφή πιθανών προβλημάτων που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών και τρόποι αντιμετώπισης τους.

- Προτεινόμενη μεθοδολογία για την υλοποίηση του Έργου, τις διαδικασίες που υιοθετούνται και τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωση του.

- Πίνακες με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας για τον ακριβή καθορισμό του τι απαιτείται, από ποιον και των προτύπων με τα οποία εκτελούνται οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου, παραδοτέα ανά φάση του Έργου. Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας ο πίνακας θα πρέπει να περιλαμβάνει μία επιπλέον στήλη, όπου θα αναγράφεται το μέλος/μέλη που θα αναλάβει την υλοποίηση των συγκεκριμένων παραδοτέων ή πακέτων εργασίας.

- Την ανάπτυξη μίας ομαδικής προσέγγισης για την αναθεώρηση και βελτίωση των εργασιών υλοποίησης του έργου,

- Τον περιοδικό έλεγχο ποιότητας για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών ως προς την επίτευξη των στόχων απόδοσης.

Οι παραπάνω ενέργειες θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου και θα καλύπτουν τις παρακάτω περιοχές:

- Με το πέρας κάθε φάσης του έργου κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση των παραδοτέων

- Κατά τη διαδικασία δοκιμών τμημάτων ή του συνόλου του έργου στο πλαίσιο του ελέγχου των αποτελεσμάτων των δοκιμών και της εισήγησης για διενέργεια νέων δοκιμών σε περίπτωση που δημιουργείται η ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων,

- Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου μέσω αξιολογήσεων σε λειτουργικό και τεχνικό επίπεδο και υποβολής των απαραίτητων προτάσεων για την αποτελεσματική λειτουργία του,

- Κατά τη διαδικασία μετάπτωσης μεταξύ των υπαρχόντων και των νέων συστημάτων στο πλαίσιο του ελέγχου και αξιολόγησης των σχετικών διαδικασιών,

- Κατά τη διάρκεια της παράλληλης λειτουργίας των συστημάτων (υφιστάμενων και νέων) στο πλαίσιο του ελέγχου και παρακολούθησης των διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόζονται,

- Κατά την ένταξη των νέων συστημάτων σε παραγωγική λειτουργία στο πλαίσιο της διαχείρισης και του συντονισμού της υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει ένα σχέδιο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στην Τεχνική Προσφορά του, το οποίο θα οριστικοποιηθεί κατά τη σύνταξη της Μελέτης Εφαρμογής.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των φάσεων του Έργου, στο οποίο θα καταγράφονται τα χρονικά ορόσημα ολοκλήρωσης των επιμέρους παραδοτέων.

Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων της πράξης θα παραδοθεί ενσωματωμένο στη Μελέτη Εφαρμογής του συστήματος που θα συντάξει και θα παραδώσει ο ανάδοχος.

Ομάδα Έργου

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του, ολοκληρωμένη πρόταση για την ομάδα έργου που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου. Η πρόταση αυτή κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνει:

- Τον ανθρώπινο πόρο

- Το γνωστικό αντικείμενο που κατέχει

- Την θέση στο σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης

- Τον ρόλο / αρμοδιότητα στο έργο

- Τον χρόνο απασχόλησής τους ανά φάση του έργου.

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού από τον Ανάδοχο θα τελεί υπό την έγκριση του Υπευθύνου Διαχείρισης Έργου Φορέα. Οι εγκεκριμένες αλλαγές προσωπικού θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συναφθείσας σύμβασης, με μέριμνα του Υπευθύνου Διαχείρισης Έργου Φορέα.

ΡΗΤΡΕΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016 Αρθρο 185 ισχύει:

- Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

- Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα τοις εκατό (30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.

- Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής με τον αριθμό των ημερών του καθαρού χρόνου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 184 του Νόμο1.  4412/2016.

- Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση η μέση ημερήσια αξία της προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής που προβλέπεται σε αυτήν με τον αριθμό ημερών του καθαρού χρόνου της συμπληρωματικής σύμβασης. Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζεται η παράγραφος 2. Η συμπληρωματική σύμβαση ορίζει αν παρατείνονται οι προθεσμίες της αρχικής σύμβασης και αν αίρονται, καθ' ολοκληρίαν ή μερικά, οι ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν προηγουμένως.

- Αν στη σύμβαση προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται αντίστοιχα στη σύμβαση ότι επιβάλλονται ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος τις υπερβεί με υπαιτιότητά του. Με τη σύμβαση ορίζεται το ποσό των τμηματικών ρητρών για κάθε ημέρα υπαίτιας καθυστέρησης και ο συνολικός χρόνος επιβολής. Οι τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης και ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αν η σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του.

- Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται μετά την απόρριψή της με ρητή απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

- Γενικές Προδιαγραφές

| A/A | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να προσφέρουν το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού (Hardware) και τις υπηρεσίες μετάπτωσης μαζί με το απαιτούμενο λογισμικό και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |

Γενικές προδιαγραφές για τον παρεχόμενο εξοπλισμό

| A/A | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Το σύνολο του εξοπλισμού που θα προσφερθεί, θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος και αμεταχείριστος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση η οποία θα καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφών εξοπλισμού που απαιτούνται. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού (Hardware) που θα προσφερθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να είναι συμβατός με την προτεινόμενη αρχιτεκτονική που περιγράφεται στην παράγραφο 2.4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού (Hardware). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο υποψήφιος Ανάδοχος να καταθέσει Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας για κάθε είδος προσφερόμενου εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |

Γενικές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες μετάπτωσης

| A/A | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Το σύνολο του λογισμικού και του λειτουργικούς συστήματος που θα προσφερθεί, θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύνολο του εξοπλισμού θα εγκατασταθεί και θα παραμετροποιηθεί από τον Ανάδοχο στα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη Υπολογιστικά Κέντρα (Computer Rooms) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει όλο τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει Πιστοποιητικά ΙSO 20000-1 και ΙSO 27001 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αρχιτεκτονική Προσφερόμενης Λύσης |  |  |  |
|  | Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση η οποία θα καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφών που απαιτούνται. Στην παρουσίαση της Τεχνικής Λύσης που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίζονται & τεκμηριώνονται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια τα σημεία και ο βαθμός ολοκλήρωσης των επιμέρους συστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο του αναγκαίου λογισμικού (software) για την εύρυθμη λειτουργία των προσφερόμενων συστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται στην τεχνική του προσφορά να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική της προσφερόμενης λύσης και να τεκμηριώσει τον τρόπο με τον οποίο αυτή προσφέρει υψηλή διαθεσιμότητα, επεκτασιμότητα και αξιοπιστία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο υποψήφιος Ανάδοχος να καταθέσει Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας για κάθε είδος προσφερόμενου λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο υποψήφιος Ανάδοχος να περιγράψει τις διαδικασίες ποιότητας που ακολουθεί | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην ομάδα έργου τουλάχιστον 4 στελέχη με τεκμηριωμένη εμπειρία στις υφιστάμενες εφαρμογές και πτυχίο τουλάχιστον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη πληροφορική ή συναφές αντικείμενο. Η παρούσα απαίτηση θα τεκμηριωθεί με τη υποβολή βιογραφικών στελεχών απ' όπου θα προκύπτει η απαιτούμενη εμπειρία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην ομάδα έργου τουλάχιστον 4 στελέχη με τεκμηριωμένη εμπειρία στις προσφερόμενες τεχνολογίες που προτείνει καθώς και τεκμηριωμένη εμπειρία σε Oracle Database. Τα στελέχη αυτά θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο τουλάχιστον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πληροφορική ή συναφές αντικείμενο. Η παρούσα απαίτηση θα τεκμηριωθεί με τη υποβολή βιογραφικών στελεχών απ' όπου θα προκύπτει η απαιτούμενη εμπειρία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου, απ’ όπου θα πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία και ενδεχόμενες πιστοποιήσεις στα προσφερόμενα προϊόντα λειτουργικού συστήματος και Βάσεων Δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τη μεθοδολογία που έχει εφαρμόσει σε έργα που έχει υλοποιήσει σε αντίστοιχο περιβάλλον | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία των εφαρμογών στο νέο περιβάλλον. Θα πρέπει να τεκμηριωθεί αναλυτικά το πώς θα το εξασφαλίσει | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήρης συμμόρφωση λογισμικού με τις απαιτήσεις της ενότητας 2. | ΝΑΙ |  |  |

Προδιαγραφές Εξοπλισμού

Εξυπηρετητές εικονικών μηχανών  Νοσοκομείων τύπου Α και  ΠΚΔ εφεδρικοί

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά |  |  |  |
| 1.1 | Ποσότητα | 9 |  |  |
| 1.2 | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Rack mount Server | ≤ 1U |  |  |
| 1.4 | Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Να διαθέτει Sliding Rack Rails με βραχίονα διαχείρισης καλωδίων | NAI |  |  |
| 1.6 | Να διαθέτει κατά τη παράδοση ετικέτα αναγραφής τουλάχιστον των Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM, Manufacture Date. | NAI |  |  |
| 2. | Μητρική (motherboard) |  |  |  |
| 2.1 | CPU Intel Xeon Gold 5118 ( ή καλύτερο) | ≥ 2 |  |  |
| 2.2 | PCI-e slots | ≥ 2 |  |  |
| 2.3 | USB ports | ≥ 4 |  |  |
| 2.4 | VGA connector | ≥ 1 |  |  |
| 2.5 | Serial connector | ≥ 1 |  |  |
| 2.5 | Να υποστηρίζετε η μελλοντική προσθήκη Internal Dual SD Module με 2 SD redundant cards 32GB έκαστη. | NAI |  |  |
| 3. | Network |  |  |  |
| 3.1 | Gigabit Ethernet ports | ≥ 4 |  |  |
| 3.2 | Single Port 16Gb Fibre Channel HBA card | ≥ 2 |  |  |
| 3.3 | 10 Gigabit SFP+ ports | ≥ 1 |  |  |
| 4. | Μνήμη (RAM) |  |  |  |
| 4.1 | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 1024GB |  |  |
| 4.2 | Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 | ≥ 128GB |  |  |
| 4.3 | Ονομαστική συχνότητα μνήμης | ≥ 2666MT/s |  |  |
| 5. | Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι |  |  |  |
| 5.1 | Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς δίσκους 2.5” | ≥ 8 |  |  |
| 5.2 | Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS με 2GB NV Cache | NAI |  |  |
| 5.3 | Υποστήριξη RAID 0,1,5,6,10,50,60 | NAI |  |  |
| 5.4 | Ο server να προσφερθεί με ≥480GB SSD SATA Mix used 6Gbps 512e 2.5in Hot Plug | ≥ 2 δίσκους |  |  |
| 6. | Ελεγκτής διαχείρισης |  |  |  |
| 6.1 | Dedicated NIC για management | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, DCMI 1.5, Redfish, Web GUI, local/remote CLI, Telnet, SSH | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Υποστήριξη connectivity: IPv4, IPv6, DHCP, DNS, NFS v4, SMB 3.0 | NAI |  |  |
| 6.4 | Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, IP blocking, Single sign-on, PK authentication, Directory services (AD, LDAP), Secure UEFI, FIPS 140-2 | NAI |  |  |
| 6.5 | Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος του συστήματος για αποφυγή configuration ή αλλαγή firmware στον server | NAI |  |  |
| 6.6 | Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο administrator να μπορεί να σβήσει data από local storage (HDDs, SSDs, NVMs) και embedded flash devices | NAI |  |  |
| 6.7 | Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με το management controller interface στο front-panel του server για γρήγορο configuration | NAI |  |  |
| 6.8 | Να διαθέτει built-in one-to-many monitoring και inventory δυνατότητα και για άλλους servers με τον ίδιο ελεγκτή διαχείρισης, χωρίς ανάγκη για άλλο software και ξεχωριστή monitoring console | ΝΑΙ |  |  |
| 6.9 | Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Console Collaboration, Virtual Flash Partitions, Remote File Share, Serial Redirection | ΝΑΙ |  |  |
| 6.10 | Υποστήριξη HTML5 και HTTP / HTTPS μαζί με NFS/CIFS | NAI |  |  |
| 6.11 | Υποστήριξη monitoring για temperature, fan power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, και επίσης Agent-free monitoring, Predictive failure monitoring, Out of Band Performance Monitoring | ΝΑΙ |  |  |
| 6.12 | Υποστήριξη Email Alerting, SNMPv1, v2, and v3 (traps and gets), Alerts για SSD wear-out, System Event Log, Remote Syslog, Power thresholds & alerts | NAI |  |  |
| 6.13 | Υποστήριξη Remote & Auto update, Embedded update & diagnostic tools, Embedded OS deployment & configuration tools, Embedded driver pack, Remote OS deployment & configuration, Server configuration backup & restore, Power & Boot control | NAI |  |  |
| 7. | Λοιπά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 7.1 | 2 Redundant hot plug τροφοδοτικά | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Ισχύς τροφοδοτικού | ≥ 550W |  |  |
| 7.3 | Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | LCD οθόνη στην πρόσοψη πληροφόρησης προβλημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5 | DVDRW εσωτερικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Εγγύηση |  |  |  |
| 8.1 | Συνολική εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή | ≥ 5 έτη |  |  |
| 8.2 | Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή για θέματα hardware-software. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | Η εγγύηση περιλαμβάνει ανταπόκριση για το Hardware, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την διάγνωση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, της εργασίας και της επιτόπου επισκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 8.5 | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με επίσημη δήλωση του κατασκευαστή του υλικού | NAI |  |  |

Εξυπηρετητές εικονικών μηχανών ΠΚΔ και Νοσοκομείων Τύπου B

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά |  |  |  |
| 1.1 | Ποσότητα | 12 |  |  |
| 1.2 | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Rack mount Server | ≤ 1U |  |  |
| 1.4 | Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Να διαθέτει Sliding Rack Rails με βραχίονα διαχείρισης καλωδίων | NAI |  |  |
| 1.6 | Να διαθέτει κατά τη παράδοση ετικέτα αναγραφής τουλάχιστον των Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM, Manufacture Date. | NAI |  |  |
| 2. | Μητρική (motherboard) |  |  |  |
| 2.1 | CPU Intel Xeon Silver 4108 ή καλύτερο | ≥ 2 |  |  |
| 2.2 | PCI-e slots | ≥ 2 |  |  |
| 2.3 | USB ports | ≥ 4 |  |  |
| 2.4 | VGA connector | ≥ 1 |  |  |
| 2.5 | Serial connector | ≥ 1 |  |  |
| 2.6 | Να υποστηρίζετε η μελλοντική προσθήκη Internal Dual SD Module με 2 SD redundant cards 32GB έκαστη. | NAI |  |  |
| 3. | Network |  |  |  |
| 3.1 | Gigabit Ethernet ports | ≥ 4 |  |  |
| 3.2 | Single Port 16Gb Fibre Channel HBA card | ≥ 2 |  |  |
| 4. | Μνήμη (RAM) |  |  |  |
| 4.1 | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 1024GB |  |  |
| 4.2 | Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 | ≥ 96GB |  |  |
| 4.3 | Ονομαστική συχνότητα μνήμης | ≥ 2666MT/s |  |  |
| 5. | Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι |  |  |  |
| 5.1 | Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς δίσκους 2.5” | ≥ 8 |  |  |
| 5.2 | Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS με 2GB NV Cache | NAI |  |  |
| 5.3 | Υποστήριξη RAID 0,1,5,6,10,50,60 | NAI |  |  |
| 5.4 | Ο server να προσφερθεί με ≥480GB SSD SATA Mix used 6Gbps 512e 2.5in Hot Plug | ≥ 2 δίσκους |  |  |
| 6. | Ελεγκτής διαχείρισης |  |  |  |
| 6.1 | Dedicated NIC για management | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, DCMI 1.5, Redfish, Web GUI, local/remote CLI, Telnet, SSH | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Υποστήριξη connectivity: IPv4, IPv6, DHCP, DNS, NFS v4, SMB 3.0 | NAI |  |  |
| 6.4 | Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, IP blocking, Single sign-on, PK authentication, Directory services (AD, LDAP), Secure UEFI, FIPS 140-2 | NAI |  |  |
| 6.5 | Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος του συστήματος για αποφυγή configuration ή αλλαγή firmware στον server | NAI |  |  |
| 6.6 | Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο administrator να μπορεί να σβήσει data από local storage (HDDs, SSDs, NVMs) και embedded flash devices | NAI |  |  |
| 6.7 | Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με το management controller interface στο front-panel του server για γρήγορο configuration | NAI |  |  |
| 6.8 | Να διαθέτει built-in one-to-many monitoring και inventory δυνατότητα και για άλλους servers με τον ίδιο ελεγκτή διαχείρισης, χωρίς ανάγκη για άλλο software και ξεχωριστή monitoring console | ΝΑΙ |  |  |
| 6.9 | Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Console Collaboration, Virtual Flash Partitions, Remote File Share, Serial Redirection | ΝΑΙ |  |  |
| 6.10 | Υποστήριξη HTML5 και HTTP / HTTPS μαζί με NFS/CIFS | NAI |  |  |
| 6.11 | Υποστήριξη monitoring για temperature, fan power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, και επίσης Agent-free monitoring, Predictive failure monitoring, Out of Band Performance Monitoring | ΝΑΙ |  |  |
| 6.12 | Υποστήριξη Email Alerting, SNMPv1, v2, and v3 (traps and gets), Alerts για SSD wear-out, System Event Log, Remote Syslog, Power thresholds & alerts | NAI |  |  |
| 6.13 | Υποστήριξη Remote & Auto update, Embedded update & diagnostic tools, Embedded OS deployment & configuration tools, Embedded driver pack, Remote OS deployment & configuration, Server configuration backup & restore, Power & Boot control | NAI |  |  |
| 7. | Λοιπά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 7.1 | 2 Redundant hot plug τροφοδοτικά | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Ισχύς τροφοδοτικού | ≥ 550W |  |  |
| 7.3 | Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | LCD οθόνη στην πρόσοψη πληροφόρησης προβλημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5 | DVDRW εσωτερικο. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Εγγύηση |  |  |  |
| 8.1 | Συνολική εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή | ≥ 5 έτη |  |  |
| 8.2 | Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή για θέματα hardware-software. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | Η εγγύηση περιλαμβάνει ανταπόκριση για το Hardware, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την διάγνωση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, της εργασίας και της επιτόπου επισκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 8.5 | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με επίσημη δήλωση του κατασκευαστή του υλικού | NAI |  |  |

Υποστηρικτικοί Εξυπηρετητές (Support Hosts)

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά |  |  |  |
| 1.1 | Ποσότητα | 11 |  |  |
| 1.2 | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Rack mount Server | ≤ 1U |  |  |
| 1.4 | Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Να διαθέτει Sliding Rack Rails με βραχίονα διαχείρισης καλωδίων | NAI |  |  |
| 1.6 | Να διαθέτει κατά τη παράδοση ετικέτα αναγραφής τουλάχιστον των system type, processor, memory, operating system | NAI |  |  |
| 2. | Μητρική (motherboard) |  |  |  |
| 2.1 | CPU Intel Xeon E-2146G ή καλύτερο | 1 |  |  |
| 2.2 | PCI-e slots | ≥ 2 |  |  |
| 2.3 | USB ports | ≥ 5 |  |  |
| 2.4 | VGA connector | ≥ 1 |  |  |
| 2.5 | Serial connector | ≥ 1 |  |  |
| 2.6 | Να υποστηρίζετε η μελλοντική προσθήκη Internal Dual SD Module με 2 SD redundant cards 32GB έκαστη. | NAI |  |  |
| 3. | Network |  |  |  |
| 3.1 | Gigabit Ethernet ports | ≥ 4 |  |  |
| 4. | Μνήμη (RAM) |  |  |  |
| 4.1 | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 64GB |  |  |
| 4.2 | Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 | ≥ 32GB |  |  |
| 4.3 | Ονομαστική συχνότητα μνήμης | ≥ 2666MT/s |  |  |
| 5. | Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι |  |  |  |
| 5.1 | Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς δίσκους 2.5” | ≥ 8 |  |  |
| 5.2 | Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS | NAI |  |  |
| 5.3 | Υποστήριξη RAID 0, 1, 5, 10, 50 | NAI |  |  |
| 5.4 | Ο server να προσφερθεί με ≥480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive | ≥ 2 |  |  |
| 5.5 | Να προσφερθεί εγκατεστημένος SAS 12Gbps HBA External Controller για την διασύνδεση της backup συσκευής. | ≥ 1 |  |  |
| 6. | Ελεγκτής διαχείρισης |  |  |  |
| 6.1 | Dedicated NIC για management | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, DCMI 1.5, Redfish, Web GUI, local/remote CLI, Telnet, SSH | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Υποστήριξη connectivity: IPv4, IPv6, DHCP, DNS, NFS v4, SMB 3.0 | NAI |  |  |
| 6.4 | Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, IP blocking, Single sign-on, PK authentication, Directory services (AD, LDAP), Secure UEFI, FIPS 140-2 | NAI |  |  |
| 6.5 | Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος του συστήματος για αποφυγή configuration ή αλλαγή firmware στον server | NAI |  |  |
| 6.6 | Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο administrator να μπορεί να σβήσει data από local storage (HDDs, SSDs, NVMs) και embedded flash devices | NAI |  |  |
| 6.7 | Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με το management controller interface στο front-panel του server για γρήγορο configuration | NAI |  |  |
| 6.8 | Να διαθέτει built-in one-to-many monitoring και inventory δυνατότητα και για άλλους servers με τον ίδιο ελεγκτή διαχείρισης, χωρίς ανάγκη για άλλο software και ξεχωριστή monitoring console | ΝΑΙ |  |  |
| 6.9 | Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Console Collaboration, Virtual Flash Partitions, Remote File Share, Serial Redirection | ΝΑΙ |  |  |
| 6.10 | Υποστήριξη HTML5 και HTTP / HTTPS μαζί με NFS/CIFS | NAI |  |  |
| 6.11 | Υποστήριξη monitoring για temperature, fan power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, και επίσης Agent-free monitoring, Predictive failure monitoring, Out of Band Performance Monitoring | ΝΑΙ |  |  |
| 6.12 | Υποστήριξη Email Alerting, SNMPv1, v2, and v3 (traps and gets), Alerts για SSD wear-out, System Event Log, Remote Syslog, Power thresholds & alerts | NAI |  |  |
| 6.13 | Υποστήριξη Remote & Auto update, Embedded update & diagnostic tools, Embedded OS deployment & configuration tools, Embedded driver pack, Remote OS deployment & configuration, Server configuration backup & restore, Power & Boot control | NAI |  |  |
| 7. | Λοιπά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 7.1 | 2 Redundant hot plug τροφοδοτικά | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Ισχύς τροφοδοτικού | ≥ 350W |  |  |
| 7.3 | Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | DVD RW εσωτερικό | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Εγγύηση |  |  |  |
| 8.1 | Συνολική εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή | ≥ 5 έτη |  |  |
| 8.2 | Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή για θέματα hardware-software. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | Η εγγύηση περιλαμβάνει ανταπόκριση για το Hardware, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την διάγνωση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, της εργασίας και της επιτόπου επισκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 8.5 | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με επίσημη δήλωση του κατασκευαστή του υλικού | NAI |  |  |

Συστήματα Αποθήκευσης Δεδομένων Νοσοκομείων Τύπου Α

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 1.1 | Αριθμός Μονάδων | 3 |  |  |
| 1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Server και Storage να είναι του ίδιου κατασκευαστή για ενιαίο support | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 για τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Να προσφερθεί ένα ενιαίο σύστημα NAS και SAN (unified) με ένα ενιαίο λογισμικό διαχείρισης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Το προσφερόμενο σύστημα αποθήκευσης πρέπει να πληροί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας χωρίς κανένα μοναδικό σημείο αστοχίας (no single point of failure) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Το προσφερόμενο σύστημα αποθήκευσης να προσφέρει 99.999% availability | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Παρουσία δύο (2) active-active storage controllers με αυτόματο failover | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Παρουσία δύο (2) CPU στο array τουλάχιστον 6-core | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Να διαθέτει θύρες διασύνδεσης με εξυπηρετητές τύπου 10G Base-T (RJ45) Ethernet για iSCSI και NAS διασύνδεση | ≥ 4 |  |  |
| 1.11 | Να διαθέτει θύρες διασύνδεσης με εξυπηρετητές τύπου 16 Gb FC | ≥ 4 |  |  |
| 1.12 | Δυνατότητα επέκτασης με προσθήκη θυρών 10G Ethernet (Βase-T, ή optical, ή μέσω TWINAX) ή/και 16 Gb/s FC. Να υπάρχουν τουλάχιστον 2 I/O modules επέκτασης ανά ελεγκτή για προσθήκη επιπλέον θυρών. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13 | Να υποστηρίζει διασύνδεση με SAN hosts | ≥ 512 |  |  |
| 1.14 | Να υποστηρίζει Direct Host Attach σύνδεση | ΝΑΙ |  |  |
| 1.15 | Να υποστηρίζει Max Initiators per Array | ≥ 1000 |  |  |
| 1.16 | Συνολική ποσότητα προσφερόμενης μνήμης στο σύστημα | ≥ 48GB |  |  |
| 1.17 | Το προσφερόμενο σύστημα αποθήκευσης πρέπει να υποστηρίζει εγγενώς (natively), από τους προσφερόμενους storage controllers: Block Level Access, και File Access (NFS, SMB, FTP) και VVOLS, χωρίς την ανάγκη χρήσης εξωτερικών συσκευών | ΝΑΙ |  |  |
| 1.18 | Υποστήριξη LUNs/volumes | ≥ 1000 |  |  |
| 1.19 | Υποστήριξη VVOLS | ≥ 9000 |  |  |
| 1.20 | Υποστήριξη μέγιστου μεγέθους VVOL | ≥ 16TB |  |  |
| 1.21 | Υποστήριξη SNAPSHOTS | ≥ 8000 |  |  |
| 1.22 | Υποστήριξη REPLICATION SESSIONS | ≥ 1000 |  |  |
| 1.23 | Υποστήριξη FILESYSTEMS (NAS) | ≥ 500 |  |  |
| 1.24 | Υποστήριξη μέγιστου μεγέθους LUN | ≥ 256TB |  |  |
| 1.25 | Υποστήριξη μέγιστου μεγέθους FILESYSTEM | ≥ 256TB |  |  |
| 1.26 | Το προσφερόμενο σύστημα αποθήκευσης πρέπει να υποστηρίζει τα εξής interface πρωτόκολλα: - NFSv3, 4, 4.1 - CIFS/SMB 1, 2, 3, 3.1 - FTP - SFTP - ISCSI | NAI |  |  |
| 1.27 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων στο βασικό enclosure | ≥ 25 |  |  |
| 1.18 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων με enclosures επέκτασης | ≥ 150 |  |  |
| 1.19 | 12Gb/s SAS ports (back end connection) για σύνδεση expansion enclosures | NAI |  |  |
| 1.20 | Υποστήριξη RAID 1/0, 5, 6 καθώς και μίξη αυτών | NAI |  |  |
| 1.21 | Μέγιστη υποστηριζόμενη RAW χωρητικότητα | ≥ 2.3 PB |  |  |
| 1.22 | Διάταξη σε RAID-10 & επιπλέον 1xHot-Spare | NAI |  |  |
| 1.23 | Προσφερόμενοι δίσκοι 600GB SAS 15K | ≥ 15 |  |  |
| 1.24 | Συνολική Προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα με ενδεικτικό προφίλ 80% Read - 20% Write, Block Size 8K | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.25 | Προσφερόμενο performance με ενδεικτικό προφίλ 80% Read - 20% Write, Block Size 8K | ≥ 2275 IOPS |  |  |
| 1.26 | Σε περίπτωση βλάβης να υποστηρίζει την αλλαγή ελαττωματικών στοιχείων (τροφοδοτικά, δίσκοι, ελεγκτές) χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του συνολικού συστήματος (hot swap/hot plug) | NAI |  |  |
| 1.27 | Να προσφερθεί όλο το απαραίτητο υλικό και λογισμικό για τη πλήρη, κεντρική και ενιαία διαχείριση του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.28 | Η προσφερόμενη διαχείριση του Storage System να πληροί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας και να μπορεί να γίνει μέσω: - γραφικού περιβάλλοντος (GUI) - command line interface(CLI) - REST API | ΝΑΙ |  |  |
| 1.29 | Η λύση να είναι ολοκληρωμένη με virtualization λύσεις όπως: - Microsoft Hyper-V (Systems Center) - Openstack - Vmware vSphere, Site Recovery Manager, VAAI και VASA | NAI |  |  |
| 1.30 | Να προσφερθεί η τεχνολογία asynchronous replication για Block & File replication (με άλλο σύστημα που θα ζητηθεί στο μέλλον) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.31 | Να προσφερθεί η τεχνολογία synchronous replication για Block replication (με άλλο σύστημα που τυχόν ζητηθεί στο μέλλον) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.32 | Να προσφερθεί η δυνατότητα δυναμικής επέκτασης & μείωσης ενός filesystem (nas) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.33 | Να προσφερθεί η δυνατότητα κρυπτογράφησης των δεδομένων όταν αποθηκεύονται στους δίσκους (Data at Rest Encryption/D@RE) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.34 | Η παραπάνω Data at Rest Encryption δυνατότητα να επιτυγχάνεται εγγενώς, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης εξωγενών Key Management Servers ή Software | ΝΑΙ |  |  |
| 1.35 | Σε περίπτωση που απαιτηθεί, να μπορεί να υποστηρίξει και εξωτερικό key management server | ΝΑΙ |  |  |
| 1.36 | Να προσφερθεί η δυνατότητα thin provisioning | ΝΑΙ |  |  |
| 1.37 | Να προσφερθεί η δυνατότητα Quality of Service (Block and VVols) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.38 | Να προσφερθεί η δυνατότητα Automated Storage Tiering μεταξύ FLASH και SAS δίσκων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.39 | Να υποστηρίζεται η δυνατότητα χρήσης FLASH δίσκων σαν δευτερεύουσα cache του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.40 | Να προσφερθεί η δυνατότητα Tiering/Archiving File & Block δεδομένων σε Public ή Private Cloud υλοποιήσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.41 | Ενημέρωση του λογισμικού συστήματος (firmware upgrade) των ελεγκτών χωρίς να επιβάλλεται η διακοπή της λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.42 | Μέγεθος σε Rack Units της προσφερόμενης σύνθεσης | ≤ 2U |  |  |
| 1.43 | Η τροφοδοσία του συστήματος θα πρέπει να γίνεται με διπλά τροφοδοτικά (redundant power supplies) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.44 | Υποστήριξη τουλάχιστον των παρακάτω λειτουργικών συστημάτων: - Microsoft Windows - IBM AIX - HP-UX - Oracle Linux - Oracle Solaris - Red Hat Linux - SUSE Linux - Vmware ESXi | ΝΑΙ |  |  |
| 1.45 | Το προσφερόμενο σύστημα αποθήκευσης να υποστηρίζει τα εξής πρωτόκολλα: - SNMP - SMTP - LDAP - NDMP - NTP - Link Aggregation for File (IEEE 802.3ad) - Virtual LAN (IEEE 802.1q) - ICMP | NAI |  |  |
| 2. | ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |  |
| 2.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή | ≥ 5 χρόνια |  |  |
| 2.2 | Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή | NAI |  |  |
| 2.3 | Ο εξοπλισμός να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή Next Business Day On Site Service | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Να προσκομιστεί δήλωση του κατασκευαστή για την προσφερόμενη εγγύηση | ΝΑΙ |  |  |

Συστήματα Αποθήκευσης Δεδομένων Νοσοκομείων Τύπου Β και ΠΚΔ εφεδρικά

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 1.1 | Αριθμός Μονάδων | 7 |  |  |
| 1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Server και Storage να είναι του ίδιου κατασκευαστή για ενιαίο support | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 για τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Να προσφερθεί ένα ενιαίο σύστημα NAS και SAN (unified) με ένα ενιαίο λογισμικό διαχείρισης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Το προσφερόμενο σύστημα αποθήκευσης πρέπει να πληροί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας χωρίς κανένα μοναδικό σημείο αστοχίας (no single point of failure) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Το προσφερόμενο σύστημα αποθήκευσης να προσφέρει 99.999% availability | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Παρουσία δύο (2) active-active storage controllers με αυτόματο failover | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Παρουσία δύο (2) CPU στο array τουλάχιστον 6-core | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Να διαθέτει θύρες διασύνδεσης με εξυπηρετητές τύπου 10G Base-T (RJ45) Ethernet για iSCSI και NAS διασύνδεση | ≥ 4 |  |  |
| 1.11 | Να διαθέτει θύρες διασύνδεσης με εξυπηρετητές τύπου 16 Gb FC | ≥ 4 |  |  |
| 1.12 | Δυνατότητα επέκτασης με προσθήκη θυρών 10G Ethernet (Βase-T, ή optical, ή μέσω TWINAX) ή/και 16 Gb/s FC. Να υπάρχουν τουλάχιστον 2 I/O modules επέκτασης ανά ελεγκτή για προσθήκη επιπλέον θυρών. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13 | Να υποστηρίζει διασύνδεση με SAN hosts | ≥ 512 |  |  |
| 1.14 | Να υποστηρίζει Direct Host Attach σύνδεση | ΝΑΙ |  |  |
| 1.15 | Να υποστηρίζει Max Initiators per Array | ≥ 1000 |  |  |
| 1.16 | Συνολική ποσότητα προσφερόμενης μνήμης στο σύστημα | ≥ 48GB |  |  |
| 1.17 | Το προσφερόμενο σύστημα αποθήκευσης πρέπει να υποστηρίζει εγγενώς (natively), από τους προσφερόμενους storage controllers: Block Level Access, και File Access (NFS, SMB, FTP) και VVOLS, χωρίς την ανάγκη χρήσης εξωτερικών συσκευών | ΝΑΙ |  |  |
| 1.18 | Υποστήριξη LUNs/volumes | ≥ 1000 |  |  |
| 1.19 | Υποστήριξη VVOLS | ≥ 9000 |  |  |
| 1.20 | Υποστήριξη μέγιστου μεγέθους VVOL | ≥ 16TB |  |  |
| 1.21 | Υποστήριξη SNAPSHOTS | ≥ 8000 |  |  |
| 1.22 | Υποστήριξη REPLICATION SESSIONS | ≥ 1000 |  |  |
| 1.23 | Υποστήριξη FILESYSTEMS (NAS) | ≥ 500 |  |  |
| 1.24 | Υποστήριξη μέγιστου μεγέθους LUN | ≥ 256TB |  |  |
| 1.25 | Υποστήριξη μέγιστου μεγέθους FILESYSTEM | ≥ 256TB |  |  |
| 1.26 | Το προσφερόμενο σύστημα αποθήκευσης πρέπει να υποστηρίζει τα εξής interface πρωτόκολλα: - NFSv3, 4, 4.1 - CIFS/SMB 1, 2, 3, 3.1 - FTP - SFTP - ISCSI | NAI |  |  |
| 1.27 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων στο βασικό enclosure | ≥ 25 |  |  |
| 1.28 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων με enclosures επέκτασης | ≥ 150 |  |  |
| 1.29 | 12Gb/s SAS ports (back end connection) για σύνδεση expansion enclosures | NAI |  |  |
| 1.30 | Υποστήριξη RAID 1/0, 5, 6 καθώς και μίξη αυτών | NAI |  |  |
| 1.31 | Μέγιστη υποστηριζόμενη RAW χωρητικότητα | ≥ 2.3 PB |  |  |
| 1.32 | Διάταξη σε RAID-10 & επιπλέον 1xHot-Spare | NAI |  |  |
| 1.33 | Προσφερόμενοι δίσκοι 600GB SAS 15K | ≥ 7 |  |  |
| 1.34 | Συνολική Προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα με ενδεικτικό προφίλ 80% Read - 20% Write, Block Size 8K | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.35 | Προσφερόμενο performance με ενδεικτικό προφίλ 80% Read - 20% Write, Block Size 8K | ≥ 975 IOPS |  |  |
| 1.36 | Σε περίπτωση βλάβης να υποστηρίζει την αλλαγή ελαττωματικών στοιχείων (τροφοδοτικά, δίσκοι, ελεγκτές) χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του συνολικού συστήματος (hot swap/hot plug) | NAI |  |  |
| 1.37 | Να προσφερθεί όλο το απαραίτητο υλικό και λογισμικό για τη πλήρη, κεντρική και ενιαία διαχείριση του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.38 | Η προσφερόμενη διαχείριση του Storage System να πληροί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας και να μπορεί να γίνει μέσω: - γραφικού περιβάλλοντος (GUI) - command line interface(CLI) - REST API | ΝΑΙ |  |  |
| 1.39 | Η λύση να είναι ολοκληρωμένη με virtualization λύσεις όπως: - Microsoft Hyper-V (Systems Center) - Openstack - Vmware vSphere, Site Recovery Manager, VAAI και VASA | NAI |  |  |
| 1.40 | Να προσφερθεί η τεχνολογία asynchronous replication για Block & File replication (με άλλο σύστημα που θα ζητηθεί στο μέλλον) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.41 | Να προσφερθεί η τεχνολογία synchronous replication για Block replication (με άλλο σύστημα που τυχόν ζητηθεί στο μέλλον) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.42 | Να προσφερθεί η δυνατότητα δυναμικής επέκτασης & μείωσης ενός filesystem (nas) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.43 | Να προσφερθεί η δυνατότητα κρυπτογράφησης των δεδομένων όταν αποθηκεύονται στους δίσκους (Data at Rest Encryption/D@RE) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.44 | Η παραπάνω Data at Rest Encryption δυνατότητα να επιτυγχάνεται εγγενώς, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης εξωγενών Key Management Servers ή Software | ΝΑΙ |  |  |
| 1.45 | Σε περίπτωση που απαιτηθεί, να μπορεί να υποστηρίξει και εξωτερικό key management server | ΝΑΙ |  |  |
| 1.46 | Να προσφερθεί η δυνατότητα thin provisioning | ΝΑΙ |  |  |
| 1.47 | Να προσφερθεί η δυνατότητα Quality of Service (Block and VVols) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.48 | Να προσφερθεί η δυνατότητα Automated Storage Tiering μεταξύ FLASH και SAS δίσκων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.49 | Να υποστηρίζεται η δυνατότητα χρήσης FLASH δίσκων σαν δευτερεύουσα cache του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.50 | Να προσφερθεί η δυνατότητα Tiering/Archiving File & Block δεδομένων σε Public ή Private Cloud υλοποιήσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.51 | Ενημέρωση του λογισμικού συστήματος (firmware upgrade) των ελεγκτών χωρίς να επιβάλλεται η διακοπή της λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.52 | Μέγεθος σε Rack Units της προσφερόμενης σύνθεσης | ≤ 2U |  |  |
| 1.53 | Η τροφοδοσία του συστήματος θα πρέπει να γίνεται με διπλά τροφοδοτικά (redundant power supplies) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.54 | Υποστήριξη τουλάχιστον των παρακάτω λειτουργικών συστημάτων: - Microsoft Windows - IBM AIX - HP-UX - Oracle Linux - Oracle Solaris - Red Hat Linux - SUSE Linux - Vmware ESXi | ΝΑΙ |  |  |
| 1.55 | Το προσφερόμενο σύστημα αποθήκευσης να υποστηρίζει τα εξής πρωτόκολλα: - SNMP - SMTP - LDAP - NDMP - NTP - Link Aggregation for File (IEEE 802.3ad) - Virtual LAN (IEEE 802.1q) - ICMP | NAI |  |  |
| 2. | ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |  |
| 2.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή | ≥ 5 χρόνια |  |  |
| 2.2 | Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή | NAI |  |  |
| 2.3 | Ο εξοπλισμός να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή Next Business Day On Site Service | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Να προσκομιστεί δήλωση του κατασκευαστή για την προσφερόμενη εγγύηση | ΝΑΙ |  |  |

Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 1.1 | Εξωτερική συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας τύπου LTO-6 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Αριθμός μονάδων | 9 |  |  |
| 1.3 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. Να δοθεί το ISO 9001 του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Οι Servers, το Storage και το Tape να είναι του ίδιου επώνυμου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 2.1 | Χωρητικότητα του μέσου αποθήκευσης χωρίς συμπίεση (TB) | 2.5 |  |  |
| 2.2 | Χωρητικότητα του μέσου αποθήκευσης μετά από συμπίεση (TB) | 6.25 |  |  |
| 2.3 | Aριθμός tape drives | ≥ 1 |  |  |
| 2.4 | Tύπος διασύνδεσης οδηγών SAS | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Backup Rate | 160 MB/s |  |  |
| 3. | ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| 3.1 | Να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Να συνοδεύεται από καλώδιο 2M SAS κατάλληλο να συνδεθεί στον SAS 12Gbps HBA External Controller του server. | NAI |  |  |
| 3.3 | Να συνοδεύεται έκαστο από LTO-6 Tapes | ≥ 10 |  |  |
| 3.4 | Να συνοδεύεται έκαστο από μια κασέτα καθαρισμού. | NAI |  |  |
| 4. | ΕΓΓΥΗΣΗ |  |  |  |
| 4.1 | Συνολική εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή | 5 έτη |  |  |
| 4.2 | Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή για θέματα hardware-software. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Η εγγύηση περιλαμβάνει ανταπόκριση για το Hardware, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την διάγνωση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, της εργασίας και της επιτόπου επισκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με επίσημη δήλωση του κατασκευαστή του υλικού | NAI |  |  |

Κεντρικός Μεταγωγέας

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά |  |  |  |
| 1.1 | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| 1.3 | Ο μεταγωγός θα πρέπει να συνοδεύεται από τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση σε standard rack 19” και καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος | NAI |  |  |
| 1.4 | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. | NAI |  |  |
| 1.5 | Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Να κατατεθεί πιστοποιητικό CE του Switch | NAI |  |  |
| 1.7 | Διαστάσεις του switch (ύψος σε U) | ≤ 1U |  |  |
| 1.8 | Να προσφερθεί με τουλάχιστον 1 power efficient τροφοδοτικο & να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης σύνδεσης σε εφεδρικό τροφοδοτικό | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Να προσφερθεί με τουλάχιστον 2 fans | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | CPU memory | ≥ 1GB |  |  |
| 1.11 | Flash memory | ≥ 256MB |  |  |
| 1.12 | Packet Buffer memory | ≥ 4MB |  |  |
| 1.13 | Αριθμός παρεχόμενων θυρών 10/100/1000Base-T auto-sensing | ≥ 24 |  |  |
| 1.14 | Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία autonegotiation (speed, flow control) | NAI |  |  |
| 1.15 | Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία αυτόματης εναλλαγής MDI/MDIX | NAI |  |  |
| 1.16 | Eνσωματωμένες θύρες 10G SFP+ | ≥ 2 |  |  |
| 1.17 | Δυνατότητα στοίβαξης (stacking) με χρήση αποκλειστικών (dedicated) θυρών | ΝΑΙ |  |  |
| 1.18 | Eνσωματωμένες θύρες stacking (διαφορετικές των ανωτέρω 10G) | ≥ 2 |  |  |
| 1.19 | Μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν να συμμετέχουν στην ίδια στοίβα (stack) | ≥ 12 |  |  |
| 1.20 | Μέγιστη θεωρητική συνολική ταχύτητα διαμεταγωγής (throughput) | ≥ 172 Gbps |  |  |
| 1.21 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων VLAN | ≥ 4000 |  |  |
| 1.22 | Αριθμός MAC διευθύνσεων | ≥ 32k |  |  |
| 1.23 | Ταχύτητα προώθησης πακέτων (packet forwarding rate) | ≥ 128 Mpps |  |  |
| 1.24 | Port Mirroring | ΝΑΙ |  |  |
| 1.25 | Υποστήριξη MTU | ≥ 9000 bytes |  |  |
| 1.26 | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1q (VLAN tagging) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.27 | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1v (protocol based VLANs) | NAI |  |  |
| 1.28 | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p | ΝΑΙ |  |  |
| 1.29 | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (MSTP) και ΙΕΕΕ 802.1w (RSTP) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.30 | Υποστήριξη per VLAN RSTP | NAI |  |  |
| 1.31 | Υποστήριξη Voice VLAN | NAI |  |  |
| 1.32 | Υποστήριξη 802.3ad | NAI |  |  |
| 1.33 | Υποστήριξη 802.3x (flow control) | NAI |  |  |
| 1.34 | Υποστήριξη 802.1ΑΒ (LLDP) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.35 | Υποστήριξη 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ae | ΝΑΙ |  |  |
| 1.36 | Yποστήριξη RIPv1, RIPv2 | NAI |  |  |
| 1.37 | Yποστήριξη IPv4/IPv6 | NAI |  |  |
| 1.38 | Port based QoS, Flow based QoS | NAI |  |  |
| 1.39 | L4 Trusted Mode (TCP/UDP) | NAI |  |  |
| 1.40 | Να διαθέτει USB port & RJ-45 Management Port | NAI |  |  |
| 1.41 | Δυνατότητα διαχείρισης από web server (GUI) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.42 | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω σειριακής κονσόλας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.43 | Υποστήριξη Telnet/SSH, SNMP v1/v2/v3, ΗΤΤΡ | NAI |  |  |
| 1.44 | Υποστήριξη IGMP v1/v2/v3 Snooping | NAI |  |  |
| 1.45 | Υποστήριξη RMON groups 1,2,3,9 | NAI |  |  |
| 1.46 | Υποστήριξη RADIUS, TACACS+, SNMP traps | NAI |  |  |
| 1.47 | IPv4 Static & Dynamic Routes | ≥ 256 |  |  |
| 1.48 | Σε συνδυασμό και διασυνδεόμενο με δεύτερο ίδιο switch να υποστηρίζει διάταξη multi-link multi-chassis (active-active loop free) | NAI |  |  |
| 2. | Εγγύηση |  |  |  |
| 2.1 | Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | Lifetime (Όπως αυτό ορίζεται από τον κατασκευαστή) |  |  |
| 2.2 | Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Ανταπόκριση για το Hardware On-Site την επόμενη εργάσιμη μέρα, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται και να αποδεικνύεται γραπτά από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |

Ικριώματα και KVM switches

| A/A | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Χαρακτηριστικά Rack |  |  |  |
| 1.1 | Iκρίωμα (rack) για την φιλοξενία εξυπηρετητών | ≥ 1 τεμ. |  |  |
| 1.2 | Επιδαπέδια μεταλλική καμπίνα (standard 19”) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Ύψος | ≥ 42U |  |  |
| 1.4 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
| 1.5 | Dimensions (W x D) mm | 600 x 1070 |  |  |
| 1.6 | Πλαϊνά καλύμματα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Πόρτες εμπρός και πίσω | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Να προσφερθεί ένας οριζόντιος διαχειριστής καλωδίων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Να προσφερθεί κάθετος διαχειριστής καλωδίων | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Χαρακτηριστικά PDU |  |  |  |
| 2.1 | Να προσφερθούν Rack PDU, Zero U, για την υποστήριξη των προσφερομένων συστημάτων του ΠΚΔ | ≥ 2 τεμ. |  |  |
| 3. | Χαρακτηριστικά KVM SWITCH |  |  |  |
| 3.1 | Rack Mount KVM Switch | ≥ 9 τεμ. |  |  |
| 3.2 | Δυνατότητα για remote access (να μην προσφερθεί στο παρόν έργο) | NAI |  |  |
| 3.3 | Θύρες για σύνδεση servers | ≥ 8 ανά switch |  |  |
| 3.4 | Θύρες USB | ≥ 4 ανά switch |  |  |
| 3.5 | Θύρες 10/100 Ethernet | ≥ 1 |  |  |
| 3.6 | Θύρες VGA | ≥ 1 |  |  |
| 3.7 | Καλώδια VGA, USB keyboard, mouse που υποστηρίζουν virtual media, CAC, USB2.0 για σύνδεση των servers | ≥3 ανά switch |  |  |
| 4. | Άλλες Απαιτήσεις |  |  |  |
| 4.1 | Το προσφερόμενο ικρίωμα, και όλα τα παρελκόμενα να προσφέρονται από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο με τους εξυπηρετητές. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Εγγύηση 3 ετών από τον κατασκευαστή για το σύνολο του παραπάνω εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |

Προδιαγραφές Λογισμικού

Λειτουργικό Σύστημα

| A/A | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Να αναφερθεί η ονομασία, η έκδοση και ο τύπος του Λειτουργικού Συστήματος, το οποίο θα πρέπει να είναι συμβατή με την ORACLE 11g R2 x64 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Η έκδοση να είναι η τελευταία ενημερωμένη έκδοση του έτους της διακήρυξης, και να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης. Κατά το χρόνο της παράδοσης να έχουν εγκατασταθεί όλες οι τελευταίες ενημερώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η παροχή του λειτουργικού συστήματος των εξυπηρετητών ανήκει στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και η προσφερόμενη έκδοση. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Οι προσφερόμενες άδειες θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον το σύνολο των εξυπηρετητών | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στην προσφερόμενη από αυτόν Τεχνική Λύση προτείνει παραπάνω επεξεργαστική ισχύ, τότε οι προσφερόμενες άδειες λειτουργικών συστημάτων θα πρέπει να καλύπτουν τη λύση αυτή | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Η εγκατάσταση των λειτουργικών συστημάτων στους εξυπηρετητές που θα διατεθούν για την υλοποίηση του Έργου αποτελεί ευθύνη του αναδόχου που θα αναλάβει τις υπηρεσίες μετάπτωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες τεχνολογίες επεξεργαστών έκαστου λειτουργικού συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να αναφερθούν οι λοιπές δυνατότητες του προσφερόμενου λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για έκαστο λειτουργικό σε ηλεκτρονική μορφή και προαιρετικά σε έντυπη | ΝΑΙ |  |  |

Λογισμικό Εικονικοποίησης

| A/A | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικές απαιτήσεις |  |  |  |
| 2 | Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, η ονομασία και τρέχουσα έκδοση & υποέκδοση του προσφερόμενου Λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να προσφέρεται Κεντρική διαχείριση των εικονικών μηχανών και των πόρων των εξυπηρετητών από κονσόλα διαχείρισης σε γραφικό περιβάλλον (GUI). | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Δυνατότητες παρακολούθησης του φόρτου εργασίας (workload) των εν λειτουργία εικονικών μηχανών και τη χρήση πόρων (resource utilization) Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (CPU) και της Μνήμης των hosts προκειμένου αυτοί να εκχωρούνται ανάλογα με τη χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Υποστήριξη μεταφοράς (migration) ενός Virtual Machine από έναν φυσικό εξυπηρετητή σε άλλον χωρίς διακοπή λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Προστασία από σφάλμα λειτουργίας φυσικού εξυπηρετητή με αυτόματη επανεκκίνηση όλων των Virtual Machines σε άλλους φυσικούς εξυπηρετητές. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Υποστήριξη συνεχούς διαθεσιμότητας των Virtual Machines | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Δυνατότητα λήψης αντιγράφων ασφάλειας των Virtual Machines | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Δυνατότητα δημιουργίας εικονικής από φυσικής μηχανής. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Λήψη δημιουργίας κλώνων των Virtual Machines για λόγους backup ή δοκιμών | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Δυνατότητα δυναμικής προσθήκης επεξεργαστών ή μνήμης στα Virtual Machines | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Απεικόνιση του συνόλου των Virtual Machines, των εκχωρημένων πόρων, των φυσικών πόρων και των μεταξύ των σχέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Δυνατότητες διαχείρισης όλων των Virtual Machines και πρόσβαση στην κονσόλα αυτών | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Δυνατότητα μετατροπής φυσικών εξυπηρετητών σε Virtual Machine (Physical to Virtual conversion) | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Αριθμός υποστηριζόμενων φυσικών εξυπηρετητών | >= 250 |  |  |
| 16 | Αριθμός υποστηριζόμενων Virtual Machines | >=2500 |  |  |
| 17 | Δυνατότητα εκτέλεσης εντολών από γραμμή εντολών (CLI) | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Δυνατότητα άμεσου provisioning virtual machines π.χ. από predefined templates. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Εγκατάσταση απευθείας στον φυσικό εξυπηρετητή (Bare-metal architecture) με δυνατότητα PXE Boot | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Μέγιστη μνήμη RAM | >= 256 GB |  |  |
| 21 | Μέγιστος αριθμός φυσικών επεξεργαστών (CPU sockets) | >=4 |  |  |
| 22 | Μέγιστος αριθμός λογικών επεξεργαστών (CPU sockets x cores/socket) | >=24 |  |  |
| 23 | Μέγιστος αριθμός Virtual Machines | >=64 |  |  |
| 24 | Δυνατότητα χρήσης NFS για αποθηκευτικό χώρο ή και clustering file system | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα για Virtual Machines | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Υποστήριξη paravirtualization. Να αναφερθεί σε ποιούς πόρους (CPU, memory, network, storage), πως (natively, drivers/tools) και σε ποιά λειτουργικά συστήματα από τα παραπάνω υποστηρίζεται. Επίσης τα paravirtualized λειτουργικά συστήματα (τροποποιημένα) που υποστηρίζονται. | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Να παρέχεται η δυνατότητα γρήγορης και εύκολης διάθεσης πολυεπίπεδων περιβαλλόντων, με τη μορφή μιας πακετοποιημένης και επαναχρησιμοποιήσιμης προσέγγισης. Ειδικότερα, να παρέχεται η δυνατότητα συλλογής παραμέτρων/μεταδεδομένων από υφιστάμενες εφαρμογές λογισμικού και συγκέντρωσή τους σε προσαρμοσμένα, κατά περίπτωση, περιβάλλοντα λογισμικού με πακετοποιημένο τρόπο. | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Η προσφερόμενη λύση να παρέχει υποστήριξη προ-εγκατεστημένων και παραμετροποιημένων εφαρμογών λογισμικού σε αντίστοιχες εικονικές μηχανές, με τη μορφή προτύπων. - Να αναφερθούν λεπτομερειακά οι προσφερόμενες δυνατότητες (περιγραφή μηχανισμού, υποστηριζόμενες εφαρμογές και λειτουργικά συστήματα κ.ο.κ. - Να δοθεί λίστα με τα υφιστάμενα διαθέσιμα “πρότυπα εικονικών μηχανών” και το είδος των εφαρμογών που παρέχουν | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Ο μηχανισμός υποστήριξης πρότυπων εικονικών μηχανών να παρέχει δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης: - επιτρέποντας τη δημιουργία πολλαπλών στιγμιοτύπων εικονικών μηχανών, - απαλείφοντας την ανάγκη για επαναλαμβανόμενες διαμορφώσεις, εγκαταστάσεις και παραμετροποιήσεις εφαρμογών λογισμικού ανά εικονική μηχανή. - επιτρέποντας την αποθήκευση μιας εικονικής μηχανής ως πρότυπο για μελλοντική χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Αναφέρατε άλλες δυνατότητες του προσφερομένου λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |

Λογισμικό Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας

| A/A | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001 για τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Λειτουργικότητα |  |  |  |
| 2.1 | Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να συνεργάζεται πλήρως με: - τη Βάση Δεδομένων - τον λοιπό λογισμικό και εξοπλισμό που θα προσφερθεί στα πλαίσια του έργου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Να αναφερθούν τυχόν άλλα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Να προσφερθούν όλες οι απαραίτητες άδειες του λογισμικού που απαιτούνται για την λήψη εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας: - αρχείων (& open files) που βρίσκονται αποθηκευμένα στο Σύστημα Αποθήκευσης Δεδομένων. - μέσω ETHERNET δικτύου και μέσω οπτικού δικτύου δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες του συνοδευτικού λογισμικού και ειδικότερα πως προσφέρονται αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αντιγράφων ανάλογα με τις πολιτικές που θέλει να εφαρμόσει η εταιρεία (μεταφορά ταινιών σε ασφαλή χώρο, παράλληλη τήρηση αντιγράφων στο βασικό Data Center και στο εφεδρικό Data Center, κτλ). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Υποστήριξη για τον χρονοπρογραμματισμό λήψης αντιγράφων απευθείας από τις συστοιχίες δίσκων μέσω του δικτύου Fibre Channel (SAN) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Λήψη εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας κατ΄ ελάχιστο με τους παρακάτω τρόπους: - Full backup - Incremental backup - Differential backup | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Υποστήριξη του προτύπου NDMP (υποστήριξη για NDMP backup σε δίσκο, πολυπλεξία δεδομένων για δεδομένα από NDMP και non-NDMP clients, NDMP cloning και NDMP staging, υποστήριξη για Direct Access Restore-Recovery (DAR)). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Δημιουργία χρηστών και ομάδων χρηστών με διαφορετικές αρμοδιότητες και δικαιώματα στη διαχείριση και χρήση του λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9 | Εγγραφή πολλαπλών data streams σε ένα ή περισσότερα μαγνητικά μέσα (tapes) από ένα ή περισσότερους clients/servers παράλληλα για βελτιστοποίηση της απόδοσης (πολυπλεξία backup). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10 | Εγγραφή πολλαπλών data streams από ένα ή περισσότερους clients/servers σε μια ή περισσότερες συσκευές (tape devices) για βελτιστοποίηση της απόδοσης (παραλληλισμός backup). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11 | Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για αρχεία ακόμα και όταν αυτά χρησιμοποιούνται (open). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12 | Αναφορές για την εκτέλεση κάθε εργασίας λήψης/ αποκατάστασης εφεδρικών αντιγράφων που έχει πραγματοποιηθεί ώστε να είναι εύκολη η σε βάθος ανάλυσή τους. Εξαγωγή των αναφορών κατ΄ ελάχιστο σε μορφότυπους HTML και CSV. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.13 | Δυνατότητα αποκατάστασης (restore) των δεδομένων σε διαφορετικό σημείο ή σύστημα, από αυτό από το οποίο είχε γίνει η λήψη του αντιγράφου ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.14 | Χρονική δρομολόγηση εργασιών λήψης εφεδρικών αντιγράφων. Να αναλυθεί η προσφερόμενη λειτουργικότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.15 | Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών εξυπηρετητών backup, να προσφέρεται η δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης (από ένα σημείο) όλων των εξυπηρετητών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.16 | Δυνατότητα κεντρικής αποθήκευσης των indexes (catalog backup) για το σύνολο των συστημάτων από τα οποία λαμβάνονται αντίγραφα ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ασφάλεια |  |  |  |
| 3.1 | Υποστήριξη κρυπτογράφησης δεδομένων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους μέσω δικτύου και στον τόπο αποθήκευσης με 256 bit κρυπτογράφηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Η πρόσβαση στο σύστημα πρέπει να ελέγχεται και να καθορίζεται από τον Backup administrator σε επίπεδο ρόλου. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της δημιουργίας διαφορετικών ρόλων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Αποδοτικότητα |  |  |  |
| 4.1 | Υποστήριξη συνθετικών backup. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Υποστήριξη backup σε δίσκους και μετά σε κασέτες. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Υποστήριξη συνέχισης backup από το σημείο που διεκόπη (backup resume) μετά από διακοπή backup λόγω προβλήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Υποστήριξη δημιουργίας πολλαπλών αντιγράφων ταυτόχρονα με διαφορετικές παραμέτρους διαφύλαξης. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Αναφορές |  |  |  |
| 5.1 | Παροχή λεπτομερών αναφορών για τα backups, tapes, drives, Libraries | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Διαχείριση Μέσων |  |  |  |
| 6.1 | Κεντρική διαχείριση των media και των συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Υποστήριξη αυτόματης ονομασίας των tape drives. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Αυτοματοποιημένη διαχείριση των media (tape) με αναλυτικό Reporting. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Διαφορετικά Περιβάλλοντα |  |  |  |
| 7.1 | Υποστήριξη για εγκατάσταση και προστασία στα για λειτουργικά συστήματα Windows και Linux. Όπως και η δυνατότητα ανάκτησής τους (Λειτουργικό & δεδομένα), σε διαφορετικά συστήματα (διαφορετικό hardware). | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Υποστήριξη για backups μέσω SAN, LAN, WAN, NAS, ISCSI, Gigabit Ethernet (GigE). | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | Υποστήριξη online backup για βάσεις δεδομένων, τουλάχιστον Oracle Database και Microsoft SQL | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | Υποστήριξη deduplication | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5 | Υποστήριξη συλλογής και δημιουργίας λεπτομερών αναφορών όπως και μελλοντικών προβλέψεων για τη χρήση και δυνατότητα (capacity) των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Διαχείριση/παρακολούθηση |  |  |  |
| 8.1 | Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από το απαραίτητο λογισμικό διαχείρισης μέσω γραφικού περιβάλλοντος (GUI). | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 | Υποστήριξη για πλήρη απομακρυσμένη διαχείριση του συστήματος μέσω TCP/IP. Να γίνει αναφορά στις προσφερόμενες δυνατότητες. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | Το προσφερόμενο σύστημα σε περίπτωση βλάβης να ειδοποιεί αυτόματα τον διαχειριστή (Administrator) και τον Ανάδοχο ή κατασκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4 | Καταγραφή συμβάντων και αλλαγών του συστήματος (event logging) και αποστολή στο προσφερόμενο σύστημα συλλογής και διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.5 | Καταγραφή ιστορικών και online στατιστικών στοιχείων για την δραστηριότητα και τις επιδόσεις λογικών και φυσικών συσκευών σε ανάλογα χρονικά διαστήματα και παραγωγή στατιστικών αναφορών με δυνατότητα επιλογής της χρονικής περιόδου. Να περιγραφεί αναλυτικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.6 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου SNMP για ολοκλήρωση με γνωστές πλατφόρμες διαχείρισης (OpenView, Tivoli, κλπ). | ΝΑΙ |  |  |

Υπηρεσίες

| A/A | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Μελέτη Εφαρμογής |  |  |  |
| 1.1 | Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των παραγράφων 3.1.1 και 3.2.1. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Υπηρεσίες Αναβάθμισης Συστήματος |  |  |  |
| 2.1 | Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των παραγράφων 3.1.2 και 3.2.1 . | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των παραγράφων 3.1.3 και 3.2.1. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.2.1 . |  |  |  |
| 2.4 | Να τεκμηριωθεί αναλυτικά η μεθοδολογία και η ικανότητα του Αναδόχου για να υλοποιήσει την εγκατάσταση και παραμετροποίηση των εφαρμογών ώστε να είναι συμβατές με τη νέα υποδομή και αρχιτεκτονική | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Να τεκμηριωθεί αναλυτικά η μεθοδολογία και ικανότητα του αναδόχου να υλοποιήσει ασφαλή μετάπτωση των δεδομένων των υφιστάμενων εφαρμογών με το ελάχιστο downtime. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων και του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης για τον εξοπλισμό και το λογισμικό του συστήματος και παράδοση στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ενότητας 4. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ενότητας 5. | ΝΑΙ |  |  |

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΦΛΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

όπου προβλεπόταν