Τεχνικές προδιαγραφές

για δημιουργία ενιαίων υποδομών     πληροφορικής «Active Directory» μεταξύ των φορέων του ΠΕΔΥ της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	Εισαγωγή – Γενική περιγραφή	3

1.1.	Γενική επισκόπηση του εργου	3

1.2.	Περιγραφή εύρους  του εργου	3

1.2.1.	Παρούσα υλικοτεχνική υποδομή πληροφορικής	4

2.	Χαρακτηριστικά της νέας υλοποίησης	4

2.1.	Όνομα του εργου	4

2.1.1.	Περιγραφή έργου	4

2.1.2.	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	6

Εισαγωγή – Γενική περιγραφή

Γενική επισκόπηση του εργου

Στόχος του έργου είναι:

- η δημιουργία ενός ομοιογενούς δικτύου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το οποίο να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της μηχανογράφησης του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας και πιο συγκεκριμένα την Διοίκηση της Κεντρικής Υπηρεσίας 7ης ΥΠΕ Κρήτης, τα 14 Κέντρα Υγείας και τις 4 Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ.

- Η εξασφάλιση της ασφαλούς, πιστοποιημένης και συνεχούς προσβασιμότητας στην εφαρμογή ΠΑΝΑΚΕΙΑ, μέσω:

    - ενεργειών που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια (χωρίς να απαιτούν κόστος εξοπλισμού)

    - ενεργειών που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαθεσιμότητα (χωρίς να απαιτούν κόστος εξοπλισμού)

    - μελέτης αγοράς/παραμετροποίησης πρόσθετου εξοπλισμού

Περιγραφή εύρους  του εργου

Το ΠΕΔΥ της 7ης ΥΠΕ Κρήτης αποτελείται από 14 Κέντρα Υγείας και 4 Μονάδες Υγείας (πρώην μονάδες υγείας ΙΚΑ)  οι οποίες είναι γεωγραφικά κατανεμημένες στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης:

- Κ.Υ. Τζερμιάδου

- Κ.Υ. Βιάννου

- Κ.Υ. Καστελίου

- Κ.Υ. Αρκαλοχωρίου

- Κ.Υ. Χάρακα

- Κ.Υ. Μοιρών

- Κ.Υ. Αγίας Βαρβάρας

- Κ.Υ. Περάματος

- Κ.Υ. Αγίας Φωτεινής

- Κ.Υ. Σπηλίου

- Κ.Υ. Βάμου

- Κ.Υ. Κανδάνου

- Κ.Υ. Κισσάμου

- ΠΕΔΥ-Μ.Υ. Ηρακλείου (Εσταυρωμένου)

- ΠΕΔΥ-Μ.Υ. Ηρακλείου – Παράρτημα Νέας Αλικαρνασσού

- ΠΕΔΥ-Μ.Υ. Ρεθύμνου

- ΠΕΔΥ-Μ.Υ. Χανίων

ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α. ΠΕΔΥ -  Κέντρα Υγείας

Κάθε ΠΕΔΥ-Κ.Υ. διαθέτει διασύνδεση με το δίκτυο ΣΎΖΕΥΞΙΣ συμμετρικής 2 Mbps, η οποία κατευθύνει σε κάθε φορέα ένα διαφορετικό εύρος από 255 IP διευθύνσεις. Μεταξύ των ΠΕΔΥ-Κ.Υ.  υπάρχει δρομολόγηση των διευθύνσεων. Οι διευθύνσεις αυτές στη συνέχεια δρομολογούνται με NAT δια μέσου του ΣΎΖΕΥΞΙΣ στο Internet. Οι πλειονότητα των Κέντρων Υγείας διαθέτει τουλάχιστον έναν windows 2003 server που χρησιμοποιείται και ως διακομιστής βάσεων δεδομένων και ως DHCP και ως DNS Server. Έξι από τα ΠΕΔΥ-Κ.Υ. (Αρκαλοχωρίου, Σπηλίου, Καστελίου, Πέραμα, Χάρακας, Κάνδανος) διαθέτουν έναν επιπλέον domain controller όπου οι σταθμοί εργασίας χρησιμοποιούν το Active Directory του.

Β. ΠΕΔΥ - Μονάδες Υγείας

Οι ΠΕΔΥ-Μονάδες Υγείας δεν είναι ενταγμένες στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και διασυνδέονται στο Internet διαμέσου ADSL συνδέσεων.  Για την ΠΕΔΥ-Μ.Υ. Ηρακλείου υπάρχει δυνατότητα να ενταχθεί στο δίκτυο Σύζευξις μέσω του δικτύου της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Χαρακτηριστικά της νέας υλοποίησης

Όνομα του εργου

- Δημιουργία ενιαίων υποδομών  πληροφορικής «Active Directory» μεταξύ των φορέων του ΠΕΔΥ (Κέντρα Υγείας και Μονάδες Υγείας)  της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Περιγραφή έργου

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις ακόλουθες ενέργειες:

- Να δημιουργήσει ένα VPN μεταξύ όλων των μονάδων υγείας του ΠΕΔΥ συμπεριλαμβανομένου και αυτών που δεν είναι ενταγμένα στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει:

  - Να γίνει παραμετροποίηση, εγκατάσταση και μετάπτωση νέου FreeBSD – Pfsense Firewall στο ΠΕΔΥ-Μ.Υ. Ηρακλείου Εσταυρωμένου. Κατά την μετάπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η νέα δρομολόγηση του δικτύου ΣΎΖΕΥΞΙΣ που θα εγκατασταθεί και θα πρέπει να γίνει μετάπτωση των ρόλων και των υπηρεσιών που είδη λειτουργούν σε αντίστοιχο Firewall της 7ης ΥΠΕ Κρήτης στο 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, Εσταυρωμένος. Οι απαιτούμενες υποδομές Hardware για αυτό το σκοπό θα παραδοθούν από την 7η ΥΠΕ Κρήτης.

  - να εγκαταστήσει κεντρικό RAS VPN (PPTP, L2TP, IPSEC) server στο ΠΕΔΥ-Μ.Υ. Ηρακλείου (περιοχή Εσταυρωμένου).

  - Να εγκαταστήσει αυτόματα και «μόνιμα» IPSec tunnels μεταξύ του Firewall με λειτουργικό FreeBSD PFSense της ΠΕΔΥ-Μ.Υ. Ηρακλείου και των ΠΕΔΥ-Μ.Υ. Χανίων, ΠΕΔΥ-Μ.Υ. Αλικαρνασσού και ΠΕΔΥ-Μ.Υ. Ρεθύμνου και να φροντίσει για την ομαλή δρομολόγηση  (routing table) μεταξύ όλων των προαναφερομένων φορέων. Για το σκοπό αυτό θα εγκαταστήσει και θα παραμετροποιήσει σε κάθε μια από τις προαναφερόμενες Μονάδες Υγείας,  Firewall (Pfsense ή άλλης μορφής) που θα του παραδοθεί από την 7ης  ΥΠΕ Κρήτης.

  - Να φροντίσει  να διεκπεραιώσει  διαμέσου του ΣΎΖΕΥΞΙΣ όποιες παρεμβάσεις κριθεί ότι πρέπει να γίνουν π.χ άνοιγμα TCP port κλπ.

  - Να φροντίσει όλοι οι σταθμοί εργασίας  από τους υπόλοιπους  φορείς  (Κέντρα Υγείας) που διαθέτουν ΣΎΖΕΥΞΙΣ να δρομολογούν σωστά προς τη ΠΕΔΥ-Μ.Υ. Ηρακλείου. Επίσης για τους προαναφερόμενους φορείς να προτείνει τρόπο υλοποίησης π.χ με προμήθεια firewall, vpn, Layer 3 switch ώστε να δρομολογούν πλήρως προς όλους τους σταθμούς εργασίας των φορέων που δεν διαθέτουν Σύζευξις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιτυγχάνεται η πλήρης και διάφανη επικοινωνία των χρηστών, ανεξαρτήτως της Μονάδας Υγείας που βρίσκονται (πχ πλήρης, διάφανη και αδιάλειπτη επικοινωνία μεταξύ ΠΕΔΥ-Κ.Υ. Μοιρών και ΠΕΔΥ-Μ.Υ. Χανίων).

  - Να φροντίσει να διαχωρίσει σε λογικά VLAN (όπου τα ενεργά στοιχεία του επιτρέπουν) το δίκτυο του ΠΕΔΥ - Μ.Υ. Ηρακλείου ώστε κατ’ ελάχιστον να διασφαλίζει την απομόνωση μεταξύ των δικτύων των επισκεπτών/φιλοξενούμενων, ιατρικού τμήματος, διοικητικού τμήματος, διοικητικού τμήματος πρώην ΙΚΑ. Πρέπει επίσης να λάβει υπόψη του ότι θα παρασχεθεί ασύρματο δωρεάν Internet στην υποδοχή της ΠΕΔΥ – Μ.Υ. Ηρακλείου, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε ξεχωριστό VLAN και να παρέχει μέγιστο συνολικό bandwidth το μέγιστο 4Mbps. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει από της υπάρχουσες δικτυακές υποδομές του φορέα να παραδώσει προδιαγραφές αγοράς εξοπλισμού ώστε να καλυφθεί η προαναφερόμενη ανάγκη.

- Να εγκαταστήσει λειτουργικό σύστημα Windows 2008 R2 Server σε δύο διακομιστές, και να παραμετροποιήσει το Active Directory με ονομασία pedy-crete.local.  Ο κάθε διακομιστής να λειτουργεί συμπληρωματικά του άλλου σε διάταξη fail over με ανάλογο μοίρασμα ρόλων (additional domain controller).

- Να ρυθμίσει DHCP Server σε έναν από τους προηγούμενους που θα εξυπηρετεί το ΠΕΔΥ - Μ.Υ. Ηρακλείου και την 7η ΥΠΕ Κρήτης με ανάλογες δρομολογήσεις προς τα VLANs που θα έχουν δημιουργηθεί.

- Να γίνει παραμετροποίηση DNS Server σε κάθε ένα από τους διακομιστές του σημείου 2.

- Να γίνει παραμετροποίηση υπηρεσία WSUS σε έναν από τους διακομιστές του σημείου 2.  Να ρυθμίσει το Group policy του Active Directory ώστε οι σταθμοί εργασίας να πραγματοποιούν αυτόματες αναβαθμίσεις δια μέσου του WSUS Server.

- Να δημιουργήσει στο νέο Active Directory pedy-crete.local , 19 νέα site και να παραμετροποιήσει τα IP subnet τους  (ένα για κάθε ΠΕΔΥ- Μ.Υ. και ΠΕΔΥ- Κ.Υ., και την 7η ΥΠΕ Κρήτης). Επίσης να δημιουργήσει, σε συνεργασία με τη Δ/νση Πληροφορικής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, organizational units που να ανταποκρίνονται στη δομή και λειτουργία των Μονάδων Υγείας και της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

- Να εγκαταστήσει σε 2 νέους Application  Servers που θα του παραδοθούν, windows 2012 και να γίνει μετάπτωση υπάρχοντα hyper-V virtual Server στον ένα από τους δύο. Στη συνέχεια να παραμετροποιήσει το δεύτερο ώστε να λειτουργεί η virtual μηχανή σε διάταξη Manual Fail over διαμέσου replication. To replication να υλοποιείται αυτόματα χωρίς επιπλέον διατάξεις εξωτερικής αποθήκευσης.

- Να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Δ/νσης Πληροφορικής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης να χειρίζεσαι το active directory, DNS, DHCP, WSUS , Firewall, Hyper-V Replica Service που θα εγκατασταθούν. Ο ελάχιστος χρόνος πιστοποιημένης εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι λιγότερος από 30 ώρες και να περιλαμβάνει και on the job training. Επίσης πρέπει να καταθέσει ηλεκτρονικά πλήρη τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής της δικτυακής υποδομής του ΠΕΔΥ.

- Να εκπονήσει μελέτη ασφάλειας και διαθεσιμότητας της εφαρμογής ΠΑΝΑΚΕΙΑ και να κάνει όλες τις απαιτούμενες παραμετροποιήσεις που δεν απαιτούν πρόσθετο κόστος (πχ αγορά hardware), που προάγουν την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα της εφαρμογής. Στη μελέτη του να αναφέρει τα πρόσθετα μέτρα που χρειάζονται να ληφθούν, τα οποία όμως δεν έγιναν λόγω του ότι απαιτούν αγορά εξειδικευμένου software ή hardware και μια κατηγοριοποίηση ανάλογα με την κρισιμότητα τους.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Το έργο θα πρέπει να εκτελεστεί σε 4 φάσεις, όχι κατ’ ανάγκη σειριακά:

- Δημιουργία δικτυακών υποδομών  (παράγραφος 1)

- Δημιουργία υποδομών που αφορούν τους Servers (παράγραφος 2  έως 7)

- Μελέτη ασφαλείας και διαθεσιμότητας της εφαρμογής ΠΑΝΑΚΕΙΑ και συνεπαγόμενες ενέργειες/παραμετροποιήσεις (παράγραφος 9)

- Εκπαίδευση και παράδοση συστημάτων (παράγραφος 8)

Το  συνολικό διάστημα εκτέλεσης του έργου δεν πρέπει να υπερβεί τους 4 μήνες.  Το κόστος οποιονδήποτε υλικών, αδειών χρήσης για την δημιουργία των υποδομών θα βαραίνει την 7ης ΥΠΕ Κρήτης. Οι προμηθευτές στην προσφορά τους πρέπει να συμπεριλάβουν αναλυτικό πίνακα συμμόρφωσης με τις παραγράφους 1 έως 9 για το σύνολο του έργου.