1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

20-08-2020

Α/Α1: ΣΤΑΘΕΡΟΣ Η/Υ

(Επιτραπέζιος Η/Υ, συμπεριλαμβανομένου πληκτρολογίου, ποντικιού, λειτουργικού συστήματος, ηχεία)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής καθώς και το είδος να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. | ΝΑΙ |  |
| Θήκη | Mini ή Midi ή Micro Tower Τροφοδοτικό 180W Μπροστινές θύρες USB2 |  |
| Επεξεργαστής | Αριθμός πυρήνων (cores) 2 Συχνότητα Λειτουργίας3.6 GΗz Μνήμη Cache3 MB Επίδοση επεξεργαστή (PassMarkCPUMarkScore) 6.000 |  |
| Μητρική Κάρτα | Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος μνήμης 16 GB Ταχύτητα Διαύλου δεδομένων : 2400MHz SATAIΙISlots 3 Θύρα σύνδεσης PCI - Expressx16: 1 Θύρα σύνδεσης PCIExpressx1 1 Θύρες σύνδεσης USB4 Ελεγκτής δικτύου: 10M/100M/1000MGigabitEthernet |  |
| Μνήμη RAM | ≥8GΒ Ταχύτητα διαύλου2400MΗz |  |
| Σκληρόςδίσκος | 1 xSSD Χωρητικότητα 500GB |  |
| Προσαρμογέας γραφικών | Ενσωματωμένος ή πρόσθετος στη μητρική κάρτα Nα υπάρχει τουλάχιστον μία ψηφιακή εξόδος HDMI. |  |
| Οπτικά Μέσα | 1 xDVD-RW Ελάχιστη Ταχύτητα ανάγνωσης CD: 24x Ελάχιστη Ταχύτητα ανάγνωσης DVD: 8x |  |
| Πληκτρολόγιο | Διάταξη Πλήκτρων: Αγγλικά, Ελληνικά, του ιδίου κατασκευαστή και επωνυμίας με την κεντρική μονάδα Η/Υ Σύνδεση: USB |  |
| Ποντίκι | Τύπος ποντικιού: Οπτικό ποντίκι με ροδέλα, , του ιδίου κατασκευαστή και επωνυμίας με την κεντρική μονάδα Η/Υ Σύνδεση: USB |  |
| Ηχεία | Τύπος : Ζευγάρι 2 ηχείωνΣυνολική ισχύς: τουλάχιστον 6W Να διαθέτει υποδοχή εξόδου για σύνδεση ακουστικώνμε jack3.5mm |  |
| Λειτουργικό Σύστημα | Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Greek |  |
| Πιστοποιητικό κεντρικής μονάδας Η/Υ | Να προσκομισθεί για την κεντρική μονάδα Η/Υ σαν σύνολο πιστοποιητικό συμβατότητας CE που να αναφέρει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά standards για ασφάλεια (Safety), Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία EMC, Ενέργεια (Energy) και απαγόρευση χρήσης επικίνδυνων υλικών RoHS |  |
| Εγγύηση | Τουλάχιστον 3 έτη επιτόπια (στο χώρο του πελάτη) με αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού (Hardware) παρουσιάσει πρόβλημα την επόμενη εργάσιμη ημέρα. |  |

Α/Α 2: ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής καθώς και το είδος να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. | ΝΑΙ |  |
| Διαγώνιος Οθόνης | 23,5" |  |
| Τεχνολογία Οθόνης | LED |  |
| Φωτεινότητα | 250 cd/m² |  |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 |  |
| Λόγος αντίθεσης (τυπικός) | 1000:1 |  |
| Αναλογία Εικόνας | 16:9 |  |
| Χρόνος απόκρισης (τυπικός) | ≤6ms |  |
| Είσοδος σήματος | Να υπάρχει τουλάχιστον 1 ψηφιακή είσοδος σήματος HDMI Να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα καλώδιο ΨΗΦΙΑΚΗΣ σύνδεσηςτης οθόνης με τον Η/ΥHDMIμε μήκος τουλάχιστον 1,5m |  |
| Εγγύηση | 2 έτη Onsite |  |

Α/Α 3 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος. | ΝΑΙ |  |
| Οθόνη | Διαγώνιος 15.6" Μέγιστη ανάλυση 1366 x 768 Τύπος panel: LED |  |
| Επεξεργαστής | Αριθμός πυρήνων (cores) 2 Συχνότητα Λειτουργίας2.30 GΗz Μνήμη Cache3 MB Επίδοση επεξεργαστή (PassMarkCPUMarkScore) 4.000 |  |
| Μνήμη RAM | Χωρητικότητα μνήμης8GΒ Ταχύτητα διαύλου: 2266MΗz Μέγιστη υποστηριζόμενη16GB |  |
| Σκληρόςδίσκος | 1 xSSD Χωρητικότητα250 GB |  |
| Κάρτα γραφικών | Ενσωματωμένος ή πρόσθετος στη μητρική κάρτα Έξοδος: τουλάχιστον μια HDMI. Να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα καλώδιο σύνδεσης HDMIμε τον φορητό υπολογιστή με μήκος τουλάχιστον 1,5m. |  |
| Συνδεσιμότητα (δίκτυο) | Ενσύρματο GigabitEthernet: ΝΑΙ Ασύρματο 802.11ac: ΝΑΙ |  |
| Θύρες (I/O Ports) | 4USB θύρες |  |
| Πληκτρολόγιο | Διάταξη Πλήκτρων: Αγγλικά, Ελληνικά |  |
| Λειτουργικό Σύστημα | Microsoft Windows 10 Pro Greek 64-bit |  |
| Βάρος | <2.3 κιλά |  |
| Εγγύηση | 3 έτη επιτόπια (στο χώρο του πελάτη) με αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού (Hardware) παρουσιάσει πρόβλημα την επόμενη εργάσιμη ημέρα |  |
| Τσάντα μεταφοράς | Ο φορητός υπολογιστής να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς ανάλογου μεγέθους (κόστος της να περιλαμβάνεται στην τιμή του φορητού) |  |

Α/Α 4: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ (WIRELESS ACCESS POINTS)

Παρακάτω παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια WirelessAccessPointsτα οποία θα πρέπει να  συνοδεύονται από κεντρική Κονσόλα Ελέγχου είτε Hardware είτε Software.Σε περίπτωση Software κεντρικής κονσόλας η 7η ΥΠΕ Κρήτης είναι σε θέση να παράσχει εικονική μηχανή hyper-V συμβατή με Linux ή windowsOperatingSystem από υπάρχουσες υποδομές της.Όλα τα AccessPoints πρέπει να διαχειρίζονται κεντρικά από σημείο «φυσικά» εγκατεστημένο στις δομές της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ.

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής, να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. | ΝΑΙ |  |
| Συχνότητα | DualBand (2.4GHz, 5 GHz) |  |
| Μέγιστη Ταχύτητα 5GHz | >=1300Mbps |  |
| Μέγιστη Ταχύτητά 2.4Ghz | >=450 Mbps |  |
| Antenna gain 5GHz | >=3 dbi |  |
| Antenna gain 2.4Ghz | >=3 dbi |  |
| Πρότυπα Δικτύωσης IEEE | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac |  |
| Ελεγκτήςδικτύου: | 10M/100M/1000M Gigabit Ethernet |  |
| Θύρες RJ45 | >=1 |  |
| PoE | 24V Passive PoEκαι802.11af |  |
| SecurityLock | ΝΑΙ |  |
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |  |
| Certifications | CE, FCC, IC |  |
| Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) |  |
| VLAN | 802.1Q |  |
| BSSID | >=8 |  |
| Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |  |
| Guest Traffic Isolation | υποστηρίζεται |  |
| Ταυτόχρονοι χρήστες | 250+ |  |
| Συνοδευόμενος PoE adaptor | Υποχρεωτικά |  |
| Εγγύηση | τουλάχιστον 1 έτος |  |
| Υποστήριξη Κεντρικής γραφικής Κονσόλας Διαχείρισης που να περιέχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες δυνατότητες (Κεντρικό Provisioningτων AccessPointανά ομάδα με διαφορετικόConfiguration, Έλεγχος ιστορικού συνδέσεων ανά clientπου να συμπεριλαμβάνει και στατιστικά στοιχεία μεταφοράς δεδομένων ανά χρήστη και ανά AccessPoint, δυνατότητα ρύθμισης του κατωφλίου ισχύος ώστε να γίνεται μεταπήδηση από τον ένα accesspointστο άλλο, Δυνατότητα δημιουργίας guestcaptiveportal, δυνατότητα Provisioningξεχωριστών bssidμε διαφορετικό VLANidανά ομάδα accesspoint, δυνατότητα διασύνδεσης με radiusserver, δυνατότητα ελέγχου wirelesslinkμε άλλα accesspointδιαμέσου του controller, υποστήριξης λειτουργίας mesh | Να παρέχεται σε μορφή λογισμικού χωρίς επιπλέον χρέωση |  |

Α/Α5: ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (PROJECTOR)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος. | ΝΑΙ |  |
| Τεχνολογία | 3 LCD |  |
| Μέγιστη Ανάλυση | Tουλάχιστον 1280 x 800 pixels |  |
| Φωτεινότητα | τουλάχιστον 2500Lumens |  |
| Αντίθεση | 15000:1 |  |
| Μέγεθος Προβολής | 33 το 300 inches |  |
| Μέγιστη Διάρκεια Ζωής Λάμπας | >=5000 ώρες |  |
| Αριθμός εισόδων VGA | 1 |  |
| Αριθμός εισόδων HDMI | 1 |  |
| Αριθμός εισόδων composite | 1 |  |
| Αριθμός εισόδων audio in | 1 |  |
| Aspect Ratio 16:10 | NAI |  |
| Εγγύηση | >=2ΕΤΗ |  |
| Να διαθέτει Τηλεχειριστήριο, Λειτουργία Keystone | NAI |  |
| Να διαθέτει θήκη Μεταφοράς (να περιλαμβάνεται στην τιμή του projector) | NAI |  |
| Να διαθέτει καλώδιο HDMI | NAI |  |

Α/Α 6 : ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί κατασκευαστής και τύποςκαθώς και το είδος να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. | ΝΑΙ |  |
| Λειτουργίες | Εκτύπωση-Αντιγραφή-Σάρωση-Fax |  |
| Τεχνολογία | Laser |  |
| Τύπος εκτύπωσης | Μονόχρωμη |  |
| Μέγεθος χαρτιού | Α4 |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης | ≥ 1.200 x 1.200dpi |  |
| Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης | ≥25ppm |  |
| Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (από ReadyMode) | <10 sec |  |
| Κύκλος εκτυπώσεων ανά μήνα (μέγιστος) | ≥10.000 σελίδες |  |
| Εκτύπωση διπλής όψης | Αυτόματα |  |
| Τύπος σαρωτή | Αυτόματος/Επίπεδος |  |
| Μέγιστο Μέγεθος Σάρωσης | Α4 |  |
| Σάρωση σε PC | ΝΑΙ |  |
| Αυτόματος τροφοδότης | ΝΑΙ |  |
| Σύνδεση με θύρα USB | ΝΑΙ |  |
| Σύνδεση με Ethernet 10/100 | ΝΑΙ |  |
| Τροφοδότηςχαρτιού (Standard Paper Input) | ≥250 φύλλα |  |
| Εγκατεστημένη μνήμη RAM | ≥256MB |  |
| Eνσωματωμένη Οθόνη τύπου LCD με ελληνικό μενού | ΝΑΙ |  |
| Να αναφερθεί το κόστος του High Yield toner cartridge οι σελίδες που εκτυπώνει και το κόστος του drum ή photoconductor και η διάρκεια ζωής του σε σελίδες | ΝΑΙ (κόστος γνήσιων τονερ+drum ανά σελίδα ≤ 0,03€ - συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) |  |
| Δυνατότητα αντικατάστασης DRUM ή IMAGEUNIT ή photoconductor | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ |  |
| Να διατεθεί καλώδιο USB σύνδεσης με Η/Υ | ΝΑΙ |  |
| Εγγύηση κατασκευαστή | ≥2 έτη |  |

Α/Α 7: ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί κατασκευαστής και τύπος καθώς και το είδος να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. | ΝΑΙ |  |
| Τεχνολογία | Laser ή LED |  |
| Τύπος εκτύπωσης | Μονόχρωμη |  |
| Μέγεθος χαρτιού | Α4 |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης | ≥ 1.200 x 1.200dpi |  |
| Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης | ≥28ppm |  |
| Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (από ReadyMode) | ≤8.5 δευτερόλεπτα |  |
| Κύκλος εκτυπώσεων ανά μήνα (μέγιστος) | ≥12.000 σελίδες |  |
| Σύνδεση με θύρα USB | ΝΑΙ |  |
| Να διατεθεί καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ USB | ΝΑΙ |  |
| Σύνδεση με θύρα Ethernet 10/100 | ΝΑΙ |  |
| Τροφοδότηςχαρτιού Standard Paper Input) | ≥250 φύλλα |  |
| Εγκατεστημένη μνήμη RAM | ≥256MB |  |
| Εκτύπωση διπλής όψης | Αυτόματη |  |
| Eνσωματωμένη Οθόνη τύπου LCD με ελληνικό μενού | ΝΑΙ |  |
| Κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα με βάση το ISO/IEC 19752 (συμπεριλαμβάνει το κόστος του γνήσιου αναλωσίμου + το κόστος DRUM ή photoconductor) | ≤0.026€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) |  |
| Να αναφερθεί το κόστος του High Yield toner Cardige οι σελίδες που εκτυπώνει και το κόστος του drum ή photoconductor και η διάρκεια ζωής του σε σελίδες | ΝΑΙ |  |
| Δυνατότητα αντικατάστασης DRUM ή imageUnit ή photoconductor | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ |  |
| Βάρος (συμπεριλαμβανομένου του βάρους των αναλωσίμων) | <10Kg (προσοχή, μέρος της ποσότητας των εκτυπωτών θα μετακινείται σε καθημερινή βάση) |  |
| Εγγύηση κατασκευαστή | ≥3 έτη |  |

Α/Α 8: ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ LASER

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Τύπος Εκτύπωσης | Έγχρωμος |  |
| Σύνδεση | USB & Ethernet |  |
| Duplex Print | Αυτόματο |  |
| Μέγεθος Χαρτιού | A4, Α3 τουλάχιστον |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 μονής όψης | >= 30 σελίδες το λεπτό |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 διπλής όψης | >= 26 σελίδες το λεπτό |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης έγχρωμης μονής όψης | >= 28 σελίδες το λεπτό |  |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | >= 1.200x1.200 dpi |  |
| Μνήμη | >= 512 MB RAM |  |
| Επεξεργαστής | >= 800 Mhz |  |
| Συμβατότητα | Mac, Windows, Linux |  |
| Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) | <= 7sec |  |
| Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (έγχρωμης) | <= 10sec |  |
| Να αναφερθούν όλα τα αναλώσιμα του εκτυπωτή και το κόστος τους | ΝΑΙ |  |
| Να αναφερθεί το συνολικό κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα με 5% κάλυψη σε μαύρο και 5% σε έγχρωμο | ΝΑΙ (κόστος γνήσιων αναλωσίμων ανά σελίδα ≤ 0,06€ - συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) |  |
| Εγγύηση | ≥2 έτη |  |

A/A 9: ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡOY YΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 32’’

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής καθώς και το είδος να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. |  | ΝΑΙ |  |
| Διαγώνιος Οθόνης |  | 31,5" |  |
| Τεχνολογία Οθόνης |  | LED |  |
| Φωτεινότητα |  | 250 cd/m² |  |
| Ανάλυση |  | >=2.560 x 1.440 |  |
| Ρυθμός ανανέωσης |  | >=75ΗΖ |  |
| Λόγος αντίθεσης (τυπικός) |  | 2000:1 |  |
| Αναλογία Εικόνας |  | 16:9 |  |
| Χρόνος απόκρισης (τυπικός) |  | ≤5 ms |  |
| Είσοδος σήματος |  | Να υπάρχει τουλάχιστον 1 ψηφιακή είσοδος σήματος HDMI Να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα καλώδιοHDMI σύνδεσης της οθόνης με τον Η/Υ με μήκος τουλάχιστον 1,5m. |  |
| Εγγύηση |  | 2 έτη Onsite |  |

A/A 10: ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Εκτύπωση θερμικής μεταφοράς (Thermal Transfer) | ΝΑΙ |  |
| Ανάλυση | >=300 dpi (12 dots/mm) |  |
| Σύνδεση ενσύρματη (USB) - Ethernet | ΝΑΙ |  |
| Έγχρωμη εκτύπωση | ΝΑΙ |  |
| Μονής όψης εκτύπωση | ΝΑΙ |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | >=100 cards/hour |  |
| Εγγύηση | 2 έτη |  |
| Υποστήριξη Εκτύπωσης Απευθείας από PDF, Word, Excel, Powerpoint, Browser | ΝΑΙ |  |
| Να αναφερθούν όλα τα αναλώσιμα του εκτυπωτή και το κόστος τους | ΝΑΙ |  |
| Να αναφερθεί το κόστος ανά πακέτο 100 καρτών. | ΝΑΙ |  |

A/A 11: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (USBTOKEN)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Πιστοποίηση ασφάλειας να είναι µεγαλύτερη ή ίση FIPS 140-1 level 2, CC EAL 4+ | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη PKCS #11 εφαρµογής διαχείρισης (v2.01) | ΝΑΙ |  |
| Συµβατότητα µε Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού ΕΡΜΗ (VSP Verisign) | ΝΑΙ |  |
| Συµβατό µε USB 1.1/2.0 | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη ψηφιακών υπογραφών RSA µε µήκος κλείδας µέχρι 2048 bits | NAI |  |
| Υποστήριξη δηµιουργίας ζευγών κλειδιών RSA µήκους µέχρι 2048 (µέγιστος αποδεκτός χρόνος δηµιουργίας 30 sec) µε γεννήτορα πραγµατικών τυχαίων αριθµών | NAI |  |
| Υποστήριξη κρυπτογράφησης/ αποκρυπτογράφησης µε τον αλγόριθµο 3DES | NAI |  |
| Υποστήριξη του αλγορίθµου SHA-1 | NAI |  |
| Υποστήριξησυµµετρικήςκρυπτογραφίας DES and Triple DES (56, 112 and 168 bit key length) | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη δηµιουργίας κλειδιού, υπογραφής δεδοµένων, κρυπτογράφησης στην κάρτα 512-2048 768 RSA, στην κάρτα 56-168 DES ή ΑΕS | NAI |  |
| Υποστήριξη EEPROM µεγαλύτερη ίση των 64 Kbytes | 4000 |  |
| Υποστήριξη λογισµικού και η εφαρµογής διαχείρισης να υποστηρίζεται σε λειτουργικό MS-Windows, Linux / Unix και MAC-OS | NAI |  |
| Εγγύηση | 2έτη |  |

A/A 12: ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH) 24 PORTS LAYER 3

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Ο μεταγωγέας θα πρέπει να συνοδεύεται από τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση σε standardrack 19” και καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος | NAI |  |
| Να προσφερθείμετουλάχιστον 2 redundant hot-swappable power supplies | ΝΑΙ |  |
| Να προσφερθεί με τουλάχιστον 2 redundanthot-swappablefans | ΝΑΙ |  |
| CPU memory | ≥ 4GB |  |
| Packet Buffer memory | ≥ 12MB |  |
| Αριθμός παρεχόμενων θυρών 10 GigabitBASE-T | ≥ 28 |  |
| Αριθμός παρεχόμενων θυρών ≥ 100GbE QSFP28 | ≥ 2 |  |
| Μέγιστη θεωρητική συνολική ταχύτητα διαμεταγωγής (throughput) | ≥ 960 Gbps |  |
| Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων VLAN | ≥ 4000 |  |
| Αριθμός MAC διευθύνσεων | ≥ 272k |  |
| Ταχύτητα προώθησης πακέτων (packetforwardingrate) | ≥ 720 Mpps |  |
| Port Mirroring | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη MTU | ≥ 9416 bytes |  |
| Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1q (VLANtagging) | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p | ΝΑΙ |  |
| ΥποστήριξηΙΕΕΕ 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (MSTP) καιΙΕΕΕ 802.1w (RSTP) | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη 802.1wperVLANRSTP | NAI |  |
| Υποστήριξη 802.3ad | NAI |  |
| Υποστήριξη 802.3x (flow control) | NAI |  |
| Υποστήριξη 802.1ΑΒ (LLDP) | ΝΑΙ |  |
| Yποστήριξη IPv4/IPv6 | NAI |  |
| Yποστήριξη, OSPFv2, VRRP | NAI |  |
| IPv4 Routes | ≥ 200k |  |
| IPv6 Routes | ≥ 130k |  |
| ARP table | ≥ 200k |  |
| Να διαθέτει USB port ή serial Management Port | NAI |  |
| Δυνατότητα διαχείρισης από CLI | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη SSH, SNMPv1/v2, | NAI |  |
| Υποστήριξη RADIUS, TACACS | NAI |  |
| Υποστήριξη BGP | NAI |  |
| ΥποστήριξηVxLAN | NAI |  |
| Υποστήριξη NETCONF APIs | NAI |  |
| Δυνατότητα δωρεάν αναβαθμίσεων λειτουργικού συστήματος (OSimage / firmware) | NAI |  |
| Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | ≥ 3 έτη |  |
| Ανταπόκριση για το Hardware, On-Site εντός επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά από την διάγνωση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της εργασίας | ΝΑΙ |  |
| Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |

A/A 13: ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH) 48 PORTS LAYER 3

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός μονάδων | 2 |  |
| Θύρες 10/100/1000 BaseT | 48 |  |
| Θύρες SFP+ 10G ή XFP | 4 |  |
| Μέγιστη Δυνατότητα Μεταγωγής switchingcapacity | 176GBps |  |
| Μέγιστο Switch forwarding rate | 164Mpps |  |
| Υποστήριξη Αυτόματου MDI/MDIX | NAI |  |
| Υποστήριξη Port Mirroring | NAI |  |
| Υποστήριξη Θύρας Παραμετροποίησης RS232 ή USB | NAI |  |
| Υποστήριξης διαγνωστικού ελέγχου καλωδίων | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξης διαγνωστικού ελέγχου πομποδεκτών οπτικών ινών | ΝΑΙ |  |
| Broadcast Storm Control | NAI |  |
| Υποστηριζόμενα VLANs | 510 |  |
| Layer 3 IPv4 static Routing | NAI |  |
| Layer 3 IPv6 static Routing | NAI |  |
| Layer 3 IPv4 RIP routing | NAI |  |
| Layer 3 IPv6 RIP routing | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη Voice VLAN | NAI |  |
| Υποστήριξη SNMP v 1/2/3 | NAI |  |
| Mac Address Table | 16000 |  |
| Υποστήριξη LACP | NAI |  |
| Mac & IP ACL | NAI |  |
| Υποστήριξη LLDP 802.1ab | NAI |  |
| Υποστήριξης 802.1d, 8021q, 802.1s, 802.1v, 802.1w, 801.1x, 802.1q | NAI |  |
| Υποστήριξη Radius Authentication | NAI |  |
| Διαχείριση μέσω GUI ή WebInterface | NAI |  |
| Διαχείριση μέσω command line | NAI |  |
| Υποστήριξης δεύτερου εξωτερικού τροφοδοτικού | Προαιρετική |  |
| Εγγύηση εφόρου ζωής *Να οριστεί τι σημαίνει αυτό | ΝΑΙ |  |
| Εγγύηση αντικατάστασης υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο χώρο μας | ΝΑΙ |  |

A/A 14: ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Tranceiver module)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Τύπος | Transceiver Module SFP+ 10GBase-T Copper |  |