ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Γενικά

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, περιλαμβάνονται όλα τα Γενικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών και Εργασιών των Ειδών του Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού.

Πρότυπα -Κανονισμοί

Η Προμήθεια, Κατασκευή, Εγκατάσταση και Συντήρηση των ειδών θα γίνει σύμφωνα με:

α. Την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία

β. Τα υπάρχοντα Ελληνικά Πρότυπα (ΕΛΟΤ)

γ. Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ)

δ. Τα Διεθνή Πρότυπα (ΙSΟ)

ε. Τα Εθνικά Πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (DIN, BS, ΕΚΕΒΥΛ, κλπ.).

Επίσης τα παραπάνω ισχύουν και όσον αφορά:

- Τα Ποιοτικά Συστήματα και τις Μεθόδους ποιοτικής εξασφάλισης στην Παραγωγή,  Εγκατάσταση και Συντήρηση μετά την πώληση των διαφόρων ειδών .

- Τις βασικές Προδιαγραφές Ασφάλειας για τους χρήστες των ειδών.

- Τις βασικές Προδιαγραφές Διαστάσεων (γενικών και επί μέρους) των διαφόρων ειδών.

- Τις απαιτήσεις Πυρασφάλειας (αναφλεξιμότητα, μετάδοση φλόγας, κλπ) των χρησιμοποιούμενων υλικών .

Γενική Τεχνική Περιγραφή - Ορισμοί

●  Όλα τα έπιπλα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα και θα συναρμολογηθούν επιτόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Θα είναι κατασκευασμένα με υλικά και διαδικασίες που δε βλάπτουν το περιβάλλον. Τα έπιπλα πρέπει να πληρούν σχετικά εθνικά/διεθνή πρότυπα ποιότητας ή ισοδύναμα πρότυπα συντηρησιμότητας (π.χ. ασφάλεια, αντοχή στην τριβή, αντοχή σε εφελκυσμό, αντοχή στο φως, σταθερότητα στην τριβή, παραμόρφωση από συμπίεση, εργονομία).

Εξακρίβωση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλη τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά.

Τα ανωτέρω ισχύουν γενικά για όλα τα είδη των επίπλων.

● Όλα τα έπιπλα θα προέρχονται από μονάδες παραγωγής  που εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. (Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής επί ποινή απόρριψης).

- Η μοριοσανίδα να έχει τη χαμηλότερη δυνατή εκπομπή φορμαλδεΰδης, πιστοποιητικό CLASS E1.

- Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια τον κατασκευαστικού οίκου (prospectus, prοduct data, manual κλπ).

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 1Οετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά.

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα prοspectus του κατασκευαστικού οίκου ή και σε επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπως product data, manual κλπ.

● Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή από πλευράς αισθητικής, τα έπιπλα θα παρέχουν, ασφάλεια στη χρήση, την καλύτερη ευχέρεια στην προσέλευση και αποχώρηση του κοινού, ακόμα και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εκκενώσεως του χώρου, καθώς και τη μέγιστη δυνατή αντίσταση σε ανάφλεξη από οποιαδήποτε αιτία.

Είναι δυνατόν, οι υποψήφιοι προμηθευτές, μετά από συνεννόηση, να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στο κτίριο και τους χώρους στους οποίους θα τοποθετηθούν τα έπιπλα.

Εφόσον ζητηθεί, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να επιδείξουν στην Υπηρεσία για έλεγχο, ένα δείγμα από κάθε προσφερόμενο είδος πλήρως συναρμολογημένο.

● Τα έπιπλα θα παραδοθούν, θα συναρμολογηθούν και θα τοποθετηθούν στο χώρο για τον οποίο προορίζονται. Όπου χρειάζεται επιλογή χρωμάτων δερματίνης ή υφασμάτων αυτή θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία μεταξύ τριών εναλλακτικά χρωμάτων. Τα περιγραφόμενα υλικά, στα κεφάλαια που ακολουθούν, καθορίζουν γενικά τον επιθυμητό χαρακτήρα (αισθητικό, λειτουργικό ) και τις ελάχιστες απαιτήσεις αντοχών και ποιότητας. Για την επιλογή των υλικών και τον καθορισμό των προδιαγραφών των διαφόρων ειδών ελήφθησαν υπ' όψιν τα παρακάτω:

Οι λειτουργικές απαιτήσεις και οι συνθήκες καθαριότητας και ασηψίας που επιβάλλει η χρήση του κάθε χώρου.

● Οι περιγραφές που ακολουθούν αφορούν τα υλικά κατασκευής και τελειωμάτων καθώς και τα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας των διαφόρων ειδών.

● Ο τρόπος κατασκευής των ειδών και τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα εξασφαλίζουν την:

-Λειτουργικότητα και την ασφαλή χρήση τους.

-Αντοχή σε φορτίσεις και φθορές κάθε είδους κατά την προβλεπόμενη χρήση τους.

-Άρτια εμφάνιση εμφανών και αφανών στοιχείων, συναρμογών, υλικών και απολήξεων

Όλα τα είδη θα είναι συναρμολογούμενα ώστε να εξασφαλίζεται:

-Εύκολη μεταφορά

-Μείωση χώρων αποθήκευσης και

-Δυνατότητα αντικατάστασης (σε περίπτωσης φθοράς) τμήματος μόνον του είδους.

Εξαίρεση αποτελούν τα είδη τα οποία λόγω της χρήσης τους (π.χ. κάδοι απορριμμάτων) δεν πρέπει να είναι συναρμολογούμενα.

●  Όλα τα πλαστικά μέρη πρέπει να φέρουν επισήμανση ανακύκλωσης σύμφωνα με το ISO 11469 ή ισοδύναμο πρότυπο και δεν επιτρέπεται να περιέχουν προσθήκες άλλων υλικών που ενδέχεται να παρεμποδίσουν την ανακύκλωσή τους.

●  Συγκολλητικές ύλες και κόλλες:

Η περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις των συγκολλητικών υλών που χρησιμοποιούνται στη συναρμολόγηση των επίπλων δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά βάρος το 10%.

● Υλικά συσκευασίας:

Η συσκευασία πρέπει να αποτελείται από υλικό που μπορεί να ανακυκλωθεί εύκολα.

Όλα τα υλικά συσκευασίας πρέπει να διαχωρίζονται εύκολα με χειρωνακτικές διαδικασίες σε ανακυκλώσιμα μέρη αποτελούμενα από ένα υλικό (π.χ. χαρτόνι, χαρτί, πλαστικό, ύφασμα).

Εξακρίβωση: Παρέχεται περιγραφή του προϊόντος, καθώς επίσης αντίστοιχη δήλωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια αυτά.

● Χρόνος και Τόπος Παράδοσης:

Ο χρόνος παράδοσης, θα καθοριστεί από τη διακήρυξη και η παράδοση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης του Προμηθευτή με την Υπηρεσία, από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Η παράδοση, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του, στην τελική του μορφή, θα πραγματοποιηθεί στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

●  Έλεγχοι – Παραλαβή:

Η επιτροπή παραλαβής, πριν από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα ενεργήσει μακροσκοπικό έλεγχο προς διαπίστωση του καινούργιου του υλικού και του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.

ΤΜΗΜΑ Α (ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ)

- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ  2 ΠΟΡΤΕΣ  ΚΑΤΩ,  ΡΑΦΙΑ  ΕΠΑΝΩ  ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 240 ΜΕ ΦΠΑ 24%

Σε όλες τις κατασκευές θα χρησιμοποιηθεί Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής αντοχής με επένδυση μελαμίνης χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, ελάχιστου πάχους 22mm, πόρτες από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης πάχους 18mm, πλάτη ενισχυμένη από το ίδιο υλικό που να διαθέτει πάχος τουλάχιστον 8mm, ικανό ώστε να επιτρέπει τη στήριξη βιβλίων και αντικειμένων, με τελείωμα σε όλα τα εμφανή σόκορα από PVC πάχους τουλάχιστον 2mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες νοβοπανόβιδες και κόλλα. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα.

Το ερμάριο – βιβλιοθήκη θα φέρει στο κάτω μέρος πόρτες μέχρι τα 80cm και ένα οριζόντιο ράφι στο εσωτερικό τους και στο επάνω μέρος 2 οριζόντια ράφια από μελαμίνη πάχους 25 χιλιοστά με τελείωμα σε όλα τα εμφανή σόκορα από PVC πάχους τουλάχιστον 2mm, και θα είναι τοποθετημένα καθ’ ύψος (σκαλιέρα) με βάσεις στήριξης ραφιών ενισχυμένου τύπου.

Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν χειρολαβές (πόμολα) φύλλων, κρυφούς μεταλλικούς αυτόματους μεντεσέδες βαρέως τύπου ανοξείδωτους, ρυθμιζόμενους και κλειδαριές.

Τα ερμάρια θα στηρίζονται σε ρυθμιζόμενα πόδια πάνω σε πλαστικό προφίλ με κουμπωτή μπάζα από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης ή θα υπάρχουν τέσσερα ρυθμιζόμενα πλαστικά στηρίγματα για ευθυγράμμιση.

Διαστάσεις: 80 cm Χ  40-45 cm  Χ  200 cm ±5cm

| ΝΤΟΥΛΑΠΑ -ΒΙΤΡΙΝΑ 420€ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80x45x200h cm |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ερμάριο - βιτρίνα από μελαμίνη. Χωρίζεται σε 2 μέρη. Το κάτω μέρος έχει ύψος 75 εκ. και το άνω 125cm.

Τρόπος κατασκευής Καπάκι, βάση : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους ≥25 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμινικό laminate σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας

Πλαϊνά: Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα 18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμινικό laminate σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας

Πλάτη: Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα 18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμινικό                laminate σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας

Θυρόφυλλα : Κρυστάλλινα : Δύο (2) στο επάνω μέρος, από κρύσταλλο ασφαλείας πάχους ≥ 5 mm με επιχρωμιωμένα εξαρτήματα λειτουργίας Δύο (2) στο κάτω μέρος, από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους ≥18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμινικό laminate σε σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Έχουν μεταλλικές χειρολαβές και κλειδαριά ασφαλείας.

Ράφια κινητά : Δύο, στο επάνω και ένα στο κάτω μέρος, από ινοσανίδα (MDF) ή

μοριοσανίδα πάχους ≥18 mm  αμφίπλευρα επενδεδυμένη με μελαμινικό laminate σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.

Οριζόντιο σταθερό διαχωριστικό: Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους ≥25 mm αμφίπλευρα επενδεδυμένη με μελαμινικό laminate σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.

Πόρτες (τεμ. 2): Μπαίνουν στο κάτω μέρος της ντουλάπας Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ. επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3mm σε χρώμα σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.

Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 3mm με στρογγυλεμένες με ακτίνα R 3 mm σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία.

Πόμολο-Κλειδαριά ασφαλείας (με σπανιολέτα): Αποτελείται από τα εξής μέρη: Μεταλλικό πόμολο με «αφαλό» κλειδαριάς, που συνδέεται με το σώμα της κλειδαριάς, σώμα κλειδαριάς, βέργα – σπανιολέτα, γάντζος βέργας – σπανιολέτας, στήριγμα – άγκιστρο συγκράτησης της βέργας – σπανιολέτας.

Μπινί πλαστικό (σε όλο το μήκος των πορτών): Πλαστικό πηχάκι – Μπινί τοποθετείται εσωτερικά και σε όλο το μήκος της αριστερής πόρτας των ερμαρίων, για να εξασφαλισθεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερμαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των πορτών κατά το άνοιγμα και κλείσιμό τους.

- ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  €220 ΜΕ ΦΠΑ 24%

Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, ο οποίος θα περιλαμβάνει πόδια, οριζόντια τραβέρσα και καπάκι τραβέρσας. Θα υπάρχει η δυνατότητα μέσω της τραβέρσας, η διέλευση καλωδίων στήριξης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κ.λ.π. για την εύκολη επισκεψιμότητα όλων αυτών.

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από Ινοσανίδα (MDF) ή  μοριοσανίδα, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, πάχους 25mm, υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Η Ινοσανίδα (MDF) ή η μοριοσανίδα να έχει τη χαμηλότερη δυνατή εκπομπή φορμαλδεΰδης, πιστοποιητικό CLASS E1.

Περιμετρικά και όπου οι επιφάνειες εργασίας κόβονται, τότε το σημείο κοπής (σόκορο), επενδύεται με ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm.

Το γραφείο θα φέρει μετώπη.

Διαστάσεις 140 Χ 80 cm ±5cm

- ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €180 ΜΕ ΦΠΑ 24%

Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, συρτάρια, μετώπες συρταριών και μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, πόμολα. Το σώμα και το καπάκι της συρταριέρας θα είναι κατασκευασμένο από Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής αντοχής ελάχιστου πάχους 18 mm, επενδεδυμένης αμφίπλευρα από μελαμίνη. Στα σόκορα θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm. Θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών εξαρτημάτων. Οι οδηγοί των συρταριών θα είναι “βαρέως τύπου” και με ρουλεμάν ολίσθησης, τα οποία θα εξασφαλίζουν σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Οι οδηγοί των συρταριών θα πρέπει να προσφέρουν άνοιγμα του συρταριού κατά μικρότερο ποσοστό από το πλήρες άνοιγμα του, για προστασία από ανατροπή. Τα συρτάρια θα καλύπτουν πλήρως τους μεταλλικούς οδηγούς για λόγους ασφαλείας.

- ΤΡΑΠΕΖΙ ΧΑΜΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €70 ΜΕ ΦΠΑ 24%

Τραπέζι χαμηλό, τύπου σαλονιού,  με επιφάνεια από Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1(οικολογική) πάχους 18-25mm, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης, με περιμετρικά σόκορα, πάχους 2mm. Η κυρίως επιφάνεια του τραπεζιού θα στηρίζεται σε τέσσερα (4) μεταλλικά πόδια, προσαρμοσμένα στις 4 γωνίες αυτής. Στο κάτω μέρος των ποδιών θα τοποθετηθούν πλαστικά πέλματα, για την αποφυγή θορύβων.

Διαστάσεις:  130Μx60Πx50Υ cm ±5cm

- ΤΡΑΠΕΖΙ 6 ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €300 ΜΕ ΦΠΑ 24%

Τραπέζι φαγητού και πολλαπλών χρήσεων με τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία:

Διαστάσεις 800Χ1000Χ750 (Υ) mm περίπου,

Επιφάνεια κατασκευασμένη από Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα, υψηλής ποιότητας και με ανθεκτικότητα στο χρόνο πάχους ≥ 25 mm, επενδεδυμένης αμφίπλευρα από μελαμίνη σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας και σόκορα από PVC,

Τέσσερα πόδια από χαλύβδινες κοίλες διατομές Φ 6cm ή τετράγωνες και συνολικής αντοχής ∼ 60 kg/mm2 . Η στήριξη γίνεται πάνω στο μεταλλικό τελάρο ή σε ενσωματωμένες βάσεις σε κάθε πόδι, με τουλάχιστον τρία σημεία βιδώματος ανά πόδι με την επιφάνεια. Τα πόδια φέρουν αντιολισθηρά πέλματα από πολυαμίδιο και χρωματίζονται με χρώμιο.

Βάρος τραπεζιού: 20 Kgr περίπου.

- ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΡΟΥΧΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 110x50x200 cm (ΜxΒxY)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €420 ΜΕ ΦΠΑ 24%

Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατασκευαστούν από Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες. Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού και των ραφιών θα είναι πάχους τουλάχιστον 25mm, ενώ της πλάτης 8mm και των πορτών θα είναι πάχους τουλάχιστον 18mm.
Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων.

Oι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με  χωνευτούς  μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα – κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο τουλάχιστον. Θα έχουν στρογγυλεμένες άκρες, κατασκευασμένες από υλικό μεγάλης σταθερότητας και συμπαγούς κατασκευής, επικαλυμμένο με μεμβράνη υψηλής αντοχής με σφραγισμένες άκρες για στεγανότητα και προστασία από φθορά και σκόνη. Να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του χρώματος της πόρτας, ώστε να αποτελεί ομοιογενές σύνολο με το χώρο στον οποία θα τοποθετηθεί. Να συνοδεύεται η προσφορά με χρωματολόγιο. Θα ασφαλίζουν με κλειδαριά, θα φέρουν χειρολαβές και αρίθμηση.

Τα ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού, θα δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά περίπου 2,5cm και θα είναι πάχους τουλάχιστον 25mm.

Στο εσωτερικό της η ντουλάπα να διαθέτει ράβδο στήριξης δύο ράφια, στο επάνω και στο κάτω μέρας και πίσω από την πόρτα  γάντζο για την στήριξη των ενδυμάτων.

Η ντουλάπα να στηρίζεται σε τέσσερα πόδια ρυθμιζόμενου ύψους.

Συνολικές διαστάσεων: 110x50x200 cm (ΜxΒxY)περίπου.

- ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ 80x50x200 (ΜxΠxΥ)
     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €300 ΜΕ ΦΠΑ 24%

Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατασκευαστούν από Ινοσανίδα (MDF) ή  μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες. Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού και των ραφιών θα είναι πάχους τουλάχιστον 25mm, ενώ της πλάτης 8mm και των πορτών θα είναι πάχους τουλάχιστον 18mm.
Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων.

Oι  πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα – κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο τουλάχιστον. Θα έχουν στρογγυλεμένες άκρες, κατασκευασμένες από υλικό μεγάλης σταθερότητας και συμπαγούς κατασκευής, επικαλυμμένο με μεμβράνη υψηλής αντοχής με σφραγισμένες άκρες για στεγανότητα και προστασία από φθορά και σκόνη. Να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του χρώματος της πόρτας, ώστε να αποτελεί ομοιογενές σύνολο με το χώρο στον οποία θα τοποθετηθεί. Να συνοδεύεται η προσφορά με χρωματολόγιο. Θα ασφαλίζουν με κλειδαριά, θα φέρουν χειρολαβές και αρίθμηση.

Τα ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού, θα δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά περίπου 2,5cm και θα είναι πάχους τουλάχιστον 25mm.

Στο εσωτερικό της η ντουλάπα να διαθέτει ράβδο στήριξης δύο ράφια, στο επάνω και στο κάτω μέρας και πίσω από την πόρτα  γάντζο για την στήριξη των ενδυμάτων.

Η ντουλάπα να στηρίζεται σε τέσσερα πόδια ρυθμιζόμενου ύψους.

Συνολικών διαστάσεων: 80x50x200 cm (ΜxΒxY)περίπου.

ΤΜΗΜΑ Β (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)

- ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  €120 ΜΕ ΦΠΑ 24%

Το κάθισμα εργασίας θα είναι τροχήλατο, περιστροφικό, με κανονικό ύψος πλάτης, με μπράτσα σύγχρονου εργονομικού σχεδιασμού για την στήριξη των χεριών, με ύφασμα, με μηχανισμούς ρύθμισης ύψους της έδρας του καθίσματος, ύψους και ανάκλησης του καθίσματος.

Διαστάσεις:

Έδρα: πλάτος 480mm Χ βάθος 450mm ±50mm

Πλάτη: πλάτος 380mm Χ ύψος 340mm±50mm

Διάμετρος βάσης 600mm±50mm

Ρύθμιση ύψους έδρας από 430mm έως 530mm±50mm

- ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ - ΑΝΑΜΟΝΗΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  €60ΜΕ ΦΠΑ 24%

Το κάθισμα ακροατηρίου θα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Ο σκελετός του καθίσματος θα είναι μονοκόμματος, κατάλληλα σχεδιασμένος.

Ο σκελετός θα είναι κατάλληλα κατασκευασμένος για να μπορούν τα καθίσματα να τοποθετούνται κατά την αποθήκευση το ένα πάνω στο άλλο χωνευτά.

Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο.

Διαστάσεις:

Πλάτος 510mm Χ βάθος 600mm Χ 735mm±50mm

Έδρα: ύψος από το δάπεδο 460 mm, πλάτος 510mm Χ βάθος 465mm±50mm

Στήριγμα πλάτης: Πλάτος 510mm Χ ύψος 150mm ±50mm

Ύψος πλάτης από έδρα 275mm±50mm

- ΚΑΝΑΠΕΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 180  ΜΕ ΦΠΑ 24%

Πρόκειται για συστήματα καθισμάτων αποτελούμενα από 3 θέσεις καθίσματος προοριζόμενα για τους χώρους αναμονών.

Θα είναι κατασκευασμένα από μεταλλικό σκελετό και μεταλλικό κάθισμα (έδρα και πλάτη) από ύλη υψηλής αντοχής. Τα ποδαρικά θα δημιουργούν τουλάχιστον τέσσερα (4) σημεία στήριξης και θα είναι από σωλήνα στρογγυλής ή οβάλ διατομής πάχους 2,5 mm. Τα ποδαρικά θα συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντια μεταλλική τραβέρσα (μπάρα) ορθογώνιας διατομής που θα αποτελεί συγχρόνως και βάση στήριξης των καθισμάτων.

Κάθε θέση καθίσματος θα είναι ανεξάρτητη.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα, σε χρώμα επιλογής της Τ.Υ. της ΔΥΠΕ, με άψογα φινιρίσματα και αφανείς συγκολλήσεις. Τα καθίσματα θα είναι ανατομικά διαμορφωμένα για άνετη παραμονή.

Το σύστημα θα φέρει στα σημεία έδρασης με το πάτωμα αντιολισθητικά πέλματα για την προστασία του δαπέδου.

- ΚΑΝΑΠΕΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250  ΜΕ ΦΠΑ 24%

Πρόκειται για συστήματα καθισμάτων αποτελούμενα από 4 θέσεις καθίσματος προοριζόμενα για τους χώρους αναμονών.

Θα είναι κατασκευασμένα από μεταλλικό σκελετό και μεταλλικό κάθισμα (έδρα και πλάτη) από ύλη υψηλής αντοχής. Τα ποδαρικά θα δημιουργούν τουλάχιστον τέσσερα (4) σημεία στήριξης και θα είναι από σωλήνα στρογγυλής ή οβάλ διατομής πάχους 2,5 mm. Τα ποδαρικά θα συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντια μεταλλική τραβέρσα (μπάρα) ορθογώνιας διατομής που θα αποτελεί συγχρόνως και βάση στήριξης των καθισμάτων.

Κάθε θέση καθίσματος θα είναι ανεξάρτητη.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα, σε χρώμα επιλογής της Τ.Υ. της ΔΥΠΕ, με άψογα φινιρίσματα και αφανείς συγκολλήσεις. Τα καθίσματα θα είναι ανατομικά διαμορφωμένα για άνετη παραμονή.

Το σύστημα θα φέρει στα σημεία έδρασης με το πάτωμα αντιολισθητικά πέλματα για την προστασία του δαπέδου.

ΤΜΗΜΑ Γ

- ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΕ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €60  ΜΕ ΦΠΑ 24%

Κάδος σταχτοδοχείο δαπέδου μεταλλικό ίνοξ  ή  μεταλλικό σε μαύρο χρώμα με ίνοξ καπάκι. 
Κατάλληλο για εξωτερικό αλλά και εσωτερικό χώρο και να διαθέτει κάλυμα αποφυγής οσμών και συλλέκτη αποτσίγαρων από αλουμίνιο. Η βάση να διαθέτει εξωτερική αντιολισθητική επένδυση.

Χωρητικότητα  κάδου  10,5  λίτρα.

Διαστάσεις:

Ύψος: 60,5 cm ±5cm

Φ:23,5 cm ±2cm

- ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €40  ΜΕ ΦΠΑ 24%

Χωρητικότητα κάδου περίπου 10 λίτρα, με υλικό από γαλβανισμένο χάλυβα, ηλεκτροστατικά βαμμένο και ανθεκτικό στην οξείδωση. Διάμετρος περίπου 22cm  και Ύψος  περίπου 30cm

- ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΜΕ ΟΜΠΡΕΛΟΘΗΚΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €60  ΜΕ ΦΠΑ 24%

Ο σκελετός του θα είναι μεταλλικός κυκλικής διατομής, επιχρωμιωμένος ή ηλεκτροστατικά βαμμένος σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.

Η βάση στήριξης θα είναι από πολυαμίδιο κατάλληλα διαμορφωμένη σε κώνο με υποδοχή (λούκι) για την συγκράτηση του νερού από τις ομπρέλες που τοποθετούνται στην ομπρελοθήκη και εσωτερικά θα έχει επαρκές βάρος για να διασφαλίζει την ευστάθεια της όλης κατασκευής.

Το κυρίως σώμα θα είναι από μεταλλική σωλήνα κυκλικής διατομής βαμμένη σε βαφή φούρνου. Θα φέρει ομπρελοθήκη στο κάτω μέρος και τουλάχιστον οκτώ (8) θέσεις για την κρέμαση των ρούχων στο επάνω μέρος, όλα από θερμοπλαστικό υλικό (π.χ. πολυαμίδιο).

Διαστάσεις: Ύψος 1700mm ±50mm, Διάμετρος βάσης 400mm±50mm

Παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας των περιγραφόμενων ειδών

|  | ΕΙΔΟΣ | ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ | ΙΑΤΡΕΙΟ 1 | ΙΑΤΡΕΙΟ 2 | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | ΑΝΑΜΟΝΕΣ | ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΚΟΣΤΟΣ / ΤΜΧ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με ραφια |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 240 | 480 |
| 2 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με βιτρίνα |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 420 | 2.520 |
| 3 | ΓΡΑΦΕΙΟ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 | 220 | 1.100 |
| 4 | ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 180 | 1.080 |
| 5 | ΤΡΑΠΕΖΙ ΧΑΜΗΛΟ αίθουσα αναμονής |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 70 | 420 |
| 6 | ΤΡΑΠΕΖΙ 6 θέσεων |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 300 | 300 |
| 7 | ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 110x50x200 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 420 | 840 |
| 8 | ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 300 | 1.200 |
| 9 | ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 120 | 720 |
| 10 | ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΕΝ ΧΡΗΣΗΣ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 6 |  |  | 15 | 60 | 900 |
| 11 | ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 180 | 1.080 |
| 12 | TEΤΡAΘΕΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 250 | 750 |
| 13 | ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΕ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 60 | 240 |
| 14 | ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 9 | 40 | 360 |
| 15 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9 | 60 | 540 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.530 |

Οι συντάξασες

Κυριακή Κωνσταντινίδου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Αρτεμησία Σπανάκη

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Αναστασία Σηφάκη

ΔΕ Διοικητικού