- Μπιτόνια 5 Lt-BC-2A υγρό για αιμοκαθάρσεις: όξινα διαλύματα αιμοκάθαρσης με κιτρικό για σταθεροποίηση PH.

Τα προσφερόμενα διαλύματα να φέρουν τη σήμανση CE, να πληρούν τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά τη χημική σύνθεση, την καθαρότητά του και να είναι ελεύθερα ενδοτοξινών.

Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες να είναι υψηλής καθαρότητας και ελεύθερες ενδοτοξινών.

Τα διαλύματα αιμοκάθαρσης να προσφέρονται σε αδρανή πλαστικά δοχεία μιας χρήσης 5Lt που έχουν αδρανή υδατοστεγή πώματα.

Η επισήμανση των δοχείων να γίνεται με ετικέτες διαφόρων χρωμάτων όπου αναφέρονται

α) Ημερομηνία παρασκευής-λήξης

β) Αρ. παρτίδας

γ) Οδηγίες παρασκευής τελικού προϊόντος

δ) Ονομαστικό όγκο διαλύματος.

Η σύνθεση του τελικού προκύπτοντος διαλύματος ύστερα από την ανάμειξη όξινου διαλύματος με διτανθρακικό διάλυμα είναι:

Να+	130-145meq/L

K+		0-3 meq/L

Ca+	0-4 meq/L

Οξικό Οξύ	2,5-10 meq/L

Διτανθρακικό	32-45 meg/L

και εφ’ όσον ζητηθεί  Γλυκόζη	0-2g/L

Με Κιτρικό για σταθεροποίηση PH.