ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΦΙΣΤΟΥΛΑΣ

- Η κόπτουσα επιφάνεια να είναι μικρή (κοντής λοξοτόμησης) ώστε να προκαλείται ο δυνατόν μικρότερος τραυματισμός του αγγείου και να έχουμε μείωση του πόνου και ταχύτερη αιμόσταση.

- Τα πτερύγια της πεταλούδας να είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε το προσωπικό να τις χειρίζεται σταθερά και με άνεση χωρίς να γλιστράνε κατά την παρακέντηση.

- Η βελόνα να διαθέτει οπή (back eye) το οποίο να είναι τοποθετημένο κοντά στην αιχμή της βελόνας για να εμποδίσει διαρροές όταν απομακρύνουμε τη βελόνα.

- Μήκος βελόνας 20MM, 25MM

- Μήκος σωλήνας 150MM έως 300MM. Η ποιότητα του πλαστικού να είναι άριστη, διαυγής, να μην τσακίζει ώστε να αποφεύγεται η διακοπή της ροής του αίματος.

- Οι βελόνες και οι σωλήνες του να είναι αποστειρωμένοι ελεύθερες πυρετογόνων και συσκευασμένες σε ατομική συσκευασία.

- Διαθέσιμοι διάμετροι βελόνων 16G, 15G

- Να διαθέτουν κλιπς για να μπορεί να γίνει διακοπή ροής του αίματος κατά τη διάρκεια της φλεβοκέντησης.

- Να φέρουν επί της συσκευασίας τις απαραίτητες ενδείξεις.

- Τα προϊόντα να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία, να διαθέτει ISO 9626:1991