ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ (MEDPLAT COLON)

Περιγραφή:

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής καταγραφής και στατιστικής ανάλυσης επεμβάσεων παχέος εντέρου και του ορθού. Σκοπός της είναι να διευκολύνει την παρακολούθηση και την μελέτη των παθήσεων του παχέος εντέρου και συγκεκριμένα του καρκίνου του παχέος εντέρου προτείνοντας πιο εύκολες και απλοποιημένες διαδικασίες καταγραφής των ασθενών.

Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει:

- Δημιουργία κατάλληλων φορμών και ροών εργασίας που θα επιτρέπουν την ηλεκτρονική καταγραφή ιατρικών δεδομένων.

- Δημιουργία αυτοματοποιημένης αμφίδρομης διασύνδεσης για  ανάκληση/καταχώριση στοιχείων από και προς τα μόνιτορ παρακολούθησης των ασθενών.

- Ολοκλήρωση της εφαρμογής ιατρικού φακέλου του ασθενή με την πιλοτική εφαρμογή της MEDPlat-Colon.

- Διασύνδεση/Ολοκλήρωση της εφαρμογής ιατρικού φακέλου με την υποδομή των απεικονιστικών εφαρμογών του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου.

- Προμήθεια λοιπού απαραίτητου λογισμικού, ολοκληρωμένου και πλήρως συνεργαζόμενου με την υπάρχουσα υποδομή και λογισμικό της Χειρουργικής Κλινικής του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου.

- Παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και εκπαίδευσης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Tα ζητούμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται στην Τεχνική Περιγραφή και σε Φύλλο Συμμόρφωσης και να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές σε πρωτότυπα prospectus ή άλλα επίσημα έγγραφα.

Α. Ιατρικός Εξοπλισμός

| Κεντρικός Σταθμός με Monitor Philips |  |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| - Να είναι συμβατός με τα υπάρχοντα μόνιτορ του νοσοκομείου. | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να συνδέσει τα μόνιτορ με τον κεντρικό σταθμό και να προβεί σε τυχόν αναβάθμιση λογισμικού εάν απαιτηθεί. |
| - Να παρακολουθεί ταυτόχρονα έξι (6) ασθενείς και να έχει δυνατότητα επέκτασης τουλάχιστον σε τριάντα έξι (36). | ΝΑΙ |
| - Να έχει δυνατότητα εγκατάστασης ψηφιακής τηλεμετρίας και απεικόνισης ασθενών που παρακολουθούνται τηλεμετρικά. | ΝΑΙ |
| - Να αποτελείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας γενιάς, σε λειτουργικό περιβάλλον Windows 10 PRO, φιλικό και εύκολο προς τον χρήστη, με ελληνικό μενού. | Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Επεξεργαστής Intel Core 5-2400 (3,10 GHz, 6M cache, 4 πυρήνες/4 επεξεργαστές) - Μνήμη 6 GB DDR3 - Ενσύρματη σύνδεση LAN 10/100/1000 - Οδηγός σκληρού δίσκου SATA™ 3Gb/s 250GB, 7200rpm είτε SSD αντίστοιχης χωρητικότητας - 2 θύρες PS/2™ Σειριακή θύρα DB9 (UPS) - 7 θύρες USB - Ανάλυση γραφικών: 1280x1024 |
| - Να συνδέεται σε τοπικό δίκτυο με τα μόνιτορ ασθενούς μέσω switch 24-port, το οποίο θα συνοδεύει το σύστημα. | ΝΑΙ |
| - Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT-LCD και να απεικονίζει τις παραμέτρους με διαφορετικά χρώματα. | Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Panel: IPS - Διαγώνιος: ≥19" - Ανάλυση: 1280x1024 - Αντίθεση: 1000 :1 - Χρόνος Απόκρισης (GTG): 5 ms - Aspect ratio: 5:4 - Τύπος ΣύνδεσηςDVI, VGA |
| - Να διαθέτει διάταξη UPS για διατήρηση των στοιχείων, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος | Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Τύπος συσκευής: Line Interactive - Παρεχόμενη ισχύς (VA): 450VA - Παρεχόμενη ισχύς (Watt): 280W - Αυτονομία σε full load (λεπτά): ≥6 - Αυτονομία σε half load (λεπτά): ≥19 - Σύνδεση: RS-232 |
| - Να διαθέτει εκτυπωτή σελίδας (laser printer) για εκτύπωση κυματομορφών και αναφορών | Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Τύπος: Laser - Χρώμα: Μονόχρωμο - Πολυμηχάνημα: Όχι - Αναλώσιμο: Toner - Μνήμη Εκτυπωτή: ≥128 MB - Μέγεθος Χαρτιού: A4, A5, A6, B5, B6, C5 - Συμβατότητα: Linux, Mac, Windows - Συνδεσιμότητα: Ethernet, USB - Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης: ≥38 ppm - Ανάλυση: 1200x1200 DPI |
| - Ο κεντρικός σταθμός να είναι συνδεδεμένος με τα μόνιτορς σε τοπικό δίκτυο Ethernet και να διαθέτει πρωτόκολλο επικοινωνίας HL7 για εξαγωγή κλινικών δεδομένων σε άλλα πληροφορικά συστήματα. | ΝΑΙ |
| - Να έχει δυνατότητα αρχειοθέτησης και ανασκόπησης όλων των συναγερμών, καθώς επίσης και όλων των μετρήσεων των παρακολουθούμενων παραμέτρων υπό μορφή πινάκων (trends), για τουλάχιστον επτά (7) ημέρες, καθώς και της ημερομηνίας, της ώρας και των στοιχείων του ασθενούς. | ΝΑΙ |
| - Να έχει αρχειοθέτηση στο σκληρό δίσκο όλων των αρρυθμιών με ταυτόχρονη ανάλυση αυτών σε τουλάχιστον 20 κατηγορίες συμπεριλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής, ενώ είναι επιθυμητή η δυνατότητα εξόδου των δεδομένων του ΗΚΓφήματος προς σύστημα HOLTER για περαιτέρω επεξεργασία. | ΝΑΙ |
| - Να έχει αρχειοθέτηση στο σκληρό δίσκο όλων των κυματομορφών (full disclosure) ανά ασθενή, για όλους τους παρακολουθούμενους ασθενείς για επτά (7) ημέρες τουλάχιστον. | ΝΑΙ |
| - Να απεικονίζει ταυτόχρονα για κάθε ασθενή τουλάχιστον δυο κυματομορφές και αριθμητικά όλες τις άλλες παρακολουθούμενες παραμέτρους καθώς και τον αριθμό κλίνης του ασθενούς. Αυτό να γίνεται για όλους τους ασθενείς συγχρόνως. | ΝΑΙ |
| - Να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης των ορίων ελέγχου των συναγερμών των παρακλίνιων μόνιτορ από τον κεντρικό σταθμό καθώς και ανασκόπησης των trends του κάθε ασθενούς. | ΝΑΙ |
| - Εγγύηση συστήματος | Τουλάχιστον 24 μήνες |

Β. Απαιτήσεις Εφαρμογής και Ομάδας Εργασίας

Διάρκεια Έργου

Η ανάπτυξη και υποστήριξη της διαδικτυακής εφαρμογής καταγραφής και στατιστικής ανάλυσης επεμβάσεων παχέος εντέρου και του ορθού έχει διάρκεια 18 μηνών.

Λειτουργικές Απαιτήσεις

Οι λειτουργικές απαιτήσεις της εφαρμογής περιλαμβάνουν τα εξής:

- Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για τον λεπτομερή προσδιορισμό των απαιτήσεων του έργου και τον ακριβή σχεδιασμό της εφαρμογής. Μέσα από τη μελέτη εφαρμογής θα προκύψουν οι φόρμες και οι ροές, που θα δημιουργηθούν για την υλοποίηση της εφαρμογής. Η ελάχιστη διάρκεια αυτής ορίζεται σε 30 ανθρωποημέρες.

- Σχεδιασμός & υλοποίηση της εφαρμογής βάσει των παραδοτέων, που θα προκύψουν από την Μελέτη Εφαρμογής λαμβάνοντας υπόψη την ακόλουθη λειτουργικότητα και απαιτήσεις:

  - Καταγραφή των ιατρικών δεδομένων του ασθενή μετά από είσοδο του θεράποντος ο Συλλογή των ιατρικών δεδομένων του ασθενή όπως αυτά καταγράφονται στα μόνιτορ παρακολούθησης

- Κατηγοριοποίηση των δεδομένων αυτών κατά το ελάχιστο σε κατηγορίες όπως: Δημογραφικά στοιχεία ασθενή, Ιστορικό, Παρούσα νόσος / Διάγνωση, Τύπος νοσήματος, Εξετάσεις, Προεγχειριτική εκτίμηση, Χειρουργείο, Παθολογοανατομική εξέταση, Συμπληρωματική θεραπεία, Ογκολογικό Συμβούλιο

- Έλεγχος εγκυρότητας των δεδομένων

- Σύνθεση στατιστικών προβολών παρουσίασης, συσχέτισης και μελέτης των παραπάνω δεδομένων, σύμφωνα με τις υποδείξεις των θεραπόντων και της Μελέτης Εφαρμογής

- Παραμετροποίηση και διαχείριση του συστήματος

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης αφορούν στην κατάρτιση ολιγομελούς ομάδας στελεχών Χειρουργικής Κλινικής του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου, η οποία θα συμμετέχει στην διαδικασία της ανάλυσης και θα αναλάβει στη συνέχεια τη διαχείριση, τη συντήρηση και την εξέλιξη της εφαρμογής, με βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των υπολοίπων χρηστών.

Υπηρεσίες Εγγύησης καλής λειτουργίας

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου.

Κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος δεσμεύεται:

- Να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξασφαλίζοντας την καλή λειτουργία του συστήματος, την άμεση ανταπόκριση σε αναγγελία προβλημάτων, τη διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού (bug fixing), την άμεση αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών του συστήματος.

- Να υλοποιήσει λειτουργικές προσαρμογές στο σύστημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θα προκύψουν κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.

Η ανταπόκριση (παρουσία) του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας θα πρέπει να είναι:

- Τέσσερις (4) ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης, εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 07:00 μέχρι 17:00.

- Στις 09:00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των ανωτέρω ημερών και ωρών.

- Η αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε εικοσιτέσσερις (24) ώρες από την αναγγελία της.

Ομάδα Εργασίας

Η ανάδοχος εταιρία, η οποία θα προμηθεύσει τον ιατρικό εξοπλισμό (βλέπε ενότητα Α), θα παρέχει υποστήριξη για την ανάπτυξη και διαχείριση του μητρώου διαθέτοντας τα άτομα που θα στελεχώσουν τη θέση του μηχανικού πληροφορικής και τη θέση της διοικητικής υποστήριξης. Για την απασχόληση αυτού του προσωπικού θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του προσωπικού και του αναδόχου (όχι του νοσοκομείου).

ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

- Πτυχίο ή δίπλωμα ΠΕ/TE Πληροφορικής – Μηχανικών Η/Υ ή Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής και Δικτύων της ημεδαπής ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. με πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

- Εμπειρία τουλάχιστον 36 μηνών σε γλώσσα προγραμματισμού Php, JQuerry, CSS3, HTML5 όπως θα αποδεικνύεται από τις εκάστοτε συμβάσεις συνοδευόμενες από τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου του εργοδότη και την προσκόμιση αποδεικτικού της υπογεγραμμένης ιστοσελίδας που έχει σχεδιαστεί από τον ενδιαφερόμενο.

- Καλή γνώση Αγγλικών. (τουλάχιστον επίπεδο Β2 κατά ΑΣΕΠ)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ:

- Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής

- Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής μητρώου του εντέρου, σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις

- Διασύνδεση με ΟΠΣ Υπουργείου υγείας

- Διασύνδεση με συστήματα παρακολούθησης ασθενών πραγματικού χρόνου

- Διασύνδεση με συστήματα απεικονιστικών και εργαστηριακών αρχείων

- Προσαρμογή (εφαρμογής) σύμφωνα με οδηγία για τα Προσωπικά δεδομένα

- Προσαρμογή ανταλλαγής Ιατρικών δεδομένων σύμφωνα με πρότυπο HL7

- Δημιουργία Ιστοτόπου έργου

- Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης

- Συνεργασία με τμήμα Πληροφορικής Βενιζέλειου Νοσοκομείου

- Μέριμνα για φιλοξενία (hosting) εξυπηρετητή στους χώρους του τμήματος Πληροφορικής.

  - Απαραίτητες ενέργειες καλωδίωσης βάσει απαιτήσεων προμηθευτή.

  - Απαραίτητες ενέργειες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (diferential – full backup)

- Απαραίτητες ενέργειες ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους της χειρουργικής Κλινικής για τα φορητά τερματικά (ενσύρματη και ασύρματη).

  - Μέριμνα για δομημένη καλωδίωση monitors βάσει απαιτήσεων προμηθευτή και προδιαγραφές ενότητας Δ.

  - Μέριμνα για ρυθμίσεις ασύρματων σημείων πρόσβασης στους χώρους της χειρουργικής Κλινικής.

- Διασύνδεση βάσει μοναδικού κλειδιού σε συμφωνία με τμήμα Πληροφορικής.

  - Απαραίτητες ενέργειες για ανεμπόδιστη επικοινωνία με ΟΠΣ Βενιζέλειου (τείχος ασφαλείας)

  - Άντληση δημογραφικών δεδομένων από το ΟΠΣ Βενιζελείου για χρήση στην καρτέλα «Δημογραφικά» της εφαρμογής.

  - Άντληση απεικονιστικών αρχείων μαγνητικής, αξονικής τομογραφίας (MRI, CT Scan, DICOM, DCOM) για προβολή στα φορητά τερματικά των χειριστών.

  - Άντληση πιθανών λοιπών εξετάσεων (CT θώρακος, κολονοσκόπηση)

Η συνεργασία με την ομάδα εργασίας θα πραγματοποιείται μέσω εβδομαδιαίων συναντήσεων στους χώρους της Χειρουργικής Κλινικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου. Σε μηνιαία βάση θα εκδίδεται από κοινού με την ομάδα εργασίας αναφορά προόδου του έργου.

ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Απόφοιτος/η τουλάχιστον δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

- Γνώση σε χρήση Η/Υ (Windows, Ms Office [Word, Excel, access, power-point]) κατά ECDL.

- Γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον επίπεδο Β2 κατά ΑΣΕΠ)

- Εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε data processing

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ:

- Καταχώρηση ανωνυμοποιημένων στοιχείων στην εφαρμογή σε συνεργασία με προσωπικό Κλινικής

- Διοικητική υποστήριξη ομάδας έργου

- Υποστήριξη αναγκών επικοινωνίας έργου

- Τήρηση πρακτικών έργου

- Υποστήριξη ενημερωτικών συναντήσεων έργου

- Δημιουργία ενημερωτικού υλικού έργου

- Ενημέρωση Ιστοτόπου έργου (σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιστημονικά υπεύθυνου του έργου)

Απαιτείται φυσική παρουσία σε ώρες και ημέρες που θα υποδεικνύονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες του έργου.

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαραίτητα αιτούμενα προσόντα αποκλείονται.

Ο ανάδοχος οφείλει να επισυνάψει στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ κατά την υποβολή της προσφοράς του όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τα απαραίτητα προσόντα της ομάδας εργασίας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ:

- Δια-δικτυακή εφαρμογή μητρώου του εντέρου

  - Καταγραφή των ιατρικών δεδομένων του ασθενή μετά από είσοδο του θεράποντος

  - Συλλογή των ιατρικών δεδομένων του ασθενή όπως αυτά καταγράφονται στα μόνιτορ παρακολούθησης

  - Κατηγοριοποίηση των δεδομένων αυτών κατά το ελάχιστο σε κατηγορίες όπως

    - Δημογραφικά στοιχεία ασθενή

    - Ιστορικό

    - Παρούσα νόσος / Διάγνωση

    - Τύπος νοσήματος

    - Εξετάσεις

    - Προεγχειριτική εκτίμηση

    - Χειρουργείο

    - Παθολογοανατομική εξέταση

    - Συμπληρωματική θεραπεία

    - Ογκολογικό Συμβούλιο

  - Έλεγχος εγκυρότητας των δεδομένων,

  - Σύνθεση στατιστικών προβολών παρουσίασης, συσχέτισης και μελέτης των παραπάνω δεδομένων, σύμφωνα με τις υποδείξεις των θεραπόντων και της Μελέτης Εφαρμογής

  - Παραμετροποίηση διαχείρισης του συστήματος.

  - Προσαρμογή για τερματικούς σταθμούς εργασίας (tablets, Desktops, mobiles)

- Διασύνδεση με ΟΠΣ Υπουργείου υγείας

- Διασύνδεση με συστήματα παρακολούθησης ασθενών πραγματικού χρόνου

- Διασύνδεση με συστήματα απεικονιστικών και εργαστηριακών αρχείων

- Προσαρμογή (εφαρμογής) σύμφωνα με οδηγία για τα Προσωπικά δεδομένα

- Προσαρμογή ανταλλαγής Ιατρικών δεδομένων σύμφωνα με πρότυπο HL7

- Δημιουργία Ιστοτόπου έργου ( με ημερολόγιο προόδου έργου )

  - Δημιουργία ημερολόγιο προόδου έργου

  - Δημιουργία ιστολόγιου (forum) έργου

- Εγκατάσταση εξυπηρετητή στους χώρους Φιλοξενίας του τμήματος Πληροφορικής Βενιζελείου Νοσοκομείου.

- Προσαρμογή (σε συνεργασία με τμήμα Πληροφορικής) δικαιωμάτων πρόσβασης και ανάπτυξη κανόνων τείχους ασφαλείας (firewall)

- Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής

- Ενημερωτικό υλικό έντυπο και ηλεκτρονικό (φυλλάδια – NewsLetters – video)

Γ. Λοιπός Εξοπλισμός

| SERVER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| 1. | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |
| 2. | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |
| 3. | Ο εξυπηρετητής (server) πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ημερομηνία ανακοίνωσης ή τελευταίας ενημέρωσης εντός των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών. Να αναφερθεί η ημερομηνία ανακοίνωσης ή τελευταίας ενημέρωσης. | ΝΑΙ |
|  | Τα επί μέρους τμήματα που συνθέτουν κάθε προσφερόμενο εξυπηρετητή (μητρική πλακέτα, σκληροί δίσκοι, οδηγός DVD drive, κάρτες, κλπ.) είναι υποχρεωτικό να έχουν πιστοποιηθεί για την ορθή λειτουργία τους στο σύνολό τους από τον κατασκευαστή του εξυπηρετητή και να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του εξυπηρετητή και αυτό είναι υποχρεωτικό να τεκμηριώνεται με σχετική βεβαίωση που προέρχεται από τον κατασκευαστή ή εκπρόσωπό του στην Ελλάδα. |  |
| 4. | Να προσφέρεται στην κατάλληλη σύνθεση ώστε να δύναται να λειτουργήσει ακόμα και σε θερμοκρασία 45° C, σύμφωνα με τον κατασκευαστή του εξυπηρετητή | ΝΑΙ |
| 5. | Να είναι tower server και να συνοδεύεται με το απαραίτητο kit αναβάθμισης και ράγες για εγκατάσταση σε υφιστάμενο rack με βάθος (depth) 1000mm | ΝΑΙ |
| ΠΛΑΙΣΙΟ-CHASSIS |  |  |
| 6. | Τύπος | Tower ή Rack Mounted |
| 7. | Μέγεθος (Rack Mounted είτε Tower με χρήση rack kit το οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται) | ≤ 4U |
| 8. | Power Supplies Hot Plug και Redundant | ≥ 2 |
| 9. | Fans Redundant | ΝΑΙ |
| 10. | Αριθμός Μονάδων εσωτερικών Σκληρών Δίσκων διάστασης 2.5 ιντσών, που δύναται να υποστηρίξει στην προσφερόμενη σύνθεση ο εξυπηρετητής | ≥ 8 |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (CPU) |  |  |
| 11. | Ημερομηνία ανακοίνωσης επεξεργαστή εντός του έτους 2019 και μεταγενέστερα | ΝΑΙ |
| 12. | Μέγιστος αριθμός επεξεργαστών που υποστηρίζει η μητρική πλακέτα του server | ≥ 2 |
| 13. | Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών | Δύο (2) |
| 14. | Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | ≥ 8 |
| 15. | Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή | ≥ 2.10GHz |
| 16. | Οικογένειας x86-64 Xeon Scalable Silver 42xx ή ισοδύναμος. Η ισοδυναμία δύναται να αποδειχθεί μόνον με χρήση των παραπάνω προδιαγραφών και ταυτόχρονη χρήση της βαθμολογίας Passmark του προτεινόμενου επεξεργαστή (URL: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) | ΝΑΙ |
| ΜΝΗΜΗ |  |  |
| 17. | Τύπος | DDR4-2933, Registered, ECC ή ανώτερος |
| 18. | Μέγεθος Προσφερόμενης | ≥ 64 GB |
| 19. | Μέγεθος χρησιμοποιούμενου DIMM | 16 GB |
| 20. | Μέγιστη Υποστηριζόμενη | ≥ 1500 GB |
| RAID CONTROLLER |  |  |
| 21. | Υποστήριξη Serial Attached SCSI (SAS) και Serial ATA (SATA) drives. | ΝΑΙ |
|  | Να προσφέρεται συμβατός RAID Controller. Ο RAID controller επίσης να υποστηρίζει τα ακόλουθα επίπεδα RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, να δύναται να οδηγήσει τουλάχιστον οκτώ (8) σκληρούς δίσκους και να διαθέτει μνήμη cache 2GB |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ |  |  |
| ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 |  |  |
| 22. | Αριθμός μονάδων εγκατεστημένων Σκληρών Δίσκων σε κάθε εξυπηρετητή | ≥ 3 |
| 23. | Interface Σκληρών Δίσκων | SAS 12Gb/s |
| 24. | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | >= 10000 |
| 25. | Χωρητικότητα ανά μονάδα σκληρού δίσκου | ≥ 600 GB |
| ΚΑΡΤΕΣ I/O |  |  |
| 26. | Τύπος Θυρών Δικτύου | 1 Gbit/s |
| 27. | Αριθμός Θυρών τύπου | ≥ 2 |
|  | Στον αριθμό αυτόν δεν περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη κάρτα δικτύου που προορίζεται για την απομακρυσμένη διαχείριση του server. |  |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ |  |  |
| 28. | Τύπος Μονάδων Τροφοδοσίας (Power Supplies) | Hot Plug |
| 29. | Αριθμός Μονάδων | ≥ 2 |
| 30. | Ισχύς για έκαστη μονάδα με απόδοση καλύτερη ή ίση με 94% | ≥ 450W |
| 31. | Τάση Λειτουργίας | 220V+/-20V |
| 32. | Να διαθέτει πιστοποίηση απόδοσης τροφοδοτικού 80 PLUS Platinum ή ισοδύναμο. | ΝΑΙ |
| ΘΥΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ |  |  |
| 33. | Κάρτα Γραφικών με connector σύνδεσης οθόνης 15 pin | ≥ 1 VGA |
| 34. | USB 3.0 ports από την μητρική πλακέτα κάθε εξυπηρετητή στην προσφερόμενη σύνθεση (δεν είναι αποδεκτή η λύση της κάρτας ή η χρήση εξωτερικής μονάδας) | ≥ 7 |
| 35. | PCIe slots 3.0 x8 | ≥ 5 |
| 36. | PCIe slots 3.0 x16 (ξεχωριστά από τα προηγούμενα) | ≥ 3 |
| ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ |  |  |
| 37. | Να συνοδεύεται από λογισμικό της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας του εξυπηρετητή, για την εποπτεία (monitoring) της κατάστασης τουλάχιστον των βασικών εξαρτημάτων | ΝΑΙ |
| 38. | Ενσωματωμένη δυνατότητα για διασύνδεση-ολοκλήρωση (integration) του λογισμικού διαχείρισης του server με τα παρακάτω συστήματα-λογισμικά διαχείρισης: | ΝΑΙ |
|  | HP Systems Insight Manager, Fujitsu ManageNow, Microsoft SCCM, Microsoft SCOM, Nagios, Icinga, VMware vCenter, VMware vRealize ή ισοδύναμα |  |
| 39. | Να προσφέρεται ενσωματωμένη στο motherboard μονάδα hardware η οποία να παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες εξελιγμένου απομακρυσμένου ελέγχου (τηλεχειρισμού) και διαχείρισης: | ΝΑΙ |
|  | -Υποστήριξη IPMI v.2.0 |  |
|  | -Υποστήριξη DCMI v.1.5 |  |
|  | -Υποστήριξη UEFI/Secure Boot |  |
|  | -Απομακρυσμένο έλεγχο της τροφοδοσίας με δυνατότητα power off/on |  |
|  | -Πλήρης εποπτεία της κατανάλωσης ισχύος του server, |  |
|  | -Prefailure Analysis |  |
|  | -Εποπτεία της κατάστασης των σκληρών δίσκων, των PCIe SSD και της διάταξης RAID |  |
|  | -Παρακολούθηση και έλεγχος της διαδικασίας εκκίνησης Remote boot μέσω δικτύου και δυνατότητα εγκατάστασης του λειτουργικού μέσω δικτύου |  |
|  | -Δυνατότητα υποστήριξης απομακρυσμένων μέσων (remote media) για την εγκατάσταση λειτουργικού ή τις εργασίες συντήρησης. |  |
|  | -Δυνατότητα πρόσβασης στην console του λειτουργικού συστήματος με γραφικό περιβάλλον |  |
|  | -Server LifeCycle Management |  |
|  | -Server OS Installation |  |
|  | -Downloadable bootable ISO images στην ενσωματωμένη SD κάρτα χωρητικότητας τουλάχιστον 16 GB |  |
|  | -Preventive server component stress tests |  |
|  | -Εκτεταμένο και αυτοματοποιημένο health management |  |
| 40. | Σε περίπτωση βλαβών είναι υποχρεωτικό να παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης του υπευθύνου μηχανογράφησης είτε με email είτε με SMS. | ΝΑΙ |
| ΕΓΓΥΗΣΗ |  |  |
| 41. | On Site Service 9x5 (όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) διάρκειας πέντε (5) ετών, με ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας (Next Business Day). | ΝΑΙ |
|  | Οι υπηρεσίες αυτές είναι υποχρεωτικό να παρέχονται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο και εξουσιοδοτημένους μηχανικούς της κατασκευάστριας εταιρείας του εξυπηρετητή. |  |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ |  |  |
| 42. | Το σύστημα να είναι πιστοποιημένο για συνεργασία με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα κατ’ ελάχιστον (είτε να υποστηρίζει τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα βεβαιούμενο αυτό από επίσημο φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας): Microsoft Windows 2019, 2016, Hyper-V, VMware vSphere 6.7/6.5, Suse Linux Ent. Server 12, Red Hat Ent. Linux 8/7 ή ισοδύναμο με κάθε ένα από τα προαναφερόμενα | NAI |
| ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
| 43. | Όλες οι απαντήσεις στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι υποχρεωτικό να τεκμηριώνονται μόνον με τους ακόλουθους τρόπους: είτε από επίσημα τεχνικά φυλλάδια-εγχειρίδια της κατασκευάστριας εταιρείας με ταυτόχρονη αναφορά στο σχετικό URL, είτε από βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εκπρόσωπό της. | ΝΑΙ |
|  | Σε περίπτωση κατάθεσης τεχνικού φυλλαδίου που δεν παρέχεται στο διαδίκτυο, το συγκεκριμένο τεχνικό φυλλάδιο θα συνοδεύεται από βεβαίωση αυθεντικότητάς του που έχει εκδοθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εκπρόσωπό της στην Ελλάδα |  |
| 44. | Να συνοδεύεται από οθόνη >= 22” του ίδιου κατασκευαστή | ΝΑΙ |

| TABLET |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| 1 | Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο | ΝΑΙ |
|  | Ποιοτικές Προδιαγραφές |  |
| 2 | Το προτεινόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης | ΝΑΙ |
| 3 | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο | ΝΑΙ |
| 4 | Εγγύηση on-site, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών | ΝΑΙ |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές |  |
| 6 | οθόνη ανάλυσης τουλάχιστον 1920Χ1080 | ΝΑΙ |
| 7 | Βάρος | < 500gr |
| 8 | Αριθμός επεξεργαστών (chips) | >=1 |
| 9 | Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή | >=8 |
| 10 | Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή (βασική) | >=1,8GHz |
| 11 | Προσφερόμενη μνήμη | >=32GB |
| 12 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 13 | Bluetooth | ΝΑΙ |
| 14 | GPS | ΝΑΙ με A-GPS |
| 15 | USB | 3.1, Type-C 1.0 |
| 16 | μπαταρία | Li-Po |
| 17 | χωρητικότητα μπαταρίας | >= 7040 mAh |
|  | Προεγκατεστημένο λογισμικό |  |
| 18 | Android 9.0 (Pie) ή νεότερο | ΝΑΙ |
|  | Συνοδευτικός Εξοπλισμός |  |
| 19 | Όλα τα απαραίτητα καλωδια σύνδεσης | ΝΑΙ |
| 20 | Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια | ΝΑΙ |
| 21 | Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών | ΝΑΙ |

| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| 1 | Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο | ΝΑΙ |
|  | Ποιοτικές Προδιαγραφές |  |
| 2 | Το προτεινόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης | ΝΑΙ |
| 3 | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο | ΝΑΙ |
| 4 | Εγγύηση on-site, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών | ΝΑΙ |
| 5 | Στα πλαίσια της εγγύησης η επιδιόρθωση να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) το πολύ εργάσιμων ημερών. | ΝΑΙ |
| 6 | Ο υποψήφιος ανάδοχος να τεκμηριώσει τη δυνατότητα του για παροχή υπηρεσιών εντός και εκτός εγγύησης στο προσφερόμενο είδος. | ΝΑΙ |
| 7 | Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία κατάργησης της παραγωγής του προϊόντος. | ΝΑΙ |
| 8 | Συμβατότητα με Microsoft Windows & Linux | ΝΑΙ |
| 9 | Πιστοποιήσεις, υποχρεωτικά CE, RoHS, WEEE, ENERGY STAR 7.1, EPEAT GOLD | ΝΑΙ |
| 10 | Μέγιστη, πιστοποιημένη κατά ISO 9296, εκπομπή ακουστικού θορύβου σε κατάσταση IDLE. | <=28db |
| 11 | Μέγιστη, πιστοποιημένη κατά ISO 9296, εκπομπή ακουστικού θορύβου σε κατάσταση Λειτουργίας Δίσκου (HDD Activity). | <=30db |
| 12 | Μέγιστη, πιστοποιημένη κατά ISO 9296, εκπομπή ακουστικού θορύβου σε κατάσταση Λειτουργίας Οπτικού Δίσκου (CD/DVD Activity). | <=40db |
| 13 | Μέγιστη, δηλωμένη από τον κατασκευαστή για όλο το σύστημα, εκπομπή ακουστικού θορύβου σε κατάσταση 50% φόρτου του επεξεργαστή. | <=30db |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές |  |
| 14 | Τροφοδοτικό (ισχύς) | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |
| 15 | Υποστηριζόμενη Τάση Λειτουργίας | 230V |
| 16 | Ελάχιστη απόδοση τροφοδοτικού (50% load) | >=85% |
| 17 | Αριθμός επεξεργαστών (chips) | >=1 |
| 18 | Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή | >=6 |
| 19 | Αριθμός νημάτων (threads) επεξεργαστή | >=6 |
| 20 | Σετ εντολών επεξεργαστή: 64-bit | ΝΑΙ |
| 21 | Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή (βασική) | >=2,8GHz |
| 22 | Μνήμη cache επεξεργαστή | >=9MB |
| 23 | Υποστηριζόμενες θέσεις μνήμης μητρικής (dimm) | >=2 |
| 24 | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη μητρικής | >=32GB |
| 25 | Προσφερόμενη μνήμη | >=8GB |
| 26 | Πρωτόκολλο Επικοινωνίας μνήμης | DDR4 ή καλύτερο |
| 27 | Συχνότητα μνήμης | >= 2666 MHz |
| 28 | Κάρτα γραφικών με μέγιστη υποστήριξη ανάλυσης τουλάχιστον 1920Χ1080 (on chip αποδεκτή) | NAI |
| 29 | Αριθμός Σκληρών Δίσκων | >=1 |
| 30 | Τύπος Σκληρού Δίσκου | SATA 6Gbps |
| 31 | Μέγεθος Σκληρού Δίσκου M2 NVMe | >=256GB |
| 32 | Θέσεις sata ΙΙΙ στην μητρική (I/O controller) | >=3 |
| 33 | DVD Recorder, +, -, double layer | NAI |
| 34 | Πληκτρολόγιο | ΝΑΙ |
| 35 | Οπτικό Ποντίκι wheel | ΝΑΙ |
| 36 | Κάρτα δικτύου 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet (on board είναι αποδεκτή) ή ταχύτερη | NAI |
| 37 | Κάρτα Ήχου (on board είναι αποδεκτή) | ΝΑΙ |
| 38 | Θύρες USB 3.0 στο εμπρός μέρος του κουτιού | >=2 |
| 39 | Θύρες USB 2.0 στο εμπρός μέρος του κουτιού | >=2 |
| 40 | Υποδοχές PCI-Express 3.0 x16 | >=1 |
| 41 | Υποδοχές PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16) | >=1 |
| 42 | Υποδοχές PCI-Express x1 | >=1 |
| 43 | Θέσεις 3.5-inch internal bays | >=2 |
| 44 | Θύρες VGA, DVI, DISPLAYPORT | NAI |
| 45 | Δυνατότητα προσθήκης σειριακής θύρας ως διαθέσιμο part του κατασκευαστή, εφόσον αυτό απαιτηθεί | ΝΑΙ |
| 46 | Δυνατότητα υποδομής φυσικού κλειδώματος τύπου Kensington Lock, στο κουτί του υπολογιστή | ΝΑΙ |
| 47 | Δυνατότητα προσθήκης ενσωματωμένου αισθητήρα ελέγχου ανοίγματος του περιβλήματος του μηχανήματος (intrusion switch) | ΝΑΙ |
| 48 | Κουτί Mini ή Midi ή Micro tower | ΝΑΙ |
|  | Προεγκατεστημένο λογισμικό |  |
| 49 | Άδεια χρήσης Microsoft Windows 10 pro 64 bit | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |
|  | Συνοδευτικός Εξοπλισμός |  |
| 50 | Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης | ΝΑΙ |
| 51 | Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια | ΝΑΙ |
| 52 | Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών | ΝΑΙ |

| ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| 1 | Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο | ΝΑΙ |
|  | Ποιοτικές Προδιαγραφές |  |
| 2 | Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης | ΝΑΙ |
| 3 | Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο | ΝΑΙ |
| 4 | Εγγύηση on-site, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών με απόκριση σε μία εργάσιμη ημέρα. Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να το πιστοποιεί. | ΝΑΙ |
| 5 | Πιστοποιήσεις, υποχρεωτικά CE, RoHS, WEEE,TCO Displays 7.0, ENERGY STAR® 7.0, ISO9241-307. | ΝΑΙ |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές |  |
| 6 | Διάσταση οθόνης | >=23,8 ίντσες |
| 7 | Μέγιστη Ανάλυση 1920x1080 FHD | ΝΑΙ |
| 8 | Τεχνολογίας LED / IPS / Anti-glare / 3H hard coating | NAI |
| 9 | Aspect ratio 16:9 | ΝΑΙ |
| 10 | Φωτεινότητα | >=250 cd/m² |
| 11 | Αντίθεση τυπική | >=1.000:1 |
| 12 | Αντίθεση δυναμική (advanced) | >=20.000.000:1 |
| 13 | Χρόνος Απόκρισης | <=5ms |
| 14 | Μέγεθος κουκίδας (Pixel Pitch) | <=0.2745 mm |
| 15 | Γωνία Θέασης 178° / 178° ή καλύτερη | ΝΑΙ |
| 16 | Ενεργειακή κλάση | Α+ ή καλύτερη |
| 17 | Σύνδεση Displayport | NAI |
| 18 | Σύνδεση D-SUB | NAI |
| 19 | Σύνδεση HDMI | NAI |
| 20 | Tilt angle | τουλάχιστον -5° / +35° |
| 21 | Swivel angle | 345° |
| 22 | Rotation to portrait 90° | ΝΑΙ |
| 23 | Ρύθμιση καθ ύψος | ΝΑΙ |
| 24 | Εύρος ρύθμισης καθ’ ύψος | τουλάχιστον 150mm |
| 25 | Ενσωματωμένα ηχεία | ΝΑΙ |
| 26 | USB downstream 2 x USB 3.1 | ΝΑΙ |
| 27 | USB upstream 1 x USB 3.1 | ΝΑΙ |
|  | Συνοδευτικός Εξοπλισμός |  |
| 28 | Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης | ΝΑΙ |
| 29 | Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια | ΝΑΙ |
| 30 | Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών | ΝΑΙ |

| ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| 1 | Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο | ΝΑΙ |
|  | Ποιοτικές Προδιαγραφές |  |
|  | Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών | ΝΑΙ |
| 2 | Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης | ΝΑΙ |
| 3 | Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο | ΝΑΙ |
| 4 | Εγγύηση on-site, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών. Να τεκμηριωθεί η δυνατότητα κάλυψης της εγγύησης on site. | ΝΑΙ |
| 5 | Σε όλη τη διάρκεια της εγγύησης τυχόν βλάβες αποκαθίστανται on-site (στο χώρο εγκατάστασης του συστήματος) με παρέμβαση πιστοποιημένου από τον κατασκευαστή του συστήματος μηχανικού. | ΝΑΙ |
| 6 | Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τρία (3) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία κατάργησης της παραγωγής του προϊόντος. | ΝΑΙ |
| 7 | Πιστοποίηση για την κατασκευάστρια εταιρεία των συστημάτων σύμφωνα με ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 ή άλλα ισοδύναμα. | ΝΑΙ |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές |  |
| 8 | Ενσωματωμένη οθόνη αφής αντιθαμβωτική με διαγώνιο 15,6 ίντσες | ΝΑΙ |
| 9 | I/O θύρες: • USB 3.0 >= Τρεις (3), • Μία εκ των προηγούμενων USB θυρών να είναι USB Type C • Τουλάχιστον Μία (1) θύρα HDMI & μία θύρα Displayport με δυνατότητα να χρησιμοποιείται μία από τις δύο. Η παροχή των θυρών αυτών θα πρέπει να γίνεται χωρίς μετατροπέα. • Μία (1) audio microphone και μία (1) audio headphone. Είναι αποδεκτή και η λύση της θύρας combo που να παρέχει ταυτόχρονα και τις παραπάνω δύο λειτουργικότητες | ΝΑΙ |
| 10 | Να διαθέτει: • Δύο ενσωματωμένα ηχεία (stereo) • Memory Card Slots για ανάγνωση καρτών SD (μέχρι 2GB), SDHC (μέχρι 32 GB) και SDXC (μέχρι 128GB) • Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο 85 keys Spill resistant • Ενσωματωμένο Touchpad • WLAN interface συμβατό με το standard 802.11 ac με chipset AC8265 με ενσωματωμένη την υποστήριξη Bluetooth ή νεώτερη • Ενσωματωμένη WEB κάμερα High Definition • Μπαταρία εσωτερική ιόντων λιθίου τουλάχιστον 4-cell, τουλάχιστον 50 Wh, επαναφορτιζόμενη, με αυτονομία τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών • AC Adapter φόρτισης | ΝΑΙ |
| 11 | Επεξεργαστής τετραπλού πυρήνα, με υποστήριξη multithreads (8) με βασική συχνότητα λειτουργίας >= 1.60 GHz και μέχρι >=3.90 GHz, x64 και 6 MB cache ή ισοδύναμο επεξεργαστή με διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές από τις παραπάνω αλλά να διαθέτει καλύτερη απόδοση από τον επεξεργαστή που διαθέτει τις παραπάνω προδιαγραφές υποχρεωτικά μόνον βάσει του benchmark PassMark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/) | ΝΑΙ |
| 12 | Μέγεθος κύριας μνήμης (RAM) >=16 GΒ DDR4. Υποστήριξη συνολικής μνήμης έως 32 GB από το mainboard του μηχανήματος με συχνότητα λειτουργίας >=2400 ΜHz. | ΝΑΙ |
| 13 | Κάρτα Γραφικών (onboard ή από το chipset του συστήματος) με διαμοιραζόμενη μνήμη με αυτήν του συστήματος. | ΝΑΙ |
| 14 | Κάρτα Δικτύου Ethernet 10/100/1000Mbps | ΝΑΙ |
| 15 | Κάρτα ήχου on board High Definition. | ΝΑΙ |
| 16 | Σκληρός Δίσκος (HDD) SSD M.2, χωρητικότητας >=256 GB | ΝΑΙ |
| 17 | Να διαθέτει προεγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Windows 10 Professional | ΝΑΙ |
| 18 | Να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό (αισθητήρα) αναγνώρισης της παλάμης του χρήστη με βιομετρικό τρόπο. Με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να ελέγχεται η πρόσβαση στον υπολογιστή και σε περίπτωση προσπάθειας πρόσβασης από μη διαπιστευμένο χρήστη να μην επιτρέπεται η χρήση του υπολογιστή | ΝΑΙ |
| 20 | Να προσφέρεται με ενσωματωμένη την δυνατότητα ασφάλειας TPM v2.0 τουλάχιστον | ΝΑΙ |
| 21 | Υποστήριξη μηχανισμού ασφάλειας Kensington Lock | ΝΑΙ |
| 22 | Βάρος μικρότερο από 1,8 κιλά (χωρίς τον AC adapter) | ΝΑΙ |
|  | Συνοδευτικός Εξοπλισμός |  |
| 23 | Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια | ΝΑΙ |
| 24 | Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών | ΝΑΙ |

| ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| 1 | Πολυμηχάνημα με εκτύπωση διπλής όψης A4, σάρωση, αντιγραφή και φαξ | Ναι |
| 2 | Τεχνολογίας | inkjet |
| 3 | Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας | (δευτ.) 6/6 δευτ. ασπρόμαυρες/έγχρωμες |
| 4 | Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης A4 | 34/34 σελ./λεπτό ασπρόμαυρες/έγχρωμες |
| 5 | Ταχύτητα εκτύπωσης A4 | 24/24 σελ./λεπτό ασπρόμαυρες/έγχρωμες (ISO/IEC 24734) |
| 6 | Ανάλυση εκτύπωσης (dpi) | Έως και 4800 × 1200 dpi |
| 7 | Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (ασπρόμαυρο A4) | 30 ipm mono/colour, 60 ipm duplex |
| 8 | Μέγιστος μηνιαίος κύκλος λειτουργίας | 50.000 σελίδες |
| 9 | Ταχύτητα αντιγραφής | έως 22 ipm Black, έως 22 ipm Colour Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| 10 | Συνδέσεις | Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB host, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Διασύνδεση Gigabit Ethernet, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) |
| 11 | Αυτόματη τροφοδοσία | 50 Σελίδες |
| 12 | Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης | ΝΑΙ |
| 13 | Standard Paper input | 250 Φύλλα Βασικό, 80 Φύλλα MP tray, 500 Φύλλα επιπλέον paper tray |
| 14 | Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού | 150 Φύλλα |
| 15 | Κατανάλωση ενέργειας σε stand alone αντιγραφή | <=35 Watt |
| 16 | Δυνατότητα αυτονομίας μελανιών 50000 σελίδων στο μαύρο και 20000 σελίδων στα χρώματα | Ναι |
| 17 | Προσομοιώσεις | PCL6, PCL5c, Adobe® Postscript 3® |
| 18 | Εγγύηση | 3 χρόνια on-site |
| 19 | Αναλώσιμα που συνοδεύουν το μηχάνημα πέρα των εργοστασιακών | 1 σετ 5.000 σελίδων από κάθε χρώμα |

| SWITCH |  |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο | ΝΑΙ |
| Ποιοτικές Προδιαγραφές |  |
| Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης | ΝΑΙ |
| Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο | ΝΑΙ |
| Εγγύηση: Lifetime. | ΝΑΙ |
| Τεχνικές Προδιαγραφές |  |
| Switch type | Managed network switch |
| Switch level | L2 |
| Full duplex | ΝΑΙ |
| Quality of Service (QoS) support | ΝΑΙ |
| Web-based management | ΝΑΙ |
| Number of basic switching RJ-45 Ethernet ports | 24 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet port type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Number of installed SFP modules | 4 |
| Switching bandwidth | ≥128Gbps |
| Rack Mounting | ΝΑΙ |
| Auto MDI/MDI-X | ΝΑΙ |
| Spanning Tree Protocol | ΝΑΙ |
| VLAN Support | ΝΑΙ |

Δ. Δομημένη Καλωδίωση

Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) επιτοίχιων διπλών πριζών χαλκού κατηγορίας 6 στη Χειρουργική Κλινική. Η ποσότητα και η κατανομή των τηλεπικοινωνιακών πριζών γίνεται με βασικό γνώμονα την κατά το δυνατόν καλύτερη κάλυψη της παρούσας και μελλοντικής ανάγκης σε επικοινωνίες δεδομένων.

Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

- Η δομημένη καλωδίωση θα αποτελείται από καλώδιο χαλκού UTP CAT6, που πληροί τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568-Β με εγγυημένη ελάχιστη απόδοση μετάδοσης Gigabit Ethernet.

- Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση της δομημένης καλωδίωσης πρέπει να πληρούν τα πρότυπα και τις προδιαγραφές EN-50173, EN-50174 και ANSI/TIA/EIA 568-Β.

- Όλες οι πρίζες δικτύου θα είναι διπλές επιτοίχιες με ειδική υποδοχή σήμανσης.

- Με το τέλος της εγκατάστασης θα γίνει πιστοποίηση καλής λειτουργίας όλων των θέσεων του δικτύου, σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI/TIA/ΕΙΑ TSB-67 και ANSI/TIA/EIA 568-Β και η πιστοποίηση να παραδοθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη υπογεγραμμένη μορφή. Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνουν με κατάλληλο όργανο πιστοποίησης ακρίβειας μέτρησης ειδικά για κατηγορία 6 (μετρήσεις απόσβεσης/attenuation, ΝΕΧΤ κλπ.). Οι διασυνδέσεις (κεφαλές) του οργάνου πιστοποίησης για μετρήσεις συστήματος, θα πρέπει να είναι γενικής χρήσης ανεξάρτητα από τον κατασκευαστικό οίκο των υλικών της δομημένης καλωδίωσης.

- Για την όδευση των καλωδίων στους εμφανείς χώρους των κτιρίων ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει νέα ειδικά οριζόντια ή κατακόρυφα επιτοίχια κανάλια από αυτοσβενόμενο PVC, χωρίς τρύπες, κατάλληλων διαστάσεων, ανάλογα με το πλήθος των καλωδίων και τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν. Να σημειωθεί ότι κατά περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες οδεύσεις των κτιρίων, αλλά σε αυτήν την περίπτωση θα γίνει αποκλειστικά και μόνο χρήση αυτών που περιέχουν ασθενή ρεύματα. Σε κάθε περίπτωση, η τελική εναπομένουσα διάθεση χωρητικότητας των καναλιών αυτών θα είναι μεγαλύτερη ή ίση του 50% της συνολικής χωρητικότητάς τους. Η διέλευση της καλωδίωσης μέσα στα κανάλια αυτά θα τηρεί τις προβλεπόμενες αποστάσεις από λυχνίες φωτισμού και πηγές ηλεκτρομαγνητικής ισχύος όπως ορίζουν τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568-Β και EN 50174. Τα οριζόντια κανάλια θα βρίσκονται σε ύψος 60εκ. από το πάτωμα εφόσον πληρείται η παραπάνω προϋπόθεση.

- Στην πλευρά της θέσης εργασίας, τα καλώδια χαλκού καταλήγουν σε τηλεπικοινωνιακές πρίζες όπου και τερματίζονται πλήρως. Σε κάθε θέση εργασίας θα καταλήγει από τον κατανεμητή ένα μονοκόμματο καλώδιο UTP CAT6 4 ζευγών του οποίου το μέγιστο μήκος δεν θα ξεπερνά τα 90 μέτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα πρότυπα.

- Για την όδευση των καλωδίων στους υπόγειους χώρους των κτιρίων ή σε ψευδοροφές ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει νέες μεταλλικές σχάρες με γαλβανιζέ επίστρωση σε όποια σημεία δεν υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες ή έχει ξεπεραστεί το άνω όριο χωρητικότητας των υφιστάμενων. Στην περίπτωση χρήσης των υφιστάμενων μεταλλικών σχαρών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο χρήση αυτών που περιέχουν ασθενή ρεύματα.

- Οποιαδήποτε τυχόν βλάβη – ζημιά προκληθεί από τις εργασίες του αναδόχου σε οποιαδήποτε υποδομή του Βενιζελείου Νοσοκομείου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.

- Οποιαδήποτε δυσλειτουργία, ή βλάβη της δομημένης καλωδίωσης που οφείλεται σε λάθος εγκατάστασης ή αστοχία υλικού και όχι σε εξωγενείς παράγοντες ή σε κακή χρήση από μεριάς του Βενιζελείου Νοσοκομείου θα αποκαθίσταται δωρεάν χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου για διάστημα δύο (2) ετών μετά την τελική παράδοση του έργου.

Οι προδιαγραφές των υλικών περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Οι ποσοτικές τιμές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν είναι όσες απαιτηθούν.

| Προμήθεια και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης χαλκού |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές Υλικών και Εργασιών Εγκατάστασης | Απαίτηση |
| Επιτοίχιες διπλές πρίζες δικτύου |  |  |
| 1 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου ANSI/TIA/EIA 568-Β | ΝΑΙ |
| 2 | Υποστήριξη πρότυπα ISO 11801 2nd Edition Class E και EN-50173 | ΝΑΙ |
| 3 | Κατηγορίας 6 | ΝΑΙ |
| 4 | Τύπου RJ45 8 ακροδεκτών | ΝΑΙ |
| 5 | Επιτοίχια στήριξη | ΝΑΙ |
| 6 | Αποσπώμενες πλαστικές πινακίδες σήμανσης | ΝΑΙ |
| 7 | Δυνατότητα σύνδεσης ακροδεκτών RJ45 και RJ11 | ΝΑΙ |
| Καλώδιο χαλκού UTP |  |  |
| 8 | Κατηγορίας 6 | ΝΑΙ |
| 9 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου ANSI/TIA/EIA 568-Β | ΝΑΙ |
| 10 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου ISO 11801 2nd Edition Class E και EN-50173 | ΝΑΙ |
| 11 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IEC 61156-5 | ΝΑΙ |
| 12 | Επίδοση >=250MHz | ΝΑΙ |
| 13 | Εγγυημένη ελάχιστη απόδοση μετάδοσης Gigabit Ethernet | ΝΑΙ |
| 14 | Συμπαγές καλώδιο <=24 AWG | ΝΑΙ |
| Πλαστικά κανάλια |  |  |
| 15 | Κλειστό επιτοίχιο πλαστικό κανάλι από αυτοσβενόμενο PVC, χωρίς τρύπες | ΝΑΙ |
| 16 | Διάστασης όσης απαιτείται με τελική εναπομένουσα διάθεση χωρητικότητας μεγαλύτερη ή ίση του 50% της συνολικής χωρητικότητάς του | ΝΑΙ |
| Μεταλλική σχάρα |  |  |
| 17 | Διάστασης όσης απαιτείται με τελική εναπομένουσα διάθεση χωρητικότητας μεγαλύτερη ή ίση του 50% της συνολικής χωρητικότητάς της | ΝΑΙ |
| 18 | Γαλβανιζέ επίστρωση | ΝΑΙ |
| Εργασίες εγκατάστασης |  |  |
| 19 | Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση της δομημένης καλωδίωσης πρέπει να πληρούν τα πρότυπα και τις προδιαγραφές EN-50173, EN-50174 και ANSI/TIA/EIA 568-Β | ΝΑΙ |
| 20 | Τερματισμός άκρων καλωδίων σύμφωνα με το πρότυπο ANSI/TIA/EIA 568-Β | ΝΑΙ |
| 21 | Τα καλώδια θα τερματιστούν σε προ-εγκατεστημένα ικριώματα 19”. Η είσοδος των καλωδίων σε κάθε ικρίωμα θα γίνεται από το κάτω μέρος της κατασκευής και θα διέρχονται από την ειδική θυρίδα διέλευσης καλωδίων που βρίσκεται στο κάτω μέρος των ικριωμάτων | ΝΑΙ |
| 22 | Τα καλώδια πρέπει να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζουν την εγκατάσταση νέων καλωδίων και ενεργών συσκευών στο ικρίωμα | ΝΑΙ |
| 23 | Η τοποθέτηση των πλαστικών καναλιών και των μεταλλικών σχαρών θα τηρεί τις προβλεπόμενες αποστάσεις από λυχνίες φωτισμού και πηγές ηλεκτρομαγνητικής ισχύος όπως ορίζουν τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568-Β και EN 50174. Τα οριζόντια κανάλια θα βρίσκονται σε ύψος 60εκ. από το πάτωμα εφόσον πληρείται η παραπάνω προϋπόθεση | ΝΑΙ |
| 24 | Τα πλαστικά κανάλια θα πρέπει να στερεώνονται στον τοίχο ή στην οροφή των χώρων απ’ όπου διέρχονται με κατάλληλα ούπα και βίδες γαλβανιζέ | ΝΑΙ |
| 25 | Στην περίπτωση χρήσης των υφιστάμενων μεταλλικών σχαρών ή πλαστικών καναλιών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο χρήση αυτών που περιέχουν ασθενή ρεύματα | ΝΑΙ |
| 26 | Περίσσεια καλωδίων εντός του ικριώματος 3 έως 5 μέτρα ανάλογα με τον τύπο και τη χωρητικότητα του εκάστοτε ικριώματος | ΝΑΙ |
| 27 | Σε κάθε θέση εργασίας θα καταλήγει από τον κατανεμητή ένα μονοκόμματο καλώδιο UTP CAT6 4 ζευγών του οποίου το μέγιστο μήκος δεν θα ξεπερνά τα 90 μέτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα πρότυπα | ΝΑΙ |
| 28 | Οποιαδήποτε τυχόν βλάβη – ζημιά προκληθεί από τις εργασίες του αναδόχου σε οποιαδήποτε υποδομή του Βενιζελείου Νοσοκομείου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. | ΝΑΙ |
| Πιστοποίηση και Ονοματολογία |  |  |
| 29 | Η πιστοποίηση θα γίνει με βάση τα πρωτόκολλα ANSI/TIA/EIA 568-Β και ANSI/TIA/ΕΙΑ TSB-67 | ΝΑΙ |
| 30 | Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνουν με κατάλληλο όργανο πιστοποίησης ακρίβειας μέτρησης ειδικά για κατηγορία 6. Οι διασυνδέσεις (κεφαλές) του οργάνου πιστοποίησης για μετρήσεις συστήματος, θα πρέπει να είναι γενικής χρήσης ανεξάρτητα από τον κατασκευαστικό οίκο των υλικών της δομημένης καλωδίωσης | ΝΑΙ |
| 31 | Οι μετρήσεις που θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο στη διαδικασία πιστοποίησης πρέπει να είναι: | ΝΑΙ |
|  | - Έλεγχος φυσικής συνέχειας του δικτύου, |  |
|  | - Μέτρηση αντίστασης βρόγχου συνεχούς, |  |
|  | - Έλεγχος επιπέδου ηλεκτρικών παρασίτων, |  |
|  | - Μέτρηση μήκους καλωδίου, |  |
|  | - Μέτρηση σύνθετης αντίστασης καλωδίου, |  |
|  | - Μέτρηση χωρητικότητας καλωδίου, |  |
|  | - Μέτρηση επιπέδου απώλειας σήματος, |  |
|  | - Έλεγχος επιπέδου δυσδιομιλίας (Crosstalk NEXT), |  |
|  | - Μέτρηση λόγου σήματος προς θόρυβο, |  |
| 32 | Εγγυημένη ελάχιστη απόδοση μετάδοσης Gigabit Ethernet | ΝΑΙ |
| 33 | Προσκόμιση αποτελεσμάτων πιστοποίησης ανά πρίζα σε ηλεκτρονική και σε έντυπη υπογεγραμμένη μορφή | ΝΑΙ |
| 34 | Ονοματολογία πριζών και patch panel με βάση πρότυπο που θα οριστεί από τη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Βενιζελείου Νοσοκομείου | ΝΑΙ |
| Εγγύηση |  |  |
| 35 | Οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη της δομημένης καλωδίωσης που οφείλεται σε λάθος εγκατάστασης ή αστοχία υλικού και όχι σε εξωγενείς παράγοντες ή σε κακή χρήση από μεριάς του Βενιζελείου Νοσοκομείου θα αποκαθίσταται δωρεάν χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την τελική παράδοση του έργου | ΝΑΙ |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ πλήρως τεκμηριωμένο με συγκεκριμένες αναφορές σε προσπέκτους και άλλα φυλλάδια ή εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου για κάθε ένα από τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά των ειδών. Στο φύλλο αυτό επίσης θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών και τεχνικών προδιαγραφών. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά μία προς μία και με την ίδια σειρά σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της διακήρυξης.

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Τα προσφερόμενα είδη να είναι συσκευές σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίας γενιάς, αμεταχείριστες και να λειτουργούν με τάση δικτύου AC 220 V / 50 Hz.

- Να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σήμανση πιστοποίησης συσκευής κατά CE.

- Κατά την παράδοση, να δοθούν όλα τα Εγχειρίδια και το Λογισμικό των Οδηγών (drivers).

- Οι συσκευές να προσφέρονται με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης, λοιπά εξαρτήματα και λογισμικό έτσι ώστε να  είναι έτοιμες προς χρήση χωρίς να απαιτείται η αγορά επιπλέον εξαρτημάτων.

- Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι σύμφωνη (μικρότερη ή ίση), με την τιμή αντίστοιχων ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, κατά την χρονική περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού.

- Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

- Να παρέχεται η εγγύηση καλής λειτουργίας όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές ανά είδος. Αυτή περιλαμβάνει το κόστος εργασίας για την αποκατάσταση της βλάβης καθώς και το κόστος των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για ολόκληρο τον εξοπλισμό χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση (εκτός των αναλώσιμων ειδών).

- Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, θα πρέπει με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. Διαφορετικά, θα πρέπει να αντικατασταθεί το μηχάνημα με άλλο αντίστοιχων δυνατοτήτων (ή και καλύτερων) μέχρι την επισκευή του. Αν το μηχάνημα κατά την περίοδο της εγγύησης παρουσιάσει βλάβες που ξεπερνούν αθροιστικά τις εξήντα (60) ημέρες, θα πρέπει να αντικατασταθεί με καινούριο. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα, δύναται να παραταθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας για όσο χρονικό διάστημα η συσκευή δεν ήταν σε παραγωγική λειτουργία.

- Η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος

- Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού να μην υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τη Σύμβασης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ (MEDPLAT COLON) –

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΩΝ

Η ανάδοχος εταιρία, η οποία θα προμηθεύσει τον ιατρικό εξοπλισμό, θα παρέχει υποστήριξη για την ανάπτυξη και διαχείριση του μητρώου διαθέτοντας τα άτομα που θα στελεχώσουν τη θέση του Μηχανικού Πληροφορικής και τη θέση της Γραμματειακής Υποστήριξης. Επίσης θα παρέχει απαραιτήτως όλο τον λοιπό εξοπλισμό που ζητείται, καθώς και τη δομημένη καλωδίωση.

Πίνακας 1 – Ιατρικός εξοπλισμός/λογισμικό

| Περιγραφή | Ποσότητα | Καθαρή Αξία Μονάδας | Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ | Τεχνικές Προδιαγραφές |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Server διαχείρισης & συλλογής της πληροφορίας από τα monitor των ασθενών | 1 | 20000 € | 24800 € | Παράρτημα Α (ιατρικός εξοπλισμός) τεχνικών προδιαγραφών: Κεντρικός Σταθμός με monitor Philips |
| Πακέτο αναβάθμισης λογισμικού των υπαρχόντων monitor Philips για την κάλυψη των αναγκών της εφαρμογής | 6 | 700 € | 5208 € |  |
|  |  | Σύνολο: | 30008 € |  |

Πίνακας 2 – Ομάδα εργασίας

| Περιγραφή | Μήνες απασχόλησης | Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ | Τεχνικές Προδιαγραφές |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέση Διοικητικής Υποστήριξης: θα συμβάλει στη μελέτη των απαιτήσεων του έργου, τη δοκιμή, πιλοτική και τελική χρήση υπηρεσιών της εφαρμογής | 18 | 20000 € | Παράρτημα Β (Απαιτήσεις Εφαρμογής & Ομάδα Έργου) τεχνικών προδιαγραφών: θέση γραμματειακής υποστήριξης |
| Μηχανικός Λογισμικού: ανάπτυξη/επέκταση διαδικτυακής διεπαφής | 18 | 32000 € | Παράρτημα Β (Απαιτήσεις Εφαρμογής & Ομάδα Έργου) τεχνικών προδιαγραφών: θέση μηχανικού πληροφορικής |
|  | Σύνολο: | 52000 € |  |

Πίνακας 3 – Εξοπλισμός Πληροφορικής

| Περιγραφή | Ποσότητα | Καθαρή Αξία Μονάδας | Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ | Τεχνικές Προδιαγραφές |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Server φιλοξενίας της εφαρμογής | 1 | 4600 € | 5704 € | Παράρτημα Γ (λοιπός εξοπλισμός) τεχνικών προδιαγραφών: server |
| φορητές συσκευές Tablet διαχείρισης της εφαρμογής και καταγραφής δεδομένων | 16 | 250 € | 4960 € | Παράρτημα Γ (λοιπός εξοπλισμός) τεχνικών προδιαγραφών: Tablet |
| κεντρικές μονάδες Η/Υ | 3 | 550 € | 2046 € | Παράρτημα Γ (λοιπός εξοπλισμός) τεχνικών προδιαγραφών: κεντρική μονάδα υπολογιστή |
| οθόνες Η/Υ | 3 | 200 € | 744 € | Παράρτημα Γ (λοιπός εξοπλισμός) τεχνικών προδιαγραφών: οθόνη υπολογιστή |
| πολυμηχανήματα | 3 | 1000 € | 3720 € | Παράρτημα Γ (λοιπός εξοπλισμός) τεχνικών προδιαγραφών: πολυμηχάνημα |
| φορητός υπολογιστής | 1 | 1200 € | 1488 € | Παράρτημα Γ (λοιπός εξοπλισμός) τεχνικών προδιαγραφών: φορητός υπολογιστής |
| switch | 1 | 900 € | 1116 € | Παράρτημα Γ (λοιπός εξοπλισμός) τεχνικών προδιαγραφών: switch |
|  |  | Σύνολο: | 19778 € |  |

Πίνακας 4 – Υπηρεσίες/λοιπές δαπάνες

| Περιγραφή | Καθαρή Αξία Μονάδας | Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ | Τεχνικές Προδιαγραφές |
| --- | --- | --- | --- |
| Χώρος φιλοξενίας της εφαρμογής | 0 € | 0 € | Η φιλοξενία θα γίνει στο κέντρο επεξεργασίας δεδομένων (computer room) του Γ.Ν. Βενιζέλειο – Πανάνειο |
| Δομημένη καλωδίωση: εγκατάσταση πέντε (5) επιτοίχιων διπλών πριζών χαλκού Cat6 στη Χειρουργική Κλινική | 600 € | 744 € | Παράρτημα Δ (δομημένη καλωδίωση) τεχνικών προδιαγραφών |
| Έξοδα για: εκδηλώσεις, συνέδρια, παρουσιάσεις, ημερίδες, οδοιπορικά, αμοιβές τρίτων | 1367,74 | 1696 € |  |
|  | Σύνολο: | 2440 € |  |