Τεχνικές Προδιαγραφές για Δημόσια Διαβούλευση

Tα ζητούμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται στην Τεχνική Περιγραφή και σε Φύλλο Συμμόρφωσης και να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές σε πρωτότυπα prospectus ή άλλα επίσημα έγγραφα:

- Μητρική Πλακέτα Η/Υ (κωδ. 134195)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός μονάδων | 20 |  |
| Τύπος | Micro ATX Form Factor |  |
| Socket | 1151 |  |
| Μνήμες | Dual Channel DDR4 Memory Technology, 2 x DDR4 DIMM Slots, Supports DDR4 2666 / 2400 / 2133 non-ECC, un-buffered memory, Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-ECC mode), Max. capacity of system memory: 32GB, Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0, 15μ Gold Contact in DIMM Slots |  |
| Υποστήριξη δίσκων | 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and Hot Plug |  |
| Θύρες επέκτασης | 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1: x16 mode), 2 x PCI Express 2.0 x1 Slots |  |
| Εσωτερικές συνδέσεις | 1 x TPM Header, 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header, 1 x CPU Fan Connector (4-pin), 1 x Chassis/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control), 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8 pin 12V Power Connector, 1 x Front Panel Audio Connector, 1 x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection), 1 x USB 3.1 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.1 Gen1 ports) (Supports ESD Protection) |  |
| Εξωτερικές συνδέσεις | 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port, 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-D Port, 1 x HDMI Port, 4 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection), 2 x USB 3.1 Gen1 Ports (Supports ESD Protection), 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED), HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone |  |
| Γραφικά | Supports Intel UHD Graphics Built-in Visuals : Intel Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full HW Encode1, Intel InTru 3D, Intel Clear Video HD Technology, Intel Insider, Intel UHD Graphics, DirectX 12, HWA Encode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode only), MPEG2, MJPEG, VC-1, Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI, Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz, Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz, Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz, Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant HDMI monitor is required), Supports HDCP 2.2 with DVI-D and HDMI 1.4 Ports, Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 Port |  |
| Ενσωματωμένη κάρτα ήχου | 7.1 CH HD Audio, Supports Surge Protection, ELNA Audio Caps |  |
| Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου | PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s |  |
| Συμβατό λειτουργικό σύστημα | Microsoft Windows 10 64-bit |  |
| Εγγύηση | ≥ 2 έτη |  |

- Κεντρικός Επεξεργαστής Η/Υ (κωδ. 218586)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός μονάδων | 20 |  |
| Αριθμός πυρήνων | ≥ 4 |  |
| Αριθμός threads | ≥ 4 |  |
| Συχνότητα βάσης επεξεργαστή | ≥ 3.60 GHz |  |
| Max. Turbo frequency | ≥ 4.20 GHz |  |
| Cache | ≥ 6 MB SmartCache |  |
| Επίδοση Επεξεργαστή | PassMark CPU Mark Score) ≥ 6.700 |  |
| Bus speed | ≥ 8 GT/s DMI3 |  |
| TDP | 65 W |  |
| Μέγιστο μέγεθος μνήμης | ≥ 64 GB |  |
| Τύποι μνήμης | DDR4 |  |
| Μέγιστος αριθμός καναλιών μνήμης | ≥ 2 |  |
| Μέγιστο Bandwidth μνήμης | ≥ 37.5 GB/s |  |
| Επεξεργαστής γραφικών | Intel UHD Graphics 630 |  |
| Συχνότητα βάσης γραφικών | ≥ 350 MHz |  |
| Μέγιστη δυναμική συχνότητα γραφικών | ≥ 1.10 GHz |  |
| Μέγιστη μνήμη γραφικών | ≥ 64 GB |  |
| Μέγιστη ανάλυση | Τουλάχιστον 4096x2304@60Hz |  |
| PCI Express Revision | 3.0 |  |
| PCI Express Configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |  |
| Max # of PCI Express Lanes | 16 |  |
| Υποστηριζόμενες υποδοχές | FCLGA1151 |  |
| Package Type | Box |  |
| Εγγύηση | ≥ 3 έτη |  |

- Μνήμη RAM Η/Υ (κωδ. 205370)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός μονάδων | 30 |  |
| Τύπος Μνήμης | DDR4 |  |
| Χρήση | Desktop |  |
| Form factor | UDIMM |  |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 4 GB |  |
| Αριθμός Dimm | 1 |  |
| Χρονισμοί μνήμης | Default (Plug N Play): DDR4-2666 CL16-18-18 @1.2V, XMP Profile #1: DDR4-2666 CL16-18-18 @1.2V |  |
| Συχνότητα Λειτουργίας | ≥2666MHz |  |
| Τάση Λειτουργίας | 1.20V |  |
| Συμβατότητα | Συμβατή με την προσφερόμενη μητρική πλακέτα |  |
| Εγγύηση | Εφ' όρου ζωής |  |

- Σκληρός Δίσκος Υπολογιστή (κωδ. 160430)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός μονάδων | 80 |  |
| Μέγεθος | 2.5 ιντσών |  |
| Χωρητικότητα | Τουλάχιστον 128 GB |  |
| Σύνδεση | SATA III 6Gb/s |  |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 ~ 70 °C |  |
| MTBF | Τουλάχιστον 2,000,000 ώρες |  |
| Ταχύτητα Ανάγνωσης | Τουλάχιστον έως και 450MB |  |
| Ταχύτητα Εγγραφής | Τουλάχιστον έως και 430MB |  |
| 4K Random read | Τουλάχιστον έως 30K IOPs |  |
| 4K Random Write | Τουλάχιστον έως 30K IOPs |  |
| Πιστοποιήσεις/Ασφάλεια | CE / FCC / RoHS |  |
| Συμβατά λογισμικά | Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 |  |
| Τάση λειτουργίας | 5V |  |
| Εγγύηση | Τουλάχιστον 3 έτη |  |

- HDD/SSD Bracket (κωδ. 324432)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός μονάδων | 100 |  |
| Περιγραφή | Πλαίσιο (Tray) Μετατροπής για σκληρούς δίσκους HDD/SSD από 3.5" σε 2.5", μεταλλικό, μαύρο. Περιεχόμενα συσκευασίας: 1x Braket, 4x Βίδες |  |

- Τροφοδοτικά Η/Υ (κωδ. 216962)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός μονάδων | 40 |  |
| Ισχύς | 450 W |  |
| Τύπος PFC | Active |  |
| Τύπος | ATX |  |
| Modular | Full Wired |  |
| Certification | 80 PLUS Bronze 230V πιστοποιημένο από την ΕΕ |  |
| Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |  |
| Προστασία Ισχύος | Short Circuit Protection (SCP), Over Power Protection (OPP), Over Voltage Protection (OVP), Under Voltage Protection (UVP) |  |
| Εγγύηση | ≥2 έτη |  |

- Κουτί Η/Υ (κωδ. 135344)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός μονάδων | 20 |  |
| Κατηγορία Μεγέθους | Midi Tower |  |
| Εσωτερικές θέσεις 2,5" | 1 x 2.5" |  |
| Εσωτερικές θέσεις 3,5" | 3 x 3.5" |  |
| Εξωτερικές θέσεις 5,25" | 1 x 5.25" |  |
| Εξωτερικές Θύρες | MIC & HD Audio, 1 x USB3.0, 2 x USB2.0 |  |
| Σύστημα Ψύξης | 1 x 80 / 92mm Fan |  |
| Extras | Υποστηρίζει graphic cards έως 350mm ή 375mm |  |
| Εγγύηση | ≥2 έτη |  |

- Καλώδια Δικτύου Cat.6 Cable 0.5m (κωδ. 271997)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός μονάδων | 50 |  |
| Μήκος καλωδίου | 0.5M |  |
| Κατηγορία | CAT.6 |  |
| Θωράκιση | Χωρίς θωράκιση (UTP) |  |
| Διάμετρος καλωδίου | AWG 24 |  |
| Εξωτερική Μόνωση | PVC 5.4 χιλιοστά |  |
| Μόνωση HDPE αγωγού | 0.80 χιλιοστά |  |
| Λειτουργία | έως 250Mhz |  |
| Συμβατότητα με τα πρότυπα | ANSI / TIA / EIA- 568B |  |

- Καλώδια Δικτύου Cat.6 Cable 1.0m (κωδ. 271998)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός μονάδων | 100 |  |
| Μήκος καλωδίου | 1M |  |
| Κατηγορία | CAT.6 |  |
| Θωράκιση | Χωρίς θωράκιση (UTP) |  |
| Διάμετρος καλωδίου | AWG 24 |  |
| Εξωτερική Μόνωση | PVC 5.4 χιλιοστά |  |
| Μόνωση HDPE αγωγού | 0.80 χιλιοστά |  |
| Λειτουργία | έως 250Mhz |  |
| Συμβατότητα με τα πρότυπα | ANSI / TIA / EIA- 568B |  |

- Καλώδια Δικτύου Cat.6 Cable 2.0m (κωδ. 271999)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός μονάδων | 100 |  |
| Μήκος καλωδίου | 2M |  |
| Κατηγορία | CAT.6 |  |
| Θωράκιση | Χωρίς θωράκιση (UTP) |  |
| Διάμετρος καλωδίου | AWG 24 |  |
| Εξωτερική Μόνωση | PVC 5.6 χιλιοστά |  |
| Μόνωση HDPE αγωγού | 0.93 χιλιοστά |  |
| Λειτουργία | έως 250Mhz |  |
| Συμβατότητα με τα πρότυπα | ANSI / TIA / EIA- 568B |  |

- Καλώδια Δικτύου Cat.6 Cable 5.0m (κωδ. 272000)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός μονάδων | 50 |  |
| Μήκος καλωδίου | 5M |  |
| Κατηγορία | CAT.6 |  |
| Θωράκιση | Χωρίς θωράκιση (UTP) |  |
| Διάμετρος καλωδίου | AWG 24 |  |
| Εξωτερική Μόνωση | PVC 5.6 χιλιοστά |  |
| Μόνωση HDPE αγωγού | 0.93 χιλιοστά |  |
| Λειτουργία | έως 250Mhz |  |
| Συμβατότητα με τα πρότυπα | ANSI / TIA / EIA- 568B |  |

- Βύσματα Δικτύου Υπολογιστών RJ45 (κωδ. 46410)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός μονάδων | 200 |  |
| Είδος | RJ45 CONNECTOR SET OF 100PCS UTP CAT.6 |  |
| Χαρακτηριστικά | - Αθωράκιστο. - RoHS compliant. - Επιχρυσωμένοι σύνδεσμοι για υψηλή ποιότητα σήματος. |  |

- Καλώδιο USB για Εκτυπωτή (κωδ. 44085)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός μονάδων | 20 |  |
| Καλώδιο USB Εκτυπωτή | USB 2.0 Cable USB-A male - USB-B male 3m |  |
| Χαρακτηριστικά | 30u gold-plated contacts suitable for USB 2.0 high-speed data transfer, Moulded, Bulk packing, Black color, Professional series |  |
| Εγγύηση | ≥ 2 έτη |  |

- Κεντρική Μονάδα (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής) (κωδ. 236063)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Γενικά |  |  |
| Είδος προς προμήθεια | Η/Υ με, πληκτρολόγιο, ποντίκι |  |
| Αριθμός τεμαχίων | 30 |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος | ΝΑΙ |  |
| Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης (Η/Υ, πληκτρολόγιο, ποντίκι) να προέρχονται από τον ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |
| Το σύνολο των εξαρτημάτων που απαρτίζουν τον υπολογιστή να έχουν συναρμολογήσει από τον ίδιο, να φέρουν την έγκριση του και να αναφέρονται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος | ΝΑΙ |  |
| Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT, CEL, WEEE, Green, EU RoHS (αν η πιστοποίηση αναφέρεται στο επίσημο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή δεν απαιτείται η κατάθεσή τους) | ΝΑΙ |  |
| Το προσφερόμενο σύστημα να έχει περάσει MIL-STD 810G tests | ΝΑΙ |  |
| Εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 5 ετών με επιτόπια (on site) υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD). Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |
| Κουτί (Case) |  |  |
| Τύπου Tower | ΝΑΙ |  |
| Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην πρόσοψη της θήκης | ≥ 2 x USB 3.2 Gen 1 ≥ 2 x USB 2.0 |  |
| Τουλάχιστον τα ακόλουθα Bays | ≥ 1 x εσωτερικό 3.5” ή ≥ 1 x εσωτερικό 2.5” ≥ 1 x εξωτερικό slim για οπτικό drive, DVDRW, που θα προσφερθεί. |  |
| Επεξεργαστής (CPU) |  |  |
| Να προσφερθεί με επεξεργαστή 10ης Γενιάς, Intel Core i3-10100 ή με επεξεργαστή επίδοσης τουλάχιστον 8.800, στο Passmark Benchmark, σε Average CPU Mark | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | ≥ 4 |  |
| Αριθμός νημάτων επεξεργαστή | ≥ 8 |  |
| Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή βασική σε GHz | ≥ 3.6 |  |
| Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB | ≥ 6 |  |
| Μητρική Κάρτα (Motherboard) |  |  |
| Intel Chipset B460 ή ισοδύναμο ή ανώτερο, με χρόνο ανακοίνωσης εντός του 2020. | NAI |  |
| Κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit ethernet) | NAI |  |
| Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες υποδοχές. | ≥ 2 x USB 3.2 Gen 1 ≥ 2 x USB 2.0 ≥ 1 x RJ-45 |  |
| PCIe x16 | ≥ 1 |  |
| PCIe x1 | ≥ 2 |  |
| Μ.2 υποδοχές | ≥ 2 |  |
| SATA υποδοχές | ≥ 3 |  |
| Υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | NAI |  |
| Chassis lock slot and loop | NAI |  |
| Διακόπτης παραβίασης κουτιού | NAI |  |
| 4 Channel High Definition Audio με 24-bit DAC (Digital-to-Analog) and ADC (Analog-to-Digital) | NAI |  |
| Να περιλαμβάνεται ενσωματωμένο ηχείο 2.5W | NAI |  |
| Κύρια Μνήμη (RAM) |  |  |
| Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) | ≥8GB |  |
| Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης GB | ≥ 64 |  |
| Τεχνολογία μνήμης DDR4 2666MHz ή ανώτερη | ΝΑΙ |  |
| Σκληρός Δίσκος |  |  |
| Χωρητικότητα δίσκου (σε GB) | ≥256GB |  |
| Τύπος δίσκου | M.2 PCIe NVMe |  |
| Sequential Read (Up to) | 2,800 MB/s |  |
| Sequential Write (Up to) | 2,600 MB/s |  |
| Κάρτα Γραφικών |  |  |
| Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών. | ΝΑΙ |  |
| Έξοδοι γραφικών: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA. Η παροχή και χρήση adaptors δεν είναι αποδεκτή | ΝΑΙ |  |
| Τροφοδοτικό |  |  |
| Ισχύς τροφοδοτικού | ≥ 260 W |  |
| Τροφοδοτικό (EPA Bronze) ενεργειακής απόδοσης | ≥ 85% |  |
| Πληκτρολόγιο |  |  |
| Ενσύρματο ελληνικό Multimedia πληκτρολόγιο USB του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |
| Ποντίκι |  |  |
| Ποντίκι οπτικό USB του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |
| Λογισμικά |  |  |
| Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Pro ENG/GR |  |
| Δυνατότητα προεγκατάστασης και υποστήριξης, από τον κατασκευαστή, λειτουργικού συστήματος Ubuntu 18.04. Να αναφέρεται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος και να υπάρχει και σχετικό πιστοποιητικό που να το βεβαιώνει και όχι απλή δήλωση του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |

- Κεντρική Μονάδα Η/Υ (κωδ. 226544)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Γενικά |  |  |
| Είδος προς προμήθεια | Η/Υ με, πληκτρολόγιο, ποντίκι |  |
| Αριθμός τεμαχίων | 30 |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος | ΝΑΙ |  |
| Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης (Η/Υ, πληκτρολόγιο, ποντίκι) να προέρχονται από τον ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |
| Το σύνολο των εξαρτημάτων που απαρτίζουν τον υπολογιστή να έχουν συναρμολογήσει από τον ίδιο, να φέρουν την έγκριση του και να αναφέρονται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος | ΝΑΙ |  |
| Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT, CEL, WEEE, Green, EU RoHS (αν η πιστοποίηση αναφέρεται στο επίσημο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή δεν απαιτείται η κατάθεσή τους) | ΝΑΙ |  |
| Το προσφερόμενο σύστημα να έχει περάσει MIL-STD 810G tests | ΝΑΙ |  |
| Εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 5 ετών με επιτόπια (on site) υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD). Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |
| Κουτί (Case) |  |  |
| Τύπου Tower | ΝΑΙ |  |
| Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην πρόσοψη της θήκης | ≥ 2 x USB 3.2 Gen 1 ≥ 2 x USB 2.0 |  |
| Τουλάχιστον τα ακόλουθα Bays | ≥ 1 x εσωτερικό 3.5” ή ≥ 1 x εσωτερικό 2.5” ≥ 1 x εξωτερικό slim για οπτικό drive, DVDRW, που θα προσφερθεί. |  |
| Επεξεργαστής (CPU) |  |  |
| Να προσφερθεί με επεξεργαστή 10ης Γενιάς, Intel Core i5-10500 ή με επεξεργαστή επίδοσης τουλάχιστον 13.000, στο Passmark Benchmark, σε Average CPU Mark. | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | ≥ 6 |  |
| Αριθμός νημάτων επεξεργαστή | ≥ 12 |  |
| Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή βασική σε GHz | ≥ 3.1 |  |
| Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB | ≥ 12 |  |
| Μητρική Κάρτα (Motherboard) |  |  |
| Intel Chipset B460 ή ισοδύναμο ή ανώτερο, με χρόνο ανακοίνωσης εντός του 2020. | NAI |  |
| Κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit ethernet) | NAI |  |
| Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες υποδοχές | ≥ 2 x USB 3.2 Gen 1 ≥ 2 x USB 2.0 ≥ 1 x RJ-45 |  |
| PCIe x16 | ≥ 1 |  |
| PCIe x1 | ≥ 2 |  |
| Μ.2 υποδοχές | ≥ 2 |  |
| SATA υποδοχές | ≥ 3 |  |
| Υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | NAI |  |
| Chassis lock slot and loop | NAI |  |
| Διακόπτης παραβίασης κουτιού | NAI |  |
| 4 Channel High Definition Audio με 24-bit DAC (Digital-to-Analog) and ADC (Analog-to-Digital) | NAI |  |
| Να περιλαμβάνεται ενσωματωμένο ηχείο 2.5W | NAI |  |
| Κύρια Μνήμη (RAM) |  |  |
| Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) | ≥16GB |  |
| Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης GB | ≥ 64 |  |
| Τεχνολογία μνήμης DDR4 2666MHz ή ανώτερη | ΝΑΙ |  |
| Σκληρός Δίσκος |  |  |
| Χωρητικότητα δίσκου (σε GB) | ≥512GB |  |
| Τύπος δίσκου | M.2 PCIe NVMe |  |
| Sequential Read (Up to) | 2,800 MB/s |  |
| Sequential Write (Up to) | 2,600 MB/s |  |
| Κάρτα Γραφικών |  |  |
| Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών. | ΝΑΙ |  |
| Έξοδοι γραφικών: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA. Η παροχή και χρήση adaptors δεν είναι αποδεκτή | ΝΑΙ |  |
| Τροφοδοτικό |  |  |
| Ισχύς τροφοδοτικού | ≥ 260 W |  |
| Τροφοδοτικό (EPA Bronze) ενεργειακής απόδοσης | ≥ 85% |  |
| Πληκτρολόγιο |  |  |
| Ενσύρματο ελληνικό Multimedia πληκτρολόγιο USB του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |
| Ποντίκι |  |  |
| Ποντίκι οπτικό USB του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |
| Λογισμικά |  |  |
| Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Pro ENG/GR |  |
| Δυνατότητα προεγκατάστασης και υποστήριξης, από τον κατασκευαστή, λειτουργικού συστήματος Ubuntu 18.04. Να αναφέρεται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος και να υπάρχει και σχετικό πιστοποιητικό που να το βεβαιώνει και όχι απλή δήλωση του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |

- Οθόνη Η/Υ >=23,8" (κωδ. 236065)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός τεμαχίων | 30 |  |
| Του ίδιου κατασκευαστή με τον σταθμό εργασίας 236063 | ΝΑΙ |  |
| Διαστάσεις | ≥ 23.8” |  |
| Τεχνολογίας In-Plane Switching (IPS) με LED edgelight system και Anti-glare with 3H hardness | ΝΑΙ |  |
| Aspect Ratio | 16:9 |  |
| Ανάλυση FHD | ≥ 1920 x 1080@75HZ |  |
| Είσοδοι σήματος | 2x HDMI 1.4 |  |
| Φωτεινότητα | ≥ 250 cd/m2 |  |
| Typical Contrast Ratio | ≥ 1000:1 |  |
| Response Time | ≤ 4ms |  |
| Color depth | ≥ 16.7 million |  |
| Pixel Pitch | ≤ 0.2745 mm |  |
| Viewing Angle | ≥ 178 / 178 |  |
| Tilt -5°/ 21° | NAI |  |
| AMD Radeon FreeSync technology | NAI |  |
| Ενσωματωμένα ηχεία ισχύς τουλάχιστον 2x3W | NAI |  |
| Security Lock Slot, VESA | NAI |  |
| Να παρέχονται cables | HDMI, Power |  |
| Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, TCO, FLICKER-FREE, COMFORTVIEW, TÜV-certified | NAI |  |
| Εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 5 ετών με επιτόπια (on site) επισκευή ή αντικατάσταση και απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) από την διάγνωση της βλάβης, που περιλαμβάνει zero "bright pixel". Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού | NAI |  |

- Οθόνη Η/Υ 27” (κωδ. 324430)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός τεμαχίων | 10 |  |
| Του ίδιου κατασκευαστή με τον σταθμό εργασίας 226544 | ΝΑΙ |  |
| Διαστάσεις | ≥ 27” |  |
| Τεχνολογίας In-Plane Switching (IPS) με LED edgelight system και Anti-glare with 3H hardness | ΝΑΙ |  |
| Aspect Ratio | 16:9 |  |
| Ανάλυση FHD | ≥ 1920 x 1080@75HZ |  |
| Είσοδοι σήματος | 2x HDMI 1.4 |  |
| Φωτεινότητα | ≥ 300 cd/m2 |  |
| Typical Contrast Ratio | ≥ 1000:1 |  |
| Response Time | ≤ 4ms |  |
| Color depth | ≥ 16.7 million |  |
| Pixel Pitch | ≤ 0.3114 mm |  |
| Viewing Angle | ≥ 178 / 178 |  |
| Tilt -5°/ 21° | NAI |  |
| AMD Radeon FreeSync technology | NAI |  |
| Ενσωματωμένα ηχεία ισχύς τουλάχιστον 2x3W | NAI |  |
| Security Lock Slot, VESA | NAI |  |
| Να παρέχονται cables | HDMI, Power |  |
| Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, TCO, FLICKER-FREE, COMFORTVIEW, TÜV-certified | NAI |  |
| Εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 5 ετών με επιτόπια (on site) επισκευή ή αντικατάσταση και απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) από την διάγνωση της βλάβης, που περιλαμβάνει zero "bright pixel". Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού | NAI |  |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ πλήρως τεκμηριωμένο με συγκεκριμένες αναφορές σε προσπέκτους και άλλα φυλλάδια ή εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου για κάθε ένα από τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά των ειδών. Στο φύλλο αυτό επίσης θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερομένων ειδών και τεχνικών προδιαγραφών. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά μία προς μία και με την ίδια σειρά σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της διακήρυξης.

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Τα προσφερόμενα είδη να είναι συσκευές σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίας γενιάς, αμεταχείριστες και να λειτουργούν με τάση δικτύου AC 220 V / 50 Hz.

- Να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σήμανση πιστοποίησης συσκευής κατά CE.

- Κατά την παράδοση, να δοθούν όλα τα Εγχειρίδια και το Λογισμικό των Οδηγών (drivers).

- Οι συσκευές να προσφέρονται με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης, λοιπά εξαρτήματα και λογισμικό έτσι ώστε να  είναι έτοιμες προς χρήση χωρίς να απαιτείται η αγορά επιπλέον εξαρτημάτων.

- Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι σύμφωνη (μικρότερη ή ίση), με την τιμή αντίστοιχων ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, κατά την χρονική περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού.

- Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

- Να παρέχεται η εγγύηση καλής λειτουργίας  όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές ανά είδος. Αυτή περιλαμβάνει το κόστος εργασίας για την αποκατάσταση της βλάβης καθώς και το κόστος των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για ολόκληρο τον εξοπλισμό χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση (εκτός των αναλώσιμων ειδών).

- Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, θα πρέπει με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. Διαφορετικά, θα πρέπει να αντικατασταθεί το μηχάνημα με άλλο αντίστοιχων δυνατοτήτων (ή και καλύτερων) μέχρι την επισκευή του. Αν το μηχάνημα κατά την περίοδο της εγγύησης παρουσιάσει βλάβες που ξεπερνούν αθροιστικά τις εξήντα (60) ημέρες, θα πρέπει να αντικατασταθεί με καινούριο. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα, δύναται να παραταθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας για όσο χρονικό διάστημα η συσκευή δεν ήταν σε παραγωγική λειτουργία.

- Η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος

- Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού να μην υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τη Σύμβασης.

Κριτήρια Κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά για κάθε είδος ξεχωριστά.