Τεχνικές Προδιαγραφές για Δημόσια Διαβούλευση

Tα ζητούμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται στην Τεχνική Περιγραφή και σε Φύλλο Συμμόρφωσης και να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές σε πρωτότυπα prospectus ή άλλα επίσημα έγγραφα:

- Σκληρός Δίσκος Υπολογιστή (κωδ. 160430)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Μέγεθος | 2.5 ιντσών |  |
| Χωρητικότητα | Τουλάχιστον 250 GB |  |
| Μνήμη αποθήκευσης | V-NAND 3bit MLC |  |
| Προσωρινή μνήμη | τουλάχιστον 512 MB Low Power DDR4 SDRAM |  |
| Interface | SATA III 6Gb/s |  |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 ~ 70 °C |  |
| Ταχύτητα Ανάγνωσης | Τουλάχιστον 560MB/s |  |
| Ταχύτητα Εγγραφής | Τουλάχιστον 530MB/s |  |
| Επιτρεπόμενη τάση | 5V ± 5% |  |
| Συμβατότητα | Windows10/Windows8/Windows7/Windows Server 2003 (32 & 64 bit), Vista (SP1 & above), XP (SP2 & above), MAC OSX & Linux |  |
| Κρυπτογράφηση | Class 0 (AES 256) TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667). |  |
| Υποστήριξη κρυπτογράφησης | AES 256-bit Encryption (Class 0),TCG/Opal, IEEE1667 (Encrypted drive) |  |
| Εγγύηση | 5 χρόνια. DOA 7 ημερών |  |

- Κουτί Η/Υ (κωδ. 135344)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Κατηγορία Μεγέθους | Midi Tower |  |
| Συμβατές Μητρικές | Mini-ITX, Micro ATX, ATX |  |
| Χρώμα | Μαύρο |  |
| Υλικό κατασκευής | Metal |  |
| Σήμα συμμόρφωσης | CE |  |
| Εσωτερικές θέσεις 2,5" | 2 x 2.5" |  |
| Εσωτερικές θέσεις 3,5" | 2 x 3.5" |  |
| Εξωτερικές θέσεις 5,25" | 1 x 5.25" |  |
| PCI Expansion Slots | 7 |  |
| Εμπρόσθιες θύρες εισόδου/εξόδου | 1 x MIC, 1 x HD Audio, 1 x USB3.0, 2 x USB2.0 |  |
| Σύστημα Ψύξης | Front: 120mm x 1 (προεγκατεστημένος ανεμιστήρας) Bottom: 120mm x 1 Side: 92mm/80mm x 1, Rear: 92/80mm x 1 |  |
| Εγγύηση | ≥2 έτη |  |

- Κάρτα Γραφικών (κωδ. 47829)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Μηχανή Γραφικών | GeForce GT 730 |  |
| Bus Standard | PCI Express 2.0 |  |
| Μνήμη Βίντεο | GDDR5 2GB |  |
| GPU Clock | 902 MHz |  |
| Μνήμη Ρολογιού | 5010 MHz |  |
| Ταχύτητα Μνήμης | 64-bit |  |
| Ανάλυση | Digital Max Resolution:2560 x 1600 |  |
| Σύνδεση | DVI-D, HDMI, VGA |  |
| Accessories | 2 x 1-slot LP Bracket |  |
| Bracket | Διαστάσεις |  |
| Εγγύηση | Τουλάχιστον 3 χρόνια |  |

- Καλώδιο USB για Εκτυπωτή (κωδ. 44085)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Καλώδιο USB Εκτυπωτή | USB 2.0 Cable USB-A male - USB-B male |  |
| Μήκος | 3 μέτρα |  |
| AWG | 28 (0,321mm diameter) |  |
| Χαρακτηριστικά | USB 2.0 high speed data transfer rate up to 480 MBit/s |  |
| Χρώμα | Μαύρο |  |
| Δηλώσεις συμμόρφωσης | REACH Declaration of Conformity I Regulation EC 1907/2006 ROHS Declaration of Conformity I ROHS 2 Directive 2011/EU |  |
| Εγγύηση | ≥ 2 έτη |  |

- Κατσαβίδια Μικρά-Μεγάλα (κωδ. 44521)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| ΣΕΤ | 39 τεμαχίων |  |
| Χαρακτηριστικά | Μαγνητικά κατσαβίδια και μύτες Καρυδάκια Βάση στήριξης |  |
| Παραδοσιακά κατσαβίδια | 4 επίπεδα (6.5 x 38, 5.5 x 75, 6.5 x 100, 8 x 150 mm) 4 σταυροκατσάβιδα (PH2 x38, PH1 x75, PH2 x100, PH3 x150mm) |  |
| Κατσαβίδια ακριβείας | 3 επίπεδα κατσαβίδια (2.0, 2.5, 3.0) 2 σταυροκατσάβιδα (PH0, PH00) 3 TORX (T6, 8, 10) |  |
| Μύτες | 3 επίπεδες (4, 5, 6) 3 σταυρωτές (PH0, PH1, PH2) 3 TORX (T20, 25, 30) 5 εξαγωνικά (2, 3, 4, 5, 6) 2 σε σχήμα αστερίσκου (PZ1, PZ2) |  |
| Καρυδάκια | 5 εξαγωνικά (6, 7, 8, 9, 10) |  |

- Κεντρική Μονάδα (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής) (κωδ. 236063)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Γενικά |  |  |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |
| Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης (Η/Υ, πληκτρολόγιο, ποντίκι) να προέρχονται από τον ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |
| Το σύνολο των εξαρτημάτων που απαρτίζουν τον υπολογιστή να έχουν συναρμολογήσει από τον ίδιο, να φέρουν την έγκριση του και να αναφέρονται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος | ΝΑΙ |  |
| Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης | ΝΑΙ |  |
| Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT, RoHS compliant (αν η πιστοποίηση αναφέρεται στο επίσημο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή δεν απαιτείται η κατάθεσή τους) | ΝΑΙ |  |
| Εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών με επιτόπια (on site) υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD). | ΝΑΙ |  |
| Κουτί (Case) |  |  |
| Τύπου Tower (όχι SFF) | ΝΑΙ |  |
| Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην πρόσοψη της θήκης | ≥ 2 x USB 3.2 Gen 1 ≥ 2 x USB 2.0 Audio Combo Jack x1 |  |
| Τουλάχιστον τα ακόλουθα Bays | ≥ 1 x εσωτερικό 3.5” ή ≥ 1 x εσωτερικό 2.5” ≥ 1 x οπτικό drive DVDRW, που θα προσφερθεί. |  |
| Επεξεργαστής (CPU) |  |  |
| Να προσφερθεί με επεξεργαστή 12ης Γενιάς Intel Core i3-12100 ή με επεξεργαστή επίδοσης τουλάχιστον 14000 στο Passmark Benchmark σε Average CPU Mark | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | ≥ 4 |  |
| Αριθμός νημάτων επεξεργαστή | ≥ 8 |  |
| Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή βασική σε GHz | ≥ 3.3 |  |
| Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB | ≥ 12 |  |
| Μητρική Κάρτα (Motherboard) |  |  |
| Intel Chipset B660 ή ισοδύναμο ή ανώτερο | NAI |  |
| Κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit ethernet) | NAI |  |
| Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες υποδοχές. | ≥ 2 x USB 3.2 Gen 1 ≥ 2 x USB 2.0 ≥ 1 x RJ-45 |  |
| PCIe x16 | ≥ 1 |  |
| PCIe x1 | ≥ 1 |  |
| Μ.2 υποδοχές | ≥ 2 |  |
| SATA υποδοχές | ≥ 2 |  |
| Υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | NAI |  |
| Υποστήριξη chassis lock. Να αναφερθεί εάν περιλαμβάνεται | NAI |  |
| Κύρια Μνήμη (RAM) |  |  |
| Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) | ≥8GB |  |
| Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης GB | ≥ 64 |  |
| Τεχνολογία μνήμης DDR4 2666MHz ή ανώτερη | ΝΑΙ |  |
| Σκληρός Δίσκος |  |  |
| Χωρητικότητα δίσκου (σε GB) | ≥256GB |  |
| Τύπος δίσκου | M.2 PCIe NVMe |  |
| Κάρτα Γραφικών |  |  |
| Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών | ΝΑΙ |  |
| Έξοδοι γραφικών: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA (τουλάχιστον 2 εκ των τριών. Οι θύρες να είναι ενσωματωμένες στη μητρική, να μην παρέχονται με adapter) | ΝΑΙ |  |
| Τροφοδοτικό |  |  |
| Ισχύς τροφοδοτικού | ≥ 260 W |  |
| Τροφοδοτικό (EPA Bronze) ενεργειακής απόδοσης | ≥ 85% |  |
| Πληκτρολόγιο |  |  |
| Ενσύρματο ελληνικό Multimedia πληκτρολόγιο USB ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |
| Ποντίκι |  |  |
| Ποντίκι οπτικό USB του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |
| Λογισμικά |  |  |
| Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro ENG/GR |  |

- Φορητός Η/Υ (κωδ. 228475)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Τύπος | Notebook |  |
| Οθόνη | Μέγεθος Οθόνης: 15.6'' FHD Ανάλυση Οθόνης ≥ 1920 x 1080 Τύπος Οθόνης: IPS 300nits Anti-glare Ρυθμός ανανέωσης: 165 Hz Χαρακτηριστικά: 100% sRGB, Dolby Vision, Free-Sync, G-Sync, DC dimmer |  |
| Επεξεργαστής | Cores ≥ 8 Threads ≥ 16 Clockspeed: ≥ 3.2 GHz Max. Boost Clock: Up to 4.4GHz L2 Cache ≥ 4MB L3 Cache ≥ 16MB PassMark CPU Mark Score) ≥ 6200 Passmark ≥ 21300 Κυκλοφορία: εντός του 2021 ή αργότερα Με AMD Radeon Graphics, Core Count: 8, Frequency: 2000 MHz |  |
| Μνήμη RAM | Μέγεθος Μνήμης RAM ≥ 16 GB Μέγιστη RAM (Επέκταση Μνήμης) ≥ 32 GB Τύπος Μνήμης: SO-DIMM DDR4-3200 |  |
| Κάρτα Γραφικών | Μοντέλο: GeForce RTX 3060 ή ανώτερη Μνήμη γραφικών: τουλάχιστον 6 GB |  |
| Συσκευές αποθήκευσης | Αριθμός Δίσκων: 1 Τύπος Δίσκων: SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe Χωρητικότητα ≥ 1000 GB |  |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet: 100/1000M WLAN + Bluetooth: Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 Standard Ports: • 3x USB 3.2 Gen 1 • 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) • 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and DisplayPort 1.4) • 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort 1.4) • 1x HDMI 2.1 • 1x Ethernet (RJ-45) • 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) • 1x Power connector |  |
| Security Chip | Firmware TPM 2.0 |  |
| Web Camera | 720p with E-camera Shutter |  |
| Μπαταρία | Battery Integrated 60Wh Max Battery Life: MobileMark 2018: 7 hr (60Wh) |  |
| Λειτουργικό Σύστημα | Χωρίς Λειτουργικό |  |
| Πληκτρολόγιο | White Backlit, English |  |
| Καθαρό Βάρος | ≤ 2,4 kg |  |
| Πιστοποιήσεις | ErP Lot 3 RoHS compliant |  |
| Εγγύηση | Τουλάχιστον 2 έτη |  |

- Οθόνη Η/Υ >=23,8" (κωδ. 236065)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Διαγώνιος Οθόνης | ≥ 23.8" |  |
| Ανάλυση Οθόνης | Full HD (1920 x 1080) |  |
| Τύπος Panel | IPS |  |
| Aspect Ratio | 16:9 |  |
| Φωτεινότητα | 250 cd/m² |  |
| Λόγος Αντίθεσης | 1000:1 |  |
| Γωνία Θέασης | 178° / 178° |  |
| Χρόνος Απόκρισης | 4ms |  |
| Είσοδοι Σύνδεσης | 1*VGA & 2*Ψηφιακές είσοδοι (επιλογή από HDMI, DP, DVI), PC audio-in, Headphone out |  |
| Πρότυπα συμμόρφωσης | Energy Star, RoHS, TCO, Mercury Free |  |
| Πρότυπο VESA | 100 x 100 |  |
| Ηχεία | 2 x 2 Watt |  |
| Extra | Tilt, Flicker Free, 75 Hz |  |
| Εγγύηση | τουλάχιστον 3 έτη |  |

- Μεταγωγέας (switch 48 port) Δικτύου (κωδ. 325319)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Χαρακτηριστικά διαχείρισης | Τύπος διακόπτη: Managed Switch layer: L3 Υποστήριξη Quality of Service (QoS): Ναι Έλεγχος ARP: Ναι Υποστήριξη MIB: Yes |  |
| Συνδεσιμότητα | Πλήθος θυρών Ethernet βασικής μεταγωγής RJ-46: 48 Τύπος θυρών Ethernet βασικής μεταγωγής RJ-45: Gigabit Ethernet Ποσότητα θυρών Gigabit Ethernet (copper): 48 Πλήθος υποδοχών μονάδας SFP+: 4 Ποσότητα θυρών USB 2.0: 1 |  |
| Δικτύωση | Πρότυπο δικτύου: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Full duplex: Ναι Υποστήριξη ελέγχου ροής (flow control): Ναι Link aggregation: Ναι Broadcast storm control: Ναι Auto MDI/MDI-X: Ναι Αυτόματη ανίχνευση: Ναι VLAN support: Ναι Number of VLANs: 512 |  |
| Μεταφορά δεδομένων | Χωρητικότητα δρομολόγησης/μεταγωγής: 128 Gbit/s Μέγεθος πίνακα διευθύνσεων: 16000 entries Πακέτο ενδιάμεσης μνήμης: 1.5 MB |  |
| Ασφάλεια | IGMP snooping: Ναι |  |
| Υποστήριξη Multicast | Ναι |  |
| Design | Τοποθέτηση rack: Ναι Στοίβα: Ναι Τύπος μορφής: 1U Χρώμα προϊόντος: Black Αριθμός ανεμηστήρων: 2 fan(s) |  |
| Απόδοση | Φυσικό στοίβαγμα (μονάδες): 4 Μνήμη Flash: 256 MB Maximum cable length: 7 m |  |
| Κατανάλωση ισχύος | 100 W |  |
| PoE τροφοδοτικού | Όχι |  |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 - 45 °C Εύρος υγρασίας λειτουργίας: -40 - 65% Διάχυση θερμότητας: 152.2 BTU/h |  |
| Μοντέλο | Dell N1548, για λόγους ομοιομορφίας και διαχείρισης του δικτύου |  |

- Μεταγωγέας (switch 24 port) Δικτύου (κωδ. 243314)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Χαρακτηριστικά διαχείρισης | Τύπος διακόπτη: Managed Switch layer: L3 |  |
| Συνδεσιμότητα | Πλήθος θυρών Ethernet βασικής μεταγωγής RJ-46: 24 Τύπος θυρών Ethernet βασικής μεταγωγής RJ-45: Gigabit Ethernet Ποσότητα θυρών Gigabit Ethernet (copper): 24 Πλήθος υποδοχών μονάδας SFP+: 4 Ποσότητα θυρών USB 2.0: 1 |  |
| Δικτύωση | Πρότυπο δικτύου: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Full duplex: Ναι Υποστήριξη ελέγχου ροής (flow control): Ναι Broadcast storm control: Ναι Auto MDI/MDI-X: Ναι Αυτόματη ανίχνευση: Ναι VLAN support: Ναι Number of VLANs: 512 |  |
| Μεταφορά δεδομένων | Χωρητικότητα δρομολόγησης/μεταγωγής: 128 Gbit/s Μέγεθος πίνακα διευθύνσεων: 16000 entries Πακέτο ενδιάμεσης μνήμης: 1.5 MB |  |
| Υποστήριξη Multicast | Ναι |  |
| Design | Τοποθέτηση rack: Ναι Στοίβα: Ναι Τύπος μορφής: 1U Χρώμα προϊόντος: Black |  |
| Απόδοση | Φυσικό στοίβαγμα (μονάδες): 4 Μνήμη Flash: 256 MB Maximum cable length: 3 m |  |
| Κατανάλωση ισχύος | 40 W |  |
| PoE τροφοδοτικού | Όχι |  |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 - 45 °C Εύρος υγρασίας λειτουργίας: -40 - 65% Διάχυση θερμότητας: 103.1 BTU/h |  |
| Μοντέλο | Dell N1524, για λόγους ομοιομορφίας και διαχείρισης του δικτύου |  |

- Εκτυπωτής Laser Μεσαίου Κύκλου Εργασιών (κωδ. 251564)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Να προσφερθεί εκτυπωτής μονόχρωμης εκτύπωσης μέγιστου μεγέθους σελίδας Α4, τεχνολογίας laser ή LED. | ΝΑΙ |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | ≥ 40 σελίδες Α4 ανά λεπτό |  |
| Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας | ≤ 6,5 δευτερόλεπτα |  |
| Χρόνος προθέρμανσης από κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας | ≤ 17 δευτερόλεπτα |  |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | ≥ 1200 x 1200 dpi |  |
| Διασύνδεση μέσω θύρας δικτύου 10/100/1000 Ethernet και USB | ΝΑΙ |  |
| Γλώσσες εκτυπωτή: PostScript3(Emulation), PCL5e, PCL6(XL), XPS, PDF(v1.7) | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον σε λειτουργικά συστήματα Windows 7 (32 & 64bit), Windows 8 (32 & 64bit), Windows 8.1 (32 & 64bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32bit & 64bit), Windows Server 2008 (32 & 64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2 (32 & 64bit), Mac OS 10.6.8-10.7, 10.8, 10.9 | ΝΑΙ |  |
| Χωρητικότητα βασικού δίσκου τουλάχιστον 250 φύλλα 80 gsm | ΝΑΙ |  |
| Βοηθητικός δίσκος πολλαπλών χρήσεων τουλάχιστον 100 φύλλων 80 gsm | ΝΑΙ |  |
| Δυνατότητα επέκτασης χωρητικότητας εισόδου κατά τουλάχιστον 530 φύλλα επιπλέον | ΝΑΙ |  |
| Υποστηριζόμενα μεγέθη σελίδας τουλάχιστον A4, B5, A5, A6 | ΝΑΙ |  |
| Υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού στο δίσκο εισόδου τουλάχιστον 60-120 gsm | ΝΑΙ |  |
| Ενσωματωμένη δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης | ΝΑΙ |  |
| Ενσωματωμένη μνήμη τουλάχιστον 512MB με δυνατότητα επέκτασης | ΝΑΙ |  |
| Πιστοποιήσεις τουλάχιστον κατά CE Mark. Να αναφερθούν. | ΝΑΙ |  |
| Να περιλαμβάνει ξεχωριστό toner και drum | ΝΑΙ |  |
| Να δέχεται toner απόδοσης τουλάχιστον 7.000 σελίδων και drum απόδοσης τουλάχιστον 25.000 σελίδων | ΝΑΙ |  |
| Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών | ≥ 80.000 σελίδες |  |
| Εγγύηση/Υποστήριξη |  |  |
| Απόκριση για διάγνωση και επιδιόρθωση (on site) από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο service του κατασκευαστή. Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, που να το πιστοποιεί. | ΝΑΙ |  |
| Εγγύηση: ≥3 έτη. Να υπάρχει δήλωση του Κατασκευαστή, που να το πιστοποιεί. | ΝΑΙ |  |
| Αναλώσιμα |  |  |
| Το προσφερόμενο μηχάνημα να συνοδεύεται με toner και drum για την εκτύπωση τουλάχιστον 2.000 σελίδων εργοστασιακά (αρχικά) αναλώσιμα | ΝΑΙ |  |

- Barcode Scanner (κωδ. 215064)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Τύπος | Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα χειρός |  |
| Τύπος σαρωτή | 1D / 2D |  |
| Τύπος αισθητήρα | LED |  |
| Υποστηριζόμενοι γραμμωτοί κωδικοί 2D (matrix & stacked) | Aztec Code, Composite Codes, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, TLC-39 |  |
| Υποστηρίζονται γραμμικοί κωδικοί 1D | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, MSI, U.P.C. |  |
| Motion tolerance (cm/s) | 13 |  |
| Ανάλυση οπτικού αισθητήρα (Π x Υ) | 640 x 480 pixels |  |
| Απόσταση λειτουργίας | 368 mm |  |
| Μήκος κύματος | 645 nm |  |
| Γωνία ανάγνωσης | -65 - 65° |  |
| International Protection (IP) code | IP42 |  |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0 - 50 °C |  |
| Χρώμα | Μαύρο |  |
| Συνδεσιμότητα | Ενσύρματο |  |
| Διεπαφές | USB, RS-232, RS-485, σφήνα πληκτρολογίου |  |
| Μπαταρία | 2.400 mAh Li-Ion Battery |  |
| Πιστοποιητικά | RoHS |  |
| Εγγύηση | 5 έτη |  |

- Barcode Printer (κωδ. 46199)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Τρόπος Εκτύπωσης | Direct Thermal |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (max.) | 102mm/s |  |
| Ανάλυση | 8 dots/mm (203 dpi) |  |
| Media width (max.) | 112 mm |  |
| Πλάτος εκτύπωσης (max.) | 104 mm |  |
| Roll diameter (max.) | 127 mm |  |
| Emulation | EPLII, ZPLII, XML |  |
| Σύνδεση | USB |  |
| Μνήμη | 256 MB Flash, 128MB SDRAM |  |
| Led status indicator | ΝΑΙ |  |
| 1D Bar Codes | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2-or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar and Planet Code |  |
| 2D Bar Codes | Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec |  |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR |  |
| Εγγύηση | 2 έτη |  |

- Server (Εξυπηρετητής) (κωδ. 257948)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Τύπος πλαισίου | Rack mount |  |
| Rails για τοποθέτηση σε Rack | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός φυσικά εγκατεστημένων Επεξεργαστών | 1 |  |
| Αριθμός πυρήνων (cores) ανά Επεξεργαστή | 16 |  |
| Επίδοση για τον ένα Επεξεργαστή (PassMark CPU Mark Score) | >= 39000 |  |
| Να αναφερθεί ο τύπος και ο χρονισμός Επεξεργαστή | ΝΑΙ |  |
| Συχνότητα λειτουργίας Επεξεργαστή (Base Frequency) | 3.00GHz |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ RAM |  |  |
| Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | 2 TB |  |
| Μέγεθος προσφερόμενης Μνήμης | 96 GB |  |
| Ονομαστική συχνότητα μνήμης | 3200MHz |  |
| Κατάλληλος συνδυασμός και διάταξη μνήμης ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες αχρησιμοποίητες θέσεις για μελλοντική επέκταση | Να αναφερθεί ο αριθμός αχρησιμοποίητων θέσεων |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ |  |  |
| Προσαρμογέας γραφικών | Ενσωματωμένος ή πρόσθετος στη μητρική κάρτα |  |
| Έξοδος VGA | ΝΑΙ |  |
| ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ |  |  |
| Τύπος θυρών: 10/100/1000 Ethernet Tx full duplex | 2 |  |
| ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ |  |  |
| Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς δίσκους | ΝΑΙ |  |
| Συνολικός αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων 3.5 ιντσών | 12 |  |
| Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS 12Gbps | 1 |  |
| Υποστήριξη hardware RAID levels 0,1,5,6,10,50,60 | ΝΑΙ |  |
| RAID controller Cache | 2GB |  |
| Ο server να προσφερθεί με σκληρούς δίσκους (συνολικά) | 5 |  |
|  | Αριθμός μονάδων: 2 Διεπαφή: SATA Χωρητικότητα: 480GB SSD: ΝΑΙ Hot-Plug: ΝΑΙ |  |
|  | Αριθμός μονάδων: 2 Διεπαφή: SATA Χωρητικότητα: 960GB SSD: ΝΑΙ Hot-Plug: ΝΑΙ |  |
|  | Αριθμός μονάδων: 1 Διεπαφή: Near Line SAS Χωρητικότητα: 4TB Ταχύτητα: 7.200RPM Hot-Plug: ΝΑΙ |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ |  |  |
| Πλήθος τροφοδοτικών Hot Plug και Redundant | 2 |  |
| Ισχύς | 750W |  |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |  |  |
| Λειτουργικό Σύστημα | Άδεια χρήσης του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows Server 2022 Standard Edition, με δικαίωμα δημιουργίας 2 εικονικών μηχανών Windows Server 2022, καλύπτοντας πλήρως τα cores των προσφερόμενων επεξεργαστών |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ |  |  |
| Ξεχωριστή θύρα τύπου Ethernet (10/100Base-Tx ή 10/100/1000Base-Tx) για τη διαχείριση του συστήματος | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω web-interface | ΝΑΙ |  |
| Power control | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη IPMI 2.0 | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη Virtual Media | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη Virtual Console | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη real-time monitoring χωρίς agents | ΝΑΙ |  |
| ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ |  |  |
| Συνοδευτικό λογισμικό | Ο server να συνοδεύεται από λογισμικό επίβλεψης καλής λειτουργίας που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: επίβλεψη θερμοκρασίας, κατάστασης σκληρών δίσκων, RAID, κρίσιμων σφαλμάτων μητρικής κάρτας, κτλ) |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ |  |  |
| Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | 5 έτη |  |
| Ανταπόκριση για το Hardware On-Site, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |

- Barcode Wristband Printer (κωδ. 270691)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Τύπος εκτυπωτή | Εκτυπωτής βραχιολιών |  |
| Πιστοποιημένη λειτουργία σε περιβάλλοντα υγείας (Healthcare) | ΝΑΙ |  |
| Συμμόρφωση HIPPA | NAI |  |
| Αυτόματη φόρτωση & απομάκρυνση υλικού εκτύπωσης | ΝΑΙ |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης | 300 dpi (12 dots / mm) |  |
| Real Time Clock | NAI |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 102 mm/sec |  |
| Θερμική εκτύπωση Barcode, κείμενα & γραφικά | ΝΑΙ |  |
| Γλώσσες προγραμματισμού | ZPL ή ZPL II |  |
| E3 Element Energy Equalizer | ΝΑΙ |  |
| Συνδεσιμότητα | USB 2.0, USB Host, Bluetooth Low Energy, 10/100 Ethernet |  |
| Αντικατάσταση κεφαλής και κυλίνδρου εκτυπωτή χωρίς εργαλεία | ΝΑΙ |  |
| Δυνατότητα προσθήκης wireless & Bluetooth συνδεσιμότητας | ΝΑΙ |  |
| 256 ΜΒ SDRAM & 512 MB Flash | NAI |  |
| Μήκος εκτύπωσης | Από 76 mm έως 558 mm |  |
| Πλάτος εκτύπωσης | 19.05 mm, 25.4 mm & 30.16 mm |  |
| Linear Barcode | Τουλάχιστον : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14, GS1 DataBar™ (formerly RSS), Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extensions |  |
| 2D Barcode | Τουλάχιστον : Aztec Code, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code |  |
| Διαθέσιμα Βραχιολάκια | Για ενηλίκους, παιδιά & βρέφη. Κλείνουν με ταινία ή κλιπ. Τα βραχιολάκια αντέχουν : νερό, σαπούνι, αλκοόλη και όλα τα κοινά καθαριστικά σε περιβάλλοντα νοσοκομείου και είναι διαθέσιμα σε 7 χρώματα τουλάχιστον |  |
| Εγγύηση | Τουλάχιστον 1 έτος |  |

- Επιδαπέδιο Rack 42U για Server (κωδ. 271874)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Server rack 42U | ΝΑΙ |  |
| Βάθος | >= 120cm |  |
| Πλάτος (πλαισίου) | >= 60cm |  |
| Πλάτος στήριξης | 19’’ |  |
| Πιστοποιημένο στατικό φορτίο από τον κατασκευαστή τουλάχιστον | 1350 kg |  |
| Πιστοποιημένο Δυναμικό φορτίο από τον κατασκευαστή τουλάχιστον | 450kg |  |
| Πλαϊνές αποσπώμενες πόρτες κατά το ήμισυ του μεγέθους τους | Υποχρεωτικά |  |
| Μπροστινή αποσπώμενη πόρτα διάτρητη | ΝΑΙ |  |
| Πίσω αποσπώμενη πόρτα διάτρητη δίφυλλη | ΝΑΙ |  |
| Γειώσεις εξωτερικού περιβλήματος | Τουλάχιστον σε 8 διαφορετικά σημεία |  |
| Να φέρει ειδικές βάσεις για να μπορούν να βιδωθούν κάθετε PDU | ΝΑΙ |  |
| Πιστοποιημένο κατά EIA-310, IP20, UL 60950-1, RoHS, REACH no SVHCs | ΝΑΙ |  |
| Να συνοδεύεται από 2 τουλάχιστον κάθετα vertical PDU με πιστοποιημένο τρόπο στήριξη από τον κατασκευαστή του rack που το κάθε ενα να φέρει τουλάχιστον 8 θύρες C13, η μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη ένταση για το κάθε PDU να είναι τουλάχιστον 30A. Εξαιτίας του ότι θα εφαρμοστεί τάση από δυο διαφορετικά UPS είναι σημαντικό να προφερθεί με 2 PDU και όχι με ένα 16 θυρών. | ΝΑΙ |  |

- Ανιχνευτής Καλωδίων (κωδ. 164332)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Tester Lan | Μέτρηση απόστασης έως 1200m κομμένου καλωδίου με ακρίβεια μέτρησης ±2% Απόσταση ανίχνευσης καλωδίου 3000m μέσω πομπού και δέκτη Cable Mapping Pin to Pin και θωράκισης Ανιχνεύει και πιστοποιεί τη συνέχεια, τα βραχυκυκλώματα, κομμένα καλώδια, λάθος τοποθέτηση αγωγών Δυνατότητα σύνδεσης έως και 8 τερματικών (προαιρετικά) Ανίχνευση τάσης χωρίς επαφή από 90 ~ 1000V - Voltage Tester |  |
| Δέκτης | Συχνότητα λειτουργίας: 580/1160 Hz |  |
| Κεντρική μονάδα | Καλώδια συνδεσμολογία ανίχνευσης: RJ45 LAN cable Cat 5, 5e, 6 (UTP/STP), RJ11/12, τηλεφωνικό καλώδιο Cat 3 (2/4/6 pin), ομοαξονικά και ηλεκτρολογικά Λειτουργίες δοκιμής καλωδίων: Ανίχνευση καλωδίου 580/1160 Hz, δυο διαφορετικοί ήχοι ακουστικής αναγνώρισης, έλεγχος τερματισμού καλωδίων (συνέχεια, βραχυκύκλωμα, σπασμένο καλώδιο, λάθος τοποθέτησης αγωγών), απόσταση σπασμένου αγωγού Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης κομμένου καλωδίου: 1,200m Ελάχιστη απόσταση ανίχνευσης κομμένου καλωδίου: 2m Ακρίβεια μετρήσεων: 2~10m απλή ένδειξη και αναφορά, 10~610m: ±5.0% 610~1,200m ±2% Ανάλυση, μεθοδολογία μέτρησης: 0.1m, δειγματοληψία 1~3sec./time Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης καλωδίου μέσω κεραίας >3km (580/1160 Hz) Ελάχιστη απόσταση ελέγχου τερματισμού: Συνεστραμμένων αγωγών:1m, Ηλεκτρολογικό καλώδιο:1.25m Επιπλέον λειτουργίες: Τεστ ωμικής συνέχειας, προστασία γραμμής AC 60V ή DC 48V, αναγνώριση γραμμής τηλεφώνου ή δεδομένων, αυτόματη απενεργοποίηση, ένδειξη χαμηλής μπαταρίας |  |
| Τερματικό | Απομακρυσμένη μονάδα: Υποστηρίζει εως 8 τερματικά για ταυτόχρονο έλεγχο Συμβατά βύσματα: RJ45(8 pin), RJ11/12(6 pin), BNC connectors |  |
| Εγγύηση | Τουλάχιστον 1 έτος |  |

- Τροφοδοτικό POE (κωδ. 31414)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Adapter | Ubiquiti POE-24-12W (24V, 0.5A, 12W) ή συμβατός |  |
| Ενέργεια | Power over Ethernet (PoE) Power: 24 V input voltage: 110-220 input frequency: 50 - 60 Power consumption (typical): 12 W |  |
| Συνθήκες λειτουργίας | Temperature range in operation: 0 - 40 ° C Humidity in operation: 35-95% Storage temperature range: -30 - 70 ° C |  |
| Δίκτυο | Power over Ethernet (PoE) support: ΝΑΙ |  |
| LED displays | ΝΑΙ |  |
| Συνδέσεις και διεπαφές | Ethernet LAN (RJ-45): 2 |  |
| Εγγύηση | Τουλάχιστον 1 έτος |  |

- Σπιράλ τηλεφωνικό VOIP (κωδ. 29865)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Καλώδιο τηλεφώνου VOIP | Σπιράλ «STANDARD» ~ 0,95 cm κλειστό |  |
| Χαρακτηριστικά | Χρώμα: Μαύρο Μανδύας PVC 4 Αγωγών πολύκλωνο 26AWG Κλιπς RJ9- 4P4C Ατομική συσκευασία «blister» |  |

- Σετ Δραπανοκατσάβιδο & Παλμικό Κατσαβίδι (κωδ. 217442)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| ΣΕΤ | Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο & Παλμικό Κατσαβίδι 18V με 3 Μπαταρίες 3Ah και Θήκη |  |
| Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V ιόντων λιθίου 3.0Αh | Ισχυρό μοτέρ 18V Ισχυρό σασμάν τύπου 2 ταχυτήτων Μέγιστη ροπή 62Νm/36Nm ( 1η ταχύτητα / 2η ταχύτητα ) Άνετη & μικρή χειρολαβή Αντιολισθητική λαβή με ελαστομερές Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1900rpm/0-600rpm (2η ταχ. / 1η ταχ.) Κρούσεις το λεπτό 0-28500bpm / 0-9000bpm (2η ταχ. / 1η ταχ.) Βαθμίδες ροπής στρέψης 16 + 1 τρυπάνι Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ. 38mm Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας, μέγ. 13mm Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ. 13mm Βάρος: 1.8kg Δεξί-Αριστερό Ακαριαίο ηλεκτρονικό σταμάτημα του μοτέρ Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση στροφών Αυτόματο τσόκ 13mm για άμεση συγκράτηση του τρυπανιού Λαμπάκι LED για φωτισμό σε κλειστά σημεία εργασίας Μπαταρία Li-Ion 18V χωρίς φαινόμενο της μνήμης, για φόρτωση & εκφόρτωση της μπαταρίας ότι ώρα εμείς επιθυμούμε Δυνατότητα να τοποθετηθεί μπαταρία Li-Ion 18V 4.0Ah και 3.0Ah |  |
| Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 18V με μπαταρία ιόντων λιθίου με ροπή 160Nm | Ισχυρό μοτέρ 18V Ισχυρό σασμάν για βίδωμα μπουλονιών μέχρι Μ16 και μηχανικές βίδες μέχρι Μ8 Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-2900 rpm Κρούσεις το λεπτό 0-3500 Μέγιστη ροπή 165Νm Δεξί-Αριστερό Ακαριαίο σταμάτημα του μοτέρ Άνετη αντιολισθητική λαβή Τσόκ 1/4" εξάγωνο για άμεση συγκράτηση της κατσαβιδόλαμας Παλμική λειτουργία έως 3500 κρούσεις/λεπτό Ενσωματωμένο λαμπάκι LED Δυνατότητα να τοποθετηθεί μπαταρία Li-Ion 18V 4.0Ah και 3.0Ah. Bάρος: 1.5Kg |  |
| Φορτιστής Μπαταριών 18V | Ταχυφορτιστής 22min |  |
| Μπαταρίες | 3 Μπαταρίες 18V/3.0Ah Με Δείκτη Φόρτισης |  |
| Βαλίτσα Μεταφοράς | Στιβαρότατη κατασκευή από άθραυστο ABS πλαστικό Πλαστικά κουμπώματα |  |
| Εγγύηση | Δυνατότητα επέκτασης εγγύησης στα 3 χρόνια για τα εργαλεία και στα 2 χρόνια για τις μπαταρίες με εγγραφή στο website του κατασκευαστή |  |

- Κάρτα σειριακή PCI Express to COM (κωδ. 245263)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Συνδετήρας | εξωτερικά: 2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9 εσωτερικά: 1 x PCI Express x1, V2.0 |  |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων | της τάξης των 230,4 Kb/s |  |
| FIFO | 256 byte |  |
| Συμβατό με 16C950 UART | ΝΑΙ |  |
| Απαιτήσεις συστήματος | Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64 Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express |  |
| Περιεχόμενα συσκευασίας | Κάρτα PCI Express 2 x Βραχίονας χαμηλού προφίλ CD με πρόγραμμα οδήγησης Εγχειρίδιο χρήστη |  |
| Εγγύηση | ≥2 έτη |  |

- Ρομποτικό Σύστημα Εγγραφής και Εκτύπωσης CD-DVD (HARDWARE) (κωδ. 242801)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Οδηγοί Εγγραφής | Δύο (2) Οδηγοί εγγραφής CD/DVD Recorders QUICK RELEASE-swappable: μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς εργαλεία και σε λιγότερο από 1 λεπτό |  |
| Χωρητικότητα INPUT δίσκων | Χωρητικότητα INPUT 150 δίσκων: 3X50 Bins CD/DVD εσωτερικά σε περιστρεφόμενο καρουσέλ |  |
| Λειτουργία με ρομποτικό βραχίονα | Αυτόματη λειτουργία με ρομποτικό βραχίονα χωρίς να απαιτείται παρέμβαση χειριστή για όσα CD/DVD είναι φορτωμένα στο δοχείο εισόδου |  |
| Χωρητικότητα OUTPUT δίσκων | Εξωτερικό κάδο OUTPUT χωρητικότητας 50 δίσκων |  |
| Εκτύπωση CD/DVD | Έναν (1) εκτυπωτή τεχνολογίας Thermal Retransfer ανάλυσης 400dpi |  |
| Οθόνη Ενδείξεων | Οθόνη LCD 2 γραμμών για την ένδειξη των λειτουργιών (υπόλοιπο CD/DVD, ταινίας CMY, Retransfer, κλπ) |  |
| Πρόσβαση | Πόρτα πρόσβασης με διαφανές τμήμα που επιτρέπει οπτικό έλεγχο του ρομποτικού συστήματος και προστασία του από τη σκόνη |  |
| Σύστημα DISCWATCH | Ενσωματωμένο Σύστημα DISCWATCH με φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας: Πράσινο / Κίτρινο / Κόκκινο |  |
| Δικτυακό software RSS | - CD Designer (για την σχεδίαση των labels/ετικέτας) - QuickDisc - WebRSM - WebQD - System Manager |  |
| Δυνατότητα Data Streaming | τα Recorder’s γράφουν διαφορετικά δεδομένα ταυτόχρονα και ανεξάρτητα από το άλλο για γρήγορη παραγωγή |  |
| Δυνατότητα Data Spanning | μοιράζει μεγάλα αρχεία σε περισσότερους από ένα δίσκους |  |
| Λειτουργικό Σύστημα | Υποστηρίζονται Windows 7 & 10 (pro) |  |
| Σύνδεση με Η/Υ | Σύνδεση USB 3 |  |
| Πιστοποιήσεις | ISO 9001, CE |  |
| Output Bin | Περιλαμβάνεται output bin 50 θέσεων |  |
| Media KIT | Περιλαμβάνεται ένα (1) DVD MEDIA KIT που αποτελείται από 1000 δίσκους DVD-R, 1 ταινίες εκτύπωσης BLACK και 2 ταινίες RETRANSFER |  |
| Διασύνδεση | Δυνατότητα δωρεάν διασύνδεσης με Πληροφοριακό Σύστημα RIS-PACs EVORAD του Νοσοκομείου με χρήση του λογισμικού MediaBurn της εταιρίας IKNOWHOW |  |
| Μοντέλο | RIMAGE MDD 2450: για λόγους συμβατότητας με τα ρομποτικά συστήματα RIMAGE MDD 2410 του ήδη διαθέτει το νοσοκομείο. Αναβάθμιση των (2) δύο RIMAGE MDD 2410 σε RIMAGE MDD 2450: Περιλαμβάνονται: (2) δύο RIMAGE KIT UPDATE MDD 2410 TO ENCORE MDD/2450 MDD (2) δύο RIMAGE KIT MDD 2450 FILTERS Συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς του εξοπλισμού και εργασιών για την αναβάθμιση των ρομποτικών συστημάτων |  |
| Εγγύηση | Εγγύηση από το κατασκευαστή για όλα τα προσφερόμενα μέρη για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο |  |

- Σετ Εγγραφής για Ρομποτικό Rimage MEDIAKIT MEDICAL MDD 2450 - (1000 DVD ΜΑΥΡΟ) (κωδ. 270483)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| DVD MEDIAKIT 2450 BLACK | 1 ταινία black + 2 retransfer, 1000 DVD-R |  |
| Χαρακτηριστικά | γνήσιες μελανοταινίες Rimage και επαγγελματικά οπτικά μέσα CD/DVD (Professional use CD/DVD) πιστοποιημένα για χρήση στο μηχάνημα RIMAGE MEDICAL DISC DEVICE MDD2410 |  |

- Σετ Εγγραφής για Ρομποτικό Rimage MEDIAKIT MEDICAL MDD 2450 - (1000 CD ΜΑΥΡΟ) (κωδ. 270480)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| DVD MEDIAKIT 2450 BLACK | 1 ταινία black + 2 retransfer, 1000 CD-R |  |
| Χαρακτηριστικά | γνήσιες μελανοταινίες Rimage και επαγγελματικά οπτικά μέσα CD/DVD (Professional use CD/DVD) πιστοποιημένα για χρήση στο μηχάνημα RIMAGE MEDICAL DISC DEVICE MDD2410 |  |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ πλήρως τεκμηριωμένο με συγκεκριμένες αναφορές σε προσπέκτους και άλλα φυλλάδια ή εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου για κάθε ένα από τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά των ειδών. Στο φύλλο αυτό επίσης θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερομένων ειδών και τεχνικών προδιαγραφών. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά μία προς μία και με την ίδια σειρά σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της διακήρυξης.

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Τα προσφερόμενα είδη να είναι συσκευές σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίας γενιάς, αμεταχείριστες και να λειτουργούν με τάση δικτύου AC 220 V / 50 Hz.

- Να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σήμανση πιστοποίησης συσκευής κατά CE.

- Κατά την παράδοση, να δοθούν όλα τα Εγχειρίδια και το Λογισμικό των Οδηγών (drivers).

- Οι συσκευές να προσφέρονται με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης, λοιπά εξαρτήματα και λογισμικό έτσι ώστε να  είναι έτοιμες προς χρήση χωρίς να απαιτείται η αγορά επιπλέον εξαρτημάτων.

- Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι σύμφωνη (μικρότερη ή ίση), με την τιμή αντίστοιχων ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, κατά την χρονική περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού.

- Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

- Να παρέχεται η εγγύηση καλής λειτουργίας  όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές ανά είδος. Αυτή περιλαμβάνει το κόστος εργασίας για την αποκατάσταση της βλάβης καθώς και το κόστος των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για ολόκληρο τον εξοπλισμό χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση (εκτός των αναλώσιμων ειδών).

- Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, θα πρέπει με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. Διαφορετικά, θα πρέπει να αντικατασταθεί το μηχάνημα με άλλο αντίστοιχων δυνατοτήτων (ή και καλύτερων) μέχρι την επισκευή του. Αν το μηχάνημα κατά την περίοδο της εγγύησης παρουσιάσει βλάβες που ξεπερνούν αθροιστικά τις εξήντα (60) ημέρες, θα πρέπει να αντικατασταθεί με καινούριο. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα, δύναται να παραταθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας για όσο χρονικό διάστημα η συσκευή δεν ήταν σε παραγωγική λειτουργία.

- Η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος

- Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού να μην υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τη Σύμβασης.

Κριτήρια Κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για κάθε είδος ξεχωριστά.