ΣΕΤ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 13,5 F

Σετ προσωρινού καθετήρα υψηλών ροών αιμοκάθαρσης 13,5 FR θερμοευαίσθητης πολυουρεθάνης διπλού αυλού με ευθείς προεκτάσεις και πλάγιες οπές κοπής laser για αποφυγή σχηματισμού θρόμβων.

Το σετ να περιέχει: Ένα προσωρινό καθετήρα αιμοκάθαρσης διπλού αυλού ευθύ με ευθείς προεκτάσεις 13,5 FR με μεγάλο double – d αυλό για βελτίωση της ροής και μείωση της αρτηριακής πίεσης, ακτινοσκιερός, με τυπωμένα εκατοστά κατά μήκος του άξονα, με μεγάλες οπές περιμετρικά του άξονα κομμένες με λέιζερ, με μαλακό διακριτό αρταυματικό άκρο και με υποδοχείς από ανθεκτικό σκληρό υλικό ultem.

Να συμπεριλαμβάνονται: Βελόνα Εισαγωγής 18GΧ7CM, Οδηγός σύρμα 70 CM με μεγάλη αντοχή στο τσάκισμα και δυνατότητα προώθησης με τον αντίχειρα, διαστολείς 10 FR και 14 FR, 2 αυτοκόλλητα επιθέματα και 2 καπάκια .

Ο καθετήρας να είναι αποστειρωμένος, ευθύς με ευθεία προέκταση και να διατίθεται σε μεγέθη 13/16/20/24/30 CM.