ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΟΩΝ

ΓΙΑ ΜΤΧ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

- Φορητή αντλία με ελαστομερές μπαλόνι από πολυϊσοπρένιο, μιας χρήσης εφοδιασμένη με μηχανισμό ακριβείας, πολλαπλών ταχυτήτων ροής 5-7-12ml/hr, χωρητικότητας 240ml, μέγιστης χωρητικότητας 300ml, κατάλληλη για διάρκεια χορήγησης 20 έως 48 ωρών.

- Ο αυλός χορήγησης να είναι προσυνδεδεμένος στο σώμα της αντλίας. Η αντλία να διαθέτει ειδικό κλειδί ρύθμισης της ροής για αποφυγή παρέμβασης του ασθενούς στην ταχύτητα ροής. Το περίβλημα της συσκευής να είναι από σκληρό υλικό, ώστε να αποφεύγεται η συμπίεση του θαλάμου υποδοχής του φαρμάκου. Να λειτουργεί με τη διαφορά πίεσης που ασκεί ο θάλαμος υποδοχής του φαρμάκου (το μπαλόνι) στη διάμετρο του ρυθμιστή ροής. Να διαθέτει εσωτερικό φίλτρο σωματιδίων (πλήρως κλειστό κύκλωμα).

- Η οδός πλήρωσης να φέρει ανεπίστροφη βαλβίδα. Το σύστημα να μην φέρει διακόπτες ή μέσα τα οποία μπορεί να διακόψουν τη ζητούμενη ροή του φαρμάκου. Ο ρυθμιστής ροής να βρίσκεται στο άκρο του αυλού χορήγησης. Να διαθέτει αποστειρωμένη συσκευασία, σήμανση CE, αναγραφή παρτίδας.