Τεχνικές προδιαγραφές Rack mount Server

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή |
| --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός μονάδων | 3 |  |
| Τύπος πλαισίου | Rack mount |  |
| Rails για τοποθέτηση σε Rack | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός φυσικά εγκατεστημένων Επεξεργαστών | 2 |  |
| Αριθμός πυρήνων (cores) ανά Επεξεργαστή | 8 |  |
| Επίδοση για τον ένα Επεξεργαστή (PassMark CPU Mark Score) | 10500 |  |
| Επίδοση και για τους δύο Επεξεργαστές (Dual-CPU PassMark CPU Mark Score) | 16000 |  |
| Να αναφερθεί ο τύπος και ο χρονισμός Επεξεργαστή | ΝΑΙ |  |
| Συχνότητα λειτουργίας Επεξεργαστή (Base Frequency) | 2.10GHz |  |
| Μνήμη cache | 20MB |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ RAM |  |  |
| Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | 128GB |  |
| Μέγεθος προσφερόμενης Μνήμης | 64GB |  |
| Ονομαστική συχνότητα μνήμης | 2133MHz |  |
| Κατάλληλος συνδυασμός και διάταξη μνήμης ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες αχρησιμοποίητες θέσεις για μελλοντική επέκταση | Να αναφερθεί ο αριθμός αχρησιμοποίητων θέσεων |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ |  |  |
| Προσαρμογέας γραφικών | Ενσωματωμένος ή πρόσθετος στη μητρική κάρτα |  |
| Έξοδος VGA | ΝΑΙ |  |
| ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ |  |  |
| Τύπος θυρών: 10/100/1000 Ethernet Tx full duplex | 4 |  |
| ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ |  |  |
| Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς δίσκους | ΝΑΙ |  |
| Συνολικός αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων 3.5 ιντσών | 8 |  |
| Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS 12Gbps | 1 |  |
| Υποστήριξη hardware RAID levels 0,1,5,6,10,50,60 | ΝΑΙ |  |
| RAID controller Cache | 1GB |  |
| Ο server να προσφερθεί με σκληρούς δίσκους (συνολικά) | 5 |  |
|  | Αριθμός μονάδων: 1 Διεπαφή: SATA ή NL-SAS Χωρητικότητα: 120GB SSD: ΝΑΙ Hot-Plug: ΝΑΙ |  |
|  | Αριθμός μονάδων: 4 Διεπαφή: Near Line SAS Χωρητικότητα:4TB Ταχύτητα: 7.200RPM Hot-Plug: ΝΑΙ |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ |  |  |
| Πλήθος τροφοδοτικών | 2 |  |
| Ισχύς | 650W |  |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |  |  |
| Λειτουργικό Σύστημα | Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ |  |  |
| Ξεχωριστή θύρα τύπου Ethernet (10/100Base-Tx ή 10/100/1000Base-Tx) για τη διαχείριση του συστήματος | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω web-interface | ΝΑΙ |  |
| Power control | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη IPMI 2.0 | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη Virtual Media | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη Virtual Console | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη real-time monitoring χωρίς agents | ΝΑΙ |  |
| ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ |  |  |
| Συνοδευτικό λογισμικό | Ο server να συνοδεύεται από λογισμικό επίβλεψης καλής λειτουργίας που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: επίβλεψη θερμοκρασίας, κατάστασης σκληρών δίσκων, RAID, κρίσιμων σφαλμάτων μητρικής κάρτας, κτλ) |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ |  |  |
| Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | 5 έτη |  |
| Ανταπόκριση για το Hardware On-Site, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |